Техническое задание

Поставка наборов реагентов для выделения ДНК и расходных материалов

для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России

| Номер | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пробирки низкопрофильные бесцветные | 2 упак |
|  | Материал изготовления | Полипропилен высокой степени очистки |
|  | Пробирки соединены между собой в стрипы по 8 пробирок в каждом | Соответствие |
|  | Крышки прикреплены по отдельности к каждой пробирке | Соответствие |
|  | Тонкие, равномерные по толщине стенки пробирки обеспечивают максимально эффективный теплообмен между термоблоком и реакционной смесью | Соответствие |
|  | Пластик пробирок и крышек оптимизирован для использования в реал-тайм ПЦР | Соответствие |
|  | Крышки пробирок плоские, оптически прозрачные | Соответствие |
|  | Цифровая маркировка на верней части пробирки для облегчения идентификации пробирок | Наличие |
|  | Рекомендуемый рабочий объем пробирки | 0,1 мл |
|  | Сертифицированы на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз, пирогенов | Соответствие |
|  | Высота пробирки | 1,5 см |
|  | Пробирки выдерживают автоклавирование при стандартных условиях | Соответствие |
|  | Количество стрипов пробирок в упаковке | 120 |
| 2 | Набор для выделения ДНК | 1 шт |
|  | Набор предназначен для выделения ДНК на магнитных частицах | Соответствие |
|  | Тип образцов, из которых возможно выделение набором | Ткани (до 20 мг), антикоагулированная кровь или плазма (200 мкл), слюна (450 мкл), культура клеток (< 2 x 10^6), сперма (100 мкл), мазки, пятна крови и спермы, FFPE-блоки |
|  | Фасовка | 200 реакций |
|  | Объем магнитных частиц в наборе | 5 мл |
|  | масса протеиназы К в наборе | 100 мг |
|  | Масса РНКазы А в наборе | 40 мг |
|  | Объем буфера для растворения фермента в наборе | 10 мл |
|  | Объем буфера для лизиса тканей в наборе | 60 мл |
|  | Объем буфера для лизиса в наборе | 60 мл |
|  | Объем буфера для связывания в наборе | 20 мл |
|  | Объем буфера для промывки в наборе | 110 мл |
|  | Объем буфера для элюции в наборе | 30 мл |
| 3 | Набор для выделения ДНК | 2 шт |
|  | Набор предназначен для выделения ДНК из образцов кала | Соответствие |
|  | Фасовка | 48 реакций |
|  | Работа набора основана на методе магнитной сепарации | Соответствие |
|  | Масса образцов кала, из которой возможно выделение набором | 100-150 мг |
|  | Объем магнитных частиц в наборе | 1,7 мл |
|  | Количество пробирок объемом 2 мл для гомогенизации в наборе | 48 штук |
|  | Масса РНКазы А в наборе | 10 мг |
|  | масса протеиназы К в наборе | 24 мг |
|  | Объем буфера для растворения фермента в наборе | 3 мл |
|  | Объем первого буфера для лизиса в наборе | 60 мл |
|  | Масса поливинилпирролидона в наборе | 1,2 г |
|  | Объем второго буфера для лизиса в наборе | 50 мл |
|  | Объем буфера для связывания в наборе | 30 мл |
|  | Объем буфера для промывок в наборе | 22 мл |
|  | Объем буфера для элюции в наборе | 20 мл |
| 4 | Набор для выделения ДНК | 2 шт |
|  | Набор предназначен для выделения ДНК из почвы, стула и образцов окружающей среды на магнитных частицах | Соответствие |
|  | Фасовка | 48 реакций |
|  | Масса образцов почвы, из которой возможно выделение набором | 250-500 мг |
|  | Масса образцов стула, из которой возможно выделение набором | 100 мг |
|  | Масса образцов окружающей среды, из которой возможно выделение набором | 0,1-0,5 мг |
|  | Объем магнитных частиц в наборе | 2,5 мл |
|  | Количество пробирок объемом 2 мл для гомогенизации в наборе | 48 штук |
|  | Объем первого буфера для лизиса в наборе | 60 мл |
|  | Объем буфера с додецилсульфатом натрия в наборе | 6 мл |
|  | Объем буфера для нейтрализации ингибиторов | 1 мл |
|  | Объем буфера для сорбции в наборе | 10 мл |
|  | Обхем адсорбирующего раствора в наборе | 10 мл |
|  | Объем первого буфера для связывания в наборе | 70 мл |
|  | Объем буфера для промывки в наборе | 22 мл |
|  | Объем буфера для элюции в наборе | 20 мл |
|  | Объем элюции | 50-100 мкл |
| 5 | Набор для выделения ДНК | 1 шт |
|  | Набор предназначен для выделения геномной ДНК из бактериальных культур на магнитных частицах | Соответствие |
|  | Фасовка | 96 реакций |
|  | Объем бактериальной культуры, из которого возможно выделение набором | 0,5-1,5 мл |
|  | Объем магнитных частиц в наборе | 2,5 мл |
|  | Масса лизоцима в наборе | 120 мг |
|  | масса протеиназы К в наборе | 50 мг |
|  | Объем буфера для растворения фермента в наборе | 6 мл |
|  | Обхем буфера с додецилсульфатом натрия в наборе | 3 мл |
|  | Объем буфера для лизиса в наборе | 60 мл |
|  | Объем буфера для промывки в наборе | 44 мл |
|  | Объем буфера для элюции в наборе | 40 мл |
|  | Минимальный объем элюции | 50 мкл |
|  | Максимальный объем элюции | 100 мкл |

- Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки, без повреждения самой упаковки товара.

- Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность от повреждений.

- Поставщик при поставке представляет Заказчику следующие документы на русском языке (заверенные копии, либо оригиналы по согласованию с Заказчиком) на Товар:

а) Сертификат соответствия (при наличии);

б) Документ, содержащий технические характеристики Товара (технический паспорт) (при наличии);

в) Руководство по эксплуатации (при наличии);

- Срок поставки товара: в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней с момента заключения Контракта.