Техническое задание

на поставку фильтров сетчатых чугунных, шлифовальной машинки эксцентриковой для нужд  ИРЛИ РАН.

- Наименование оказываемых услуг: Поставка оборудования для обеспечения подготовки к отопительному сезону и текущих ремонтных работ в ИРЛИ РАН.

- Заказчик: Федеральное государственное  бюджетное учреждение науки Институт русской

литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук.

- Место оказания услуг: 199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, дом 4.

- Наименование товара, его технические характеристики и количество.

| №№ п/п | Наименование товара и его характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Фильтр сетчатый чугунный DN.ru Ду50 Ру16 фланцевый, уплотнение metal # – Ду - 50 мм. # – Длинна – 230 мм. # – Высота – 160 мм. – Рабочее давление: 16 бар. – Температура рабочей среды: от -10 до 300 ⁰C – Пропускная способность: 64.7 мм – Размеры сетки: Ø53 х 102 мм – Размер ячеек сетки: 0.425 мм – Тип присоединения: Фланцевый – Присоединительные отверстия: 4 x Ø19 мм – Материал корпуса: чугун GG25 – Сетка: сталь SS304 – Сливная пробка – сталь – Рабочая среда: вода, пар, нефтепродукты, антифриз, нейтральные и инертные газы – Сферы применения: системы отопления и водоснабжения; паровые установки; промышленные трубопроводы | 3 шт. |
| 2. | Шлифовальная машина эксцентриковая Metabo SXE 3150 (600444000) – Мощность- 310 Вт – Напряжение- 220 В – Диаметр диска -150 мм – Электр. регулировка оборотов -есть – Плавный пуск- нет – Длина кабеля -4 м – Min. число оборотов -4000 об/мин – Амплитуда колебаний -3 мм – Количество отверстий -6 – Тип двигателя -щеточный – Возможность подключения к пылесосу -да – Тип пылесборника -мешок - Тормоз подошвы -нет – Антивибрационная система -нет – Упаковка -коробка – Число оборотов -4000-12000 об/мин – Вес нетто -1.6 кг | 2 шт. |

- 4. Требования к качеству и безопасности товара

  - Все изделия должны быть новыми, не восстановленными, то есть не бывшими в

- эксплуатации, работоспособными, должны обеспечивать бесперебойную работу оборудования, иметь необходимые сертификаты, паспорта, гарантийные талоны и др. документы.

- На продукции не должно быть следов механических повреждений. Продукция должка быть оригинальной.

  - При осуществлении поставки Поставщик должен представить оригиналы или

- надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации.

- 5.4. В случае предъявления претензии по качеству Товара по причине несоответствия

- его условиям Контракта или иным обязательным требованиям, Поставщик должен по выбору Заказчика устранить недостатки, заменить Товар или его часть Товаром, качество которого соответствует условиям Контракта, в течение 3 суток.

5.5.В период гарантийного срока Поставщик обязан заменить некачественный

товар в течение дня, следующего за днем получения заявки от Получателя. Расходы, связанные с транспортировкой неисправного товара, осуществляются за счет Поставщика.

5.6 Цена контракта включает все расходы, связанные с его исполнением , в том числе расходы на погрузку товара и его доставку Заказчику.

- Требования к таре и упаковке товара

- Все расходные материалы должны быть поставлены в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.

Ведущий инженер                                               Чуприна Д.С.