# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# (ОПИСАНИЕ ЗАКУПКИ)

на закупку водонагревателя электрического и уплотнительных колец к паровому стерилизатору

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара (объекта закупки):

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные и технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонагреватель электрический THERMEX MK 30 V | шт | 1 | Тип – электрический Вид – накопительный Общий объем – 30 литров Количество внутренних баков – 2шт Внутреннее покрытие – нержавеющая сталь Форма корпуса – плоская/прямоугольная Основной цвет – белый Установка – универсальная Подводка – нижняя Способ крепления – настенный Тип управления – механическое Вид управления – поворотный механизм Мощность – 2кВт Напряжение питания – 220В Тип электропитания – от сети Наличие кабеля питания/вилки – кабель с вилкой Максимальное давление – 7бар Максимальная температура нагрева – 75С Время нагрева – 39 мин. на 45гр.С Индикация включения – да Индикация нагрева – да Защита от перегрева – да Предохранительный клапан – да Устройство защитного отключения – да Дополнительно - 1 анод, класс электрозащиты - I, медный нагревательный элемент, минимальная температура нагрева воды 35°С, трубчатый нагревательный элемент Резьба входного/выходного патрубка – 1/2" |
| 2 | Уплотнительное кольцо к паровому стерилизатору ВК-75 | шт | 3 | Наружный диаметр: 414 мм (±1 мм) Внутренний диаметр: 390 мм (±1 мм) Толщина: 12 мм (±0,5 мм) Материал: резина термостойкая, пригодная для эксплуатации в среде насыщенного водяного пара при температуре до 145 °C и давлении до 0,22 МПа Отсутствие расслоений, пузырей, трещин, заусенцев и иных дефектов поверхности |

Адрес поставки товара:

Поставка товара осуществляется по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, 9 – ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Назначение товара и цели его использования:

Товар предназначен для нагрева и накопления водопроводной воды.

Общие требования к товару и требования к его качеству:

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, выпуска не ранее 2025 года, не подвергавшимся ранее ремонту, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил. Товар должен соответствовать стандарту предприятия изготовителя. Основной информации о товаре (наименование, технические характеристики и вес), паспорт и сертификат на товар.

Требования к безопасности товара:

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию (срок, место):

Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки товара, но не менее срока гарантии, установленного заводом-изготовителем товара. Поставщик обязуется выполнять гарантийные обязательства на весь период установленной гарантии.

Требования по передаче заказчику с товаром расчетных и иных документов:

Факт поставки Товара подтверждается на основании подписанной сторонами Товарной накладной или Универсального передаточного документа (УПД), счета и счет-фактуры (настоящее условие не применяется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС), выставленных Поставщиком. Качество товара подтверждается наличием сертификата соответствия или иным документом, подтверждающим качество.