|  | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УНИКАЛЬНОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Предмет договора:

| Наименование товара |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератор сигналов RIGOL DG922 Pro |  |  |  |  |
| № п/п | Вид характеристики | Наименование характеристики | Единица измерения | Значение характеристики |
|  | Количественная | Количество выходных каналов, не менее | шт. | 2 |
|  | Количественная | Максимальная частота синусоидального выходного сигнала, не менее | МГц | 200 |
|  | Количественная | Максимальная частота дискретизации, не менее | Гвыб/с | 1,25 |
|  | Количественная | Вертикальное разрешение, не менее | бит | 16 |
|  | Количественная | Объём памяти произвольной формы на один канал, не менее | млн точек | 16 |
|  | Количественная | Минимальное время нарастания и спада фронта импульса, не более | нс | 3 |
|  | Качественная | Формы выходных сигналов | – | Синусоидальный, прямоугольный, импульсный, пилообразный, шумовой, гармонический и произвольной формы |
|  | Качественная | Режим формирования последовательностей сигналов | – | Наличие |
|  | Качественная | Режим пакетной генерации сигналов (Burst) | – | Наличие |
|  | Качественная | Поддерживаемые виды модуляции | – | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM, SUM |
|  | Количественная | Максимальный порядок формируемых гармоник, не менее | – | 20 |
|  | Количественная | Верхняя граница диапазона встроенного частотомера, не менее | ГГц | 1 |
|  | Качественная | Вход и выход опорной частоты | – | Наличие |
|  | Качественная | Интерфейсы управления и передачи данных | – | USB Host, USB Device, LAN |
|  | Качественная | Удалённое управление через веб-интерфейс | – | Наличие |
|  | Качественная | Тип выходных разъёмов | – | BNC |
|  | Количественная | Диагональ цветного сенсорного дисплея, не менее | дюйм | 7 |