Техническое задание

1. Предмет технического задания и объём поставки

Предметом настоящего ТЗ является поставка Поставщиком собственными силами и материалами, изготовление по индивидуальным дизайн-макетам, согласованным с Заказчиком, а также передача Заказчику следующих позиций:

| № п/п | Наименование товара | Основные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель информационная (карта-схема территории) | 1500×1000 мм, АКП 3 мм, интерьерная печать, УФ-защита, по индивидуальному дизайн-макету | шт. | 2 |
| 2 | Информационный указатель на столбе | Брус/бревно из древесины хвойных пород 180×180 мм, обжиг комлевой части, щит — толщина не менее 25 мм, буквы — фрезеровка/накладная фанера 18 мм | шт. | 5 |
| 3 | Скамья деревянная со спинкой (Тип 1) | Массив древесины из хвойных пород, оцилиндрованное бревно/брус, пропитка, фрезеровка спинки по индивидуальному дизайну, 2500×400×850(h) мм | шт. | 5 |

Итоговое количество, тексты и графическое наполнение каждого макета уточняются Заказчиком на этапе согласования.

Все позиции поставляются в комплекте с элементами крепления/монтажа, необходимыми для установки на площадках Заказчика.

2. Позиция 1. Панель информационная, 1500×1000 мм — 2 шт.

2.1. Технические характеристики

| Параметр | Значение / требование |
| --- | --- |
| Наименование | Информационная панель |
| Габаритные размеры полотна | 1500 × 1000 мм (высота × ширина) |
| Материал основы | Алюминиевая композитная панель (АКП/ACP), толщина 3–4 мм (сэндвич-панель: 2 слоя алюминия 0,21–0,3 мм + полимерный сердечник) |
| Способ печати изображения | Интерьерная широкоформатная печать (сольвентная/латексная/УФ-печать), полноцветная |
| Защитное покрытие | УФ-защитное ламинирование или УФ-лак по всей лицевой поверхности, обеспечивающие устойчивость печати к выцветанию при уличной эксплуатации |
| Кромка / торец панели | Обработка торцов, исключающая расслоение АКП и попадание влаги в сердечник |
| Дизайн-макет | Индивидуальный, разрабатывается Заказчиком и направляется Поставщику до начала печати |
| Количество | 2 шт. |

2.2. Требования к эксплуатационным характеристикам

- устойчивость к атмосферным осадкам, перепадам температур от −45 °C до +45 °C (с учётом климатических условий республики Бурятия) без деформации и расслоения панели;

- устойчивость печати к прямому солнечному УФ-излучению без видимого выцветания в течение 12 месяцев;

- устойчивость к мойке водой и неабразивными моющими средствами.

3. Позиция 2. Информационный указатель на деревянном столбе — 5 шт.

3.1. Назначение

Указатели предназначены для навигационного обозначения направлений и наименований объектов на экологическом маршруте (тропа, смотровые площадки, зоны отдыха, музей природы и т.д.) на территории Баргузинского заповедника.

3.2. Технические характеристики

| Параметр | Значение / требование |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Указатель информационный на опорном столбе |
| Опорный столб — материал и сечение | Брус (оцилиндрованное бревно) из древесины хвойных пород, сечение/диаметр не менее 180×180 мм |
| Опорный столб — длина | Не менее 2200 мм, из них не менее 600 мм — заглубляемая/фундаментная часть; надземная часть — не менее 1600 мм (уточняется Заказчиком по высоте размещения таблички и условиям площадки) |
| Обработка столба | Декоративный обжиг комлевой части поверхности бруса, обеспечивающий защиту древесины от гниения и насекомых |
| Щит-указатель — материал и толщина | Массив из древесины хвойных пород, толщина 25 мм, камерная сушка |
| Щит-указатель — количество на изделие | 1 шт. на один указатель |
| Щит-указатель — способ крепления | Крепится перпендикулярно продольной оси столба на кронштейнах/шкантах со скрытым крепежом; высота установки и угол ориентации — по схеме расстановки, предоставляемой Заказчиком |
| Текстовое поле (буквы) | Объёмные буквы, выполненные методом фрезеровки; технологическое решение — фрезеровка непосредственно по древесному массиву щита либо накладные фрезерованные буквы из фанеры толщиной не менее 10 мм, прикреплённые к лицевой поверхности щита (конкретный вариант фиксируется на этапе согласования дизайн-макета) |
| Защитная обработка щита и букв | Защитно-декоративное покрытие (масло-воск или лазурь для наружных работ), класс эксплуатации — для открытых уличных МАФ; цветовой контраст букв к фону щита — по согласованному макету |
| Дизайн-макет | Индивидуальный: текст (наименование/направление), шрифт, компоновка на щите — разрабатывается Поставщиком по содержанию, предоставленному Заказчиком, и утверждается Заказчиком до начала фрезеровки |
| Крепёжные элементы | Оцинкованный или нержавеющий крепёж, скрытый или утопленный в массив с заглушкой; исключить выступающие острые металлические детали |
| Количество | 5 шт. |

3.3. Требования к содержанию дизайн-макета

- текст указателя (наименование объекта/тропы, направление, расстояние в км и/или пиктограмма) предоставляется Заказчиком отдельно на каждый из 5 указателей;

- шрифт и компоновка текста на щите — читаемые с расстояния не менее 3 м, в едином начертании для всей партии из 5 указателей;

- при использовании пиктограмм (направление, тип маршрута) пиктограммы выполняются в единой стилистике;

- итоговый способ исполнения букв (фрезеровка по массиву щита или накладные фанерные буквы 18 мм) утверждается Заказчиком по результатам рассмотрения тестового образца до запуска серии из 5 шт. в производство;

- количество, ориентация и содержание текстовых полей на каждом из 5 указателей уточняются индивидуально на этапе согласования.

3.4. Требования к эксплуатационным характеристикам

- устойчивость конструкции столба и щита к климатическим нагрузкам региона (перепад температур от −45 °C до +45 °C, ветровые и снеговые нагрузки) без деформации, растрескивания и потери устойчивости;

- устойчивость фрезерованных/накладных букв к отслаиванию, короблению и выцветанию при штатной уличной эксплуатации;

- отсутствие острых кромок, заусенцев и выступающего крепежа, безопасность для посетителей, в том числе детей.

4. Позиция 3. Скамья деревянная со спинкой (Тип 1), 2500 мм — 5 шт.

4.1. Назначение

Скамьи предназначены для организации мест отдыха посетителей на территории Баргузинского заповедника рядом с Музеем Природы. Конструкция и материал должны соответствовать условиям круглогодичной эксплуатации на открытом воздухе в климатических условиях республики Бурятия.

4.2. Основание для проектирования

Конструктивное решение принимается по аналогии с «Тип 1» (далее — Проект). Графические материалы Проекта (виды спереди, сбоку, сверху, аксонометрия с выносками узлов) являются неотъемлемой частью настоящего ТЗ и приведены в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

4.3. Технические характеристики (по чертежу Тип 1, с уточнением породы древесины)

| Параметр | Значение / требование |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Скамья деревянная со спинкой, «Лавка большая со спинкой», Тип 1 |
| Общая длина | 2500 мм (±10 мм) |
| Высота сиденья от уровня земли | 450–500 мм |
| Высота верхнего края сиденья / нижнего края спинки | 800–900 мм |
| Общая высота изделия, включая спинку | 850 мм (±10 мм) |
| Порода древесины | Древесина хвойных пород (массив), камерная сушка, влажность не более 12–18% |
| Обработка поверхности | Шлифовка всех видимых поверхностей без сколов, заусенцев и трещин; кромки скруглены |
| Защитная обработка (пропитка) | Комплексная пропитка антисептиком/антипиреном глубокого проникновения + защитно-декоративное покрытие (масло-воск или лазурь для наружных работ) в 2–3 слоя, класс эксплуатации — для открытых уличных МАФ |
| Фрезеровка спинки | Художественная фрезеровка (гравировка) лицевой стороны верхней доски/досок спинки индивидуальным изображением по изображению Заказчика (см. раздел 4.4) |
| Крепёжные элементы | Оцинкованный или нержавеющий крепёж (шканты, глухари, болтовые соединения), скрытый или утопленный в массив с заглушкой; исключить выступающие острые металлические детали |
| Цветовое решение | Натуральный тон древесины с колеровкой по палитре RAL/по эталону, согласованному Заказчиком (тёмный тон «под мореный дуб/орех» — по аналогии с визуализацией Проекта) |
| Количество | 5 шт. |

4.4. Требования к фрезеровке спинки с индивидуальным изображением

Данное требование является дополнением к базовому узлу «Тип 1» Проекта и обязательно к исполнению:

- на лицевой поверхности верхней доски (досок) спинки скамьи выполняется декоративная художественная фрезеровка (барельефная резьба/гравировка) с изображением по индивидуальному изображению, предоставленному/согласованному Заказчиком;

- тематика изображения — символика и природные образы Баргузинского заповедника и Президентского фонда природы — конкретное содержание утверждается Заказчиком на этапе согласования макета;

- технология фрезеровки — станок с ЧПУ (CNC-фрезеровка по дереву) либо иная технология, обеспечивающая точное и идентичное воспроизведение утверждённого макета на всех 5 изделиях;

- глубина фрезеровки, детализация и контраст элементов изображения должны обеспечивать чёткую читаемость рисунка при естественном освещении;

- после фрезеровки поверхность подлежит дополнительной шлифовке фрезерованных участков и повторной пропитке/покрытию, без потери чёткости рисунка.

4.5. Требования к сборочным узлам (по видам чертежа)

Изготовление ведётся с сохранением следующих конструктивных решений, зафиксированных на чертеже «Тип 1» (виды спереди/сбоку/сверху, аксонометрия с выносками):

- Основание/опоры — два оцилиндрованных бревна d = 200 мм, установленные поперёк по краям изделия, выполняющие функцию несущих ножек-опор; между ними — продольная опорная балка (лага) d = 200 мм, на которую опирается настил сиденья.

- Сиденье — оцилиндрованное бревно d = 200 мм, распиленное пополам, на опорные брёвна.

- Спинка — вертикально-наклонная конструкция из доски(досок) толщиной не менее 50 мм, шириной не менее 400 мм, закреплённая на стойках сиденья с наклоном, эргономичным для отдыха (угол наклона — по чертежу общего вида/вида сбоку). Выполняется фрезеровка в соответствии с изображением, представленным Заказчиком.

- Верхний торец спинки — бревно не менее d = 100 мм, проходящее по всей длине верхнего края спинки, выполняющее одновременно конструктивную (жёсткость верхнего пояса) и декоративную функции; с пазами для крепления спинки и к нижней части изделия.

- Все стыковые соединения — плотная подгонка элементов, без щелей, с обработкой мест сопряжения защитным составом дополнительно к общей пропитке.

4.6. Требования к безопасности и эргономике

- отсутствие люфтов, шатания конструкции и скрипа при статической и динамической нагрузке;

- расчётная нагрузка — не менее 5 взрослых человек одновременно (не менее 120 кг на 1 погонный метр сиденья) без остаточной деформации;

- устойчивость конструкции к опрокидыванию на горизонтальной поверхности;

- округление всех кромок и углов досок, отсутствие сколов, заусенцев, торчащего крепежа.

5. Требования к комплекту поставки, монтажу и антивандальной защите

5.1. Комплектность поставки

- информационные панели (поз. 1);

- информационные указатели (поз. 2) — в комплекте с крепёжными элементами для крепления щита к столбу;

- скамьи (поз. 3) — в комплекте с крепёжными элементами.

5.2. Антивандальная и климатическая устойчивость

- покрытие панелей, обжиг/пропитка указателей и защитная обработка скамей должны обеспечивать устойчивость к климатическим нагрузкам региона (перепад температур, ветровые и снеговые нагрузки, УФ-излучение) на весь гарантийный срок;

- крепёжные элементы — антивандального исполнения (скрытый крепёж/крепёж с защитой от несанкционированного демонтажа) в местах, доступных для посетителей.

6. Требования к упаковке, транспортированию и приёмке

6.1. Упаковка и маркировка

- упаковка, исключающая повреждение изделий при транспортировании и погрузо-разгрузочных работах (стрейч-плёнка, картонные/деревянные короба, угловые протекторы для панелей; для скамей и указателей — индивидуальная упаковка с защитой фрезерованной/обожжённой поверхности от истирания и сколов);

6.2. Транспортировка

Транспортировка до п. Усть-Баргузин, ул. Ленина 71. Способ транспортирования должен исключать деформацию и повреждение декоративного покрытия/печати.

Приложение 1. Основные размеры скамьи (Тип 1)

Ниже приведён фрагмент рабочей документации, являющийся основанием для изготовления позиции 3 настоящего ТЗ. При производстве надлежит руководствоваться приведёнными видами, узлами и размерами с учётом уточнений, указанных в разделе 4 настоящего ТЗ (материал — древесина хвойных пород; дополнительное требование — фрезеровка спинки индивидуальным изображением).

Схема узлов и размеров — «Тип 1»