Техническое задание

на поставку, монтаж и настройку средств активной акустической и вибрационной защиты акустической информации

1. Назначение и наименование объекта закупки.

# 1.1. Средства активной акустической и вибрационной защиты акустической речевой информации (далее - Товары) предназначены для защиты акустической речевой информации, циркулирующей в защищаемом помещении, от перехвата и утечки по техническим каналам.

# 1.2. Наименование и количество Товаров:

| № п/п | Наименование | Кол-во | ОКПД 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генератор-акустоизлучатель «СА-4Б» | 2 шт. | 26.20.40.145 |
| 2. | Генератор-акустоизлучатель «СВ-4Б» | 18 шт. | 26.20.40.145 |

2. Характеристики Товаров.

2.1. Характеристики Генератора-акустоизлучателя «СА-4Б»:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Полоса воспроизводимых частот | 175 – 11 200 Гц |
| Интерфейс управления | Rebus 3 (3 трехпроводный) |
| Количество октавных полос независимой регулировки уровней шума | 6 |
| Количество шагов регулировки уровней шума в каждой октавной полосе | 8 |
| Количество шагов регулировки интегральных уровней шума | 10 |
| Ток потребления (максимальное значение), мА | 30 |
| Рабочее напряжение, В, не менее | 10 |
| Максимальное число индивидуальных адресов | 255 |
| Максимальная продолжительность непрерывной работы Изделия (час.) | 8 |
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды - относительная влажность воздуха | от 5 до 40 оС до 80 % при t = 25 оС |

2.2. Характеристики Генератора-акустоизлучателя «СВ-4Б»:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Полоса воспроизводимых частот | 175 – 11 200 Гц |
| Интерфейс управления | Rebus 3 (3 трехпроводный) |
| Количество октавных полос независимой регулировки уровней шума | 6 |
| Количество шагов регулировки уровней шума в каждой октавной полосе | 8 |
| Количество шагов регулировки интегральных уровней шума | 10 |
| Ток потребления (максимальное значение), мА | 30 |
| Рабочее напряжение, В, не менее | 10 |
| Максимальное число индивидуальных адресов | 255 |
| Максимальная продолжительность непрерывной работы Изделия (час.) | 8 |
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды - относительная влажность воздуха | от 5 до 40 оС до 80 % при t = 25 оС |

3. Срок и место поставки Товара.

3.1. Срок поставки Товара – 15 рабочих дней с момента заключения контракта (договора).

3.2. Место поставки Товара – г. Москва, ул. Петровка, д. 3/6.

Способ доставки Товара определяется Поставщиком самостоятельно. Расходы по доставке Товара Заказчиком не возмещаются.

4. Требования к гарантийным обязательствам.

4.1. Гарантийный срок эксплуатации на Товар должен начинать исчисляться со дня его поставки, продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

4.2. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Расходы
по возврату Товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене производятся за счет Поставщика.

4.3. В случае невозможности восстановления работоспособности Товара, Поставщик обязан в кратчайший срок заменить такой Товар (отдельное устройство, его часть, блок, узел, агрегат) на новый, при этом гарантия на такой Товар начинает исчисляться с момента его замены.

5. Дополнительные требования.

5.1. Требования к комплектации.

Поставляемый Товар должен быть:

новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), работоспособным и содержать все необходимые комплектующие для обеспечения этого требования;

обеспечен комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для его эксплуатации по предназначению.

5.2. Требования к документации.

Поставщик обязуется поставить всю предусмотренную производителем Товара документацию и/или предоставить к ней доступ, установленным производителем Товара способом.

Вся документация на поставляемый Товар должна быть на русском языке.

5.3. Требования к упаковке Товара.

Товар должен отгружаться в фирменной упаковке завода-изготовителя или иной упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара
и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при его перевозке. Упаковка не должна содержать следов вмятин, порезов.

В стоимость входит монтаж и настройка средств активной акустической и вибрационной защиты акустической информации.