ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку хирургических перчаток

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные | Описание: Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. В соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях» (утв. Федеральной службой но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ 2 сентября 2016 г) перчатки обладают повышенной толщиной и прочностью, для использования при операциях в условиях повышенного риска и продолжительных операциях, в том числе в ортопедии и травматологии. Внутреннее полимерное (синтетическое) покрытие для легкости надевания и смены усиливает барьерные свойства медицинских перчаток. Форма анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток или в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов. Изделие одноразового применения. Цвет перчатки - белый для возможности использования в качестве наружной перчатки в системе двойных перчаток с индикацией прокола. Манжета: обрезана, без венчика, для профилактики пережимания предплечья, с полосой против скольжения для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе продолжительных операций. Одинарная толщина: в области ладони не менее 0,20 мм для обеспечения механической прочности при операциях в условиях повышенного риска и продолжительных операциях, в том числе в ортопедии и травматологии. Усилие при разрыве: не менее 19 Н до ускоренного старения. Удлинение при разрыве: не менее 860% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения): не более 2,0 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. Длина перчатки: не менее 290 мм для защиты предплечья. Класс потенциального риска применения: не ниже 2а. Упаковка в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004: двойная индивидуальная (внутренняя и внешняя). Упаковка перчаток полимерная для обеспечения механической прочности и защиты от влаги, газов и озона. Метод стерилизации радиационный для профилактики контактного дерматита на химические компоненты, используемые при газовой стерилизации. Размеры: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 (в соответствии с размером, указанным в заявке Заказчика). | пар |

Требования к поставляемому Товару

1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.

1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.

1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

2. Требования к таре и упаковке товара

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.

На момент поставки срок годности Товара должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара.