Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования и комплектующих для видеонаблюдения

Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иные требования:

1. Объект закупки:

# Прочая закупка Товаров, работ, услуг: «Оборудование и комплектующие для видеонаблюдения».

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОКПД2:

26.40.33.111 - Видеокамеры для систем видеонаблюдения, видеоаналитики и охранного телевидения;

26.20.40.112 - Источники питания постоянного тока.

27.32.13.159 - Провода для передачи данных, кабели связи.

2. Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется в течение 3 (Трёх) календарных дней с даты заключения Контракта.

Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с даты заключения по 30.08.2026 г.

## 3. Общие требования к Товару:

3.1. К поставке допускается оборудование, указанное в настоящем Техническом задании, 
либо эквивалентное, полностью соответствующее всем установленным требованиям.

3.2. Под эквивалентом понимается оборудование, не уступающее по всем техническим 
и функциональным характеристикам.

3.3. Применение формулировок «аналог», «совместимый», «не хуже» без конкретных параметров не допускается.

3.4. Все предлагаемые эквиваленты должны подтверждаться технической документацией производителя.

4. Комплектация поставляемого Товара:

4.1. Видеокамера ST-SF4901 – 4 шт.

4.2. Источник питания ST-S165POE (2G/1S/250W/A)PRO – 1 шт.

4.3. Кабель UTP 5e 4 pair 0,47mm, CU, ВНЕШНИЙ – 1 шт.

5. Требования к оборудованию:

5.1. Видеокамера ST-SF4901 (или эквивалент).

Фокусное расстояние (фильтр): (2,8мм)

Тип объектива: Фиксированный

Вариант размещения: Уличная

Исполнение (форм-фактор): Цилиндрическая

Тип ИК подсветки: ИК-диоды

Цвет: Белый

Светочувствительность (мин. освещенность): 0,04 Lux (цвет) / 0 Lux (ч/б c IR)

Питание: DC 12V (700мА), PoE 8,4Вт

Параметры по умолчанию: Имя пользователя: “admin”. Пароль: задается пользователем при первом включении, IP адрес: 192.168.1.2

Разрешение: 4 MP ( 2560x1440)

Кодек сжатия: H.264/ H.265/ MJPEG (только второй поток)/ JPEG

Кол-во кадров в секунду: PAL- 20 к/с NTSC -25 к/с

Кол-во потоков видео: 2

Фокусное расстояние: 2.8 мм (Гор. 95°/ Верт. 53°/Диаг. 114°)

Сенсор: 1/3" Progressive scan CMOS

Электронный затвор: 1/3-1/100000

Функции улучшения изображения: BLC/ HLC/ DWDR/ AGC/ MGC/DNR/ AWB/ MWB

Видео.Дополнительно: 3 приватные зоны/коррекция углов/зеркалирование

Дальность ИК подсветки: до 30 м

Количество и тип диодов подсветки: 2 IR LED

Smart IR: есть

ИК-фильтр: Механический

Аудио вход/выход: Встроенный микрофон/-

Кодек сжатия аудио: G.711A/ U, ААС

Smart функции: Детектор человека, Вторжение в зону (человек/автомобиль)

Битрейт: до 16000 Kbps

Протоколы подключения к регистраторам: ONVIF (Profile S/T)

Сетевые протоколы: TCP/IP,IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,PPPoE, NTP, SMTP, UDP,Qos,802.1x

Удаленный доступ: Google Chrome/Microsoft Edge/ IE/Firefox/ VMS247

P2P: CV380, IPEYE

Напряжение питания: 12 В

PoE: 802.3af (вариант А/В)

Материал корпуса: Пластик

Регулировка кронштейна: 3D-Ось

Рабочая температура: -30…+60°С

Степень защищенности/вандалостойкость: IP66/ -

Комплектность: Камера с кабелем для подключения,крепеж (дюбель-пробка + шуруп),cтикер бумажный самоклеящийся - предо-стережение "Ведется видеонаблюдение",колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги,шаблон бумажный для разметки крепления,паспорт,упаковочная коробка

DNR пикт.: DNR

Детектор автомобиля: Детектор автомобиля

Тип питания: DC 48

Совместимость с монтажной коробкой: ST-K05 PRO, ST-K07 PRO, WL-KM1001, WL-KM1003

Габариты упаковки (ДхШхВ), м: 0,18x0,09x0,09

Вес (брутто): 0,35

Объем м3: 0,001458

## 5.2. Источник питания ST-S165POE (2G/1S/250W/A)PRO (или эквивалент).

## Тип изделия: Источник питания

## POE: Да

## Материал корпуса: Металл

## Температура эксплуатации: От -45°C до +55°C

## Габариты изделия, мм.: 270х180х44 мм

## Комплектность: Источник питания с кабелем питания 220 Вольт,уголки крепления в стойку,винты для крепления уголков,шуруп с шайбой для фиксации соедин.уголков и соед-ия двух ИП в один р,паспор,упаковочная коробка

## Защита от короткого замыкания: защита от КЗ

## PoE порты: 16 х (10/100 Мбит/с)

## UpLink порты: 2 х (10/100/1000 Мбит/с)

## SFP порты: 1 х (1000 Мбит/с)

## Max. пропускная сп-ть: 100 Мбит/канал (PoE порты)1000 Мбит/канал (UpLink и SFP порты)

## U вых: 48 (±10%)

## Р(ном) каждый порт (Вт): 15 Вт

## Р(макс) каждый порт (Вт): 30 Вт

## Р(сумм) общая (Вт): 250 Вт

## Тип РоЕ: А

## Стандарт сети: IEEE802.3IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3ab IEEE802.3af/at(РоЕ+)

## Скорость фильтрации/передачи пакетов: 10BASE-TX:14880 пакетов в сек./порт 100BASE-TX:148800 пакетов в сек./порт 1000BASE-TX:1488000 пакетов в сек./порт

## Коммутационная способность (Гбит/с): 12 Гбит/с

## Дополнительно: AI PoE(watchdog)/Vlan/Extend

## Система охлаждения: активная

## RH эксплуатации: 20-90%

## Транспортный сертификат: ПП №969

## Габариты упаковки (ДхШхВ),  м: 0,36x0,24x0,09

## Вес (брутто): 2,004

## Объем м30,007776

## 5.3. Кабель UTP 5e 4 pair 0,47mm, CU, ВНЕШНИЙ или эквивалент.

## Тип: U/UTP (неэкранированный)

Категория: 5e (Cat 5e)

Количество пар: 4 (8 проводников)

Материал жил: 100% медь (CU) — обеспечивает отличное качество сигнала и минимальные потери по сравнению с омедненным алюминием (CCA).

Диаметр проводника: 0,47 мм

Исполнение: Внешний (outdoor)

Оболочка: Износостойкий полиэтилен (PE) черного цвета, устойчивый к ультрафиолету, влаге и перепадам температур.

Рабочая температура: от -40°C до +60°C

6. Требования к эквивалентности:

Эквивалент допускается только при полном соответствии:

- всем техническим характеристикам

- интерфейсам подключения

- функционалу

- параметрам питания и совместимости

Частичное соответствие не допускается

7. Гарантийные обязательства:

7.1 Не менее 12 месяцев на все позиции.

7.2. Гарантия производителя или официального поставщика.

7.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, в соответствии 
с действующими стандартами и техническими требованиями, установленными 
в Российской Федерации.

7.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.

7.5. Поставщик отвечает за недостатки Товара в течение гарантийного срока на Товар, который соответствует сроку гарантии, установленной заводом-изготовителем.

7.6. Поставщик обязан по первому требованию Заказчика и в указанные последним сроки, заменить некачественный, дефектный, некомплектный Товар или произвести его ремонт.

7.7. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки 
нового Товара.

8. Требования к поставщику

8.1. Поставка нового оборудования.

8.2. Отсутствие признаков восстановления Товара.

8.3. Официальное происхождение Товара.

8.4. Оборудование не снято с производства.

9. Требования к таре и упаковке Товара:

9.1. Требования к упаковке Товара: Товар поставляется в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, и с сохранением всех защитных знаков производителя. 
Товар должен иметь ярлыки (маркировку). Маркировка должна содержать следующую информацию:

- наименование товара;

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- указания по применению;

9.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность, товарный вид, предохранять от всякого рода повреждений при транспортировке.

9.3 При поставке Товара необходимо предоставить гарантийный талон.

10. Срок поставки Товара:

Поставка Товара в течение 3 (Трех) календарных дней с даты заключения Контракта. Конкретная дата и время доставки Товара согласовываются Поставщиком с Заказчиком. Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате поставки.

11. Место поставки Товара:

11.1 Поставка Товара включает в себя поставку Товара, погрузочно-разгрузочные работы, выгрузка из транспортного средства и размещение (складирование) в месте (помещении), указанном Заказчиком по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Юбилейный 83а.

11.2 Поставка, отгрузка Товара осуществляется транспортом и силами Поставщика 
до местонахождения Заказчика в рабочие дни с учетом рабочего времени Заказчика.

11.3 Режим рабочего времени Заказчика – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу – с 8:00 до 16:00 часов по Иркутскому времени, перерыв с 12:00 до 12:48.

11.4 Приемку Товара, услуги осуществляет представитель заказчика – заведующий хозяйством ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» г. Иркутска, тел. 8(3952)35-06-15, доб.184., доб.186. 
Он осуществляет осмотр Товара, а также проверку Товара, оказанной услуги по количеству 
и качеству в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11.5 Оформление, обмен и подписание документов о приемке осуществляется в электронном виде. Осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через Операторов Системы ЭДО: Контур. Диадок.

Заместитель директора по общим вопросам				________/Верещагин А.М.

«___» __________2026г.