Техническое задание

на оказание услуг по проведению  аттестационных испытаний объекта информатизации, предназначенного для обработки сведений, составляющих государственную тайну

- Наименование оказываемых услуг: проведение аттестационных испытаний объекта информатизации, предназначенного для обработки сведений, составляющих государственную тайну.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОК 034 – 2014 (КПЕС 2008)), соответствующий предмету государственного контракта:

71.20.19.115 - Услуги по аттестационным испытаниям и аттестации на соответствие требованиям по защите информации.

- Количество оказываемых услуг: оказание 1 (Одного) комплекса услуг.

- Источник финансирования государственного заказа: средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные на 2026 год, код бюджетной классификации 155 0113 2340190020 242.

- Форма, сроки и порядок оплаты оказываемых услуг: оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Оплата производится по факту оказания полного цикла услуг, включая проверку качества. Государственный заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг. Авансирование не предусмотрено.

- Место оказания услуг: 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1.

- Сроки оказания услуг:

Начало оказания услуг: со дня заключения государственного контракта.

Окончание оказания услуг: 01.09.2026.

- Назначения и цели оказываемых услуг: обеспечение безопасности информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, при ее обработке на объектах вычислительной техники (далее – ОВТ).

- Условия оказания услуг: оказание услуг осуществляется в указанный срок в полном объеме, в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

Частичное оказание услуг не допускается.

Досрочное оказание услуг допускается только после получения согласия Государственного заказчика.

Все риски, связанные с оказанием услуг, возлагаются на Исполнителя.

Переход ответственности и риска по оказанным услугам осуществляется от Исполнителя к Государственному заказчику после подписания последним акта сдачи-приемки услуг.

- Мероприятия по обеспечению режима секретности в период оказания услуг по аттестации объекта вычислительной техники:

Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня заключения государственного контракта разрабатывает и согласовывает с Государственным заказчиком план мероприятий по обеспечению режима секретности в процессе оказания услуг, который должен содержать:

- перечень подразделений и работников Исполнителя, привлекаемых к оказанию услуг;

- требования по режиму секретности;

- комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение режима секретности в процессе оказания услуг.

- Законодательное и нормативное обеспечение безопасности информации:

  - Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

  - «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации», утверждена Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646;

  - Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1;

  - «Положение о порядке организации и проведении работ по противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну», утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2023       № 2131-69;

  - «Основы концепции защиты информации в Российской Федерации от иностранной технической разведки и от ее утечки по техническим каналам», утверждены решением Гостехкомиссии России от 16.11.1993 № 6;

  - «Порядок организации и проведения работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну», утвержден приказом ФСТЭК России от 28.09.2020 № 110;

  - «Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации          от 05.01.2004 № 3-1 (Инструкция № 3-1);

  - «Типовая инструкция по обеспечению режима секретности при обработке секретной информации (по обеспечению безопасности информации) с использованием средств вычислительной техники», одобрена решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 09.10.2009           № 172;

  - «Требования по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну», утверждены приказом ФСТЭК России от 20.10.2016 № 025;

  - «Методика оценки эффективности защиты информации, обрабатываемой объектами вычислительной техники, от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок», утверждена приказом ФСТЭК России           от 27.11.2017 № 043;

  - «Модель иностранных технических разведок на период до 2030 года (Модель ИТР-2030)», утверждена приказом ФСТЭК России от 27.11.2023 № 0171;

  - РД. «Защита от несанкционированного доступа к информации. Термины и определения». Решение председателя Гостехкомиссии России                       от 30.03.1992;

  - РД. «Концепция защиты средств вычислительной техники и автоматизированных систем от несанкционированного доступа к информации». Решение председателя Гостехкомиссии России от 30.03.1992;

  - РД. «Временное положение по организации разработки, изготовления и эксплуатации программных и технических средств защиты информации от несанкционированного доступа в автоматизированных системах и средствах вычислительной техники». Решение председателя Гостехкомиссии России                       от 30.03.1992;

  - РД. «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации». Решение председателя Гостехкомиссии России от 30.03.1992;

  - РД. «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации». Решение председателя Гостехкомиссии России                  от 30.03.1992;

  - РД. «Защита от несанкционированного доступа к информации». Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей. Приказ председателя Гостехкомиссии России от 04.06.1999 № 114;

  - «Требования к средствам контроля съемных машинных носителей информации», утверждены приказом ФСТЭК России от 28.07.2014 № 87дсп, зарегистрированы Минюстом России;

  - «Требования к средствам активной защиты информации от утечки по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок», утверждены приказом ФСТЭК России от 03.10.2014 № 033;

  - ГОСТ 29339-92. Информационная технология. Защита информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок при ее обработке средствами вычислительной техники. Общие технические требования;

  - ГОСТ Р 50752-95. Информационная технология. Защита информации от утечки за счет побочных электромагнитных излучений при ее обработке средствами вычислительной техники. Методы испытаний;

  - ГОСТ Р 50922-96. Защита информации. Основные Термины и определения;

  - ГОСТ Р 51275-2006. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения;

  - ГОСТ Р50739-95. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования;

  - ГОСТ Р 51188-98. Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство;

  - ГОСТ Р 51320-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств – источников индустриальных радиопомех;

  - ГОСТ РО 0043–004–2013. Национальный стандарт Российской Федерации ограниченного распространения. «Защита информации. Аттестация объектов информатизации. Программа и методики аттестационных испытаний».

- Состав и объем услуг:

  - Аттестационные испытания ОВТ на базе персональной электронно-вычислительной машины с периферийными устройствами;

Аттестационные испытания проводятся Исполнителем по программе и методикам испытаний, согласованными с Государственным заказчиком.

Аттестационные испытания проводятся в рабочих эксплуатационных режимах.

Разработка программ и методик проведения аттестационных испытаний осуществляется на основе анализа исходных данных об ОВТ на этапе его обследования. Программа аттестационных испытаний может уточняться и корректироваться в процессе испытаний по согласованию с Государственным заказчиком.

  - Перечень контрольно-измерительной аппаратуры, применяемой при оказании услуг, определяется Исполнителем. Контрольно-измерительная аппаратура должна иметь данные о поверке и калибровке для обеспечения полноты и качества оказания услуг.

- Требования к Исполнителю:

Исполнитель должен обладать следующими лицензиями на виды деятельности, связанными с оказанием услуг, и предоставить их в течение 3 рабочих дней со дня заключения государственного контракта:

  - Лицензия ФСБ России на право работы со сведениями, составляющими государственную тайну, со степенью секретности разрешенных к использованию сведений не ниже «совершенно секретно»;

  - Лицензия ФСТЭК России на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны по следующим видам деятельности: контроль защищенности информации, составляющей государственную тайну, аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации;

  - Лицензия ФСТЭК России на право проведения работ, связанных с созданием средств защиты информации по следующим видам деятельности; разработка, производство, реализация, установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт, сервисное обслуживание: технических средств защиты информации, защищенных средств обработки информации, программных (программно-технических) средств защиты информации.

- Содержание услуг:

  - Определение перечня необходимых мероприятий по технической защите информации на основных технических средствах;

  - Проведение объектового контроля защищенности информации от утечки за счет ПЭМИН;

  - Инструментальная оценка эффективности принятых мер защиты информации от утечки за счет ПЭМИН;

  - Доработка разработанной организационно-распорядительной и эксплуатационной документации, в случае наличия замечаний Государственного заказчика;

  - Оценка эффективности принятых мер защиты информации от утечки за счет несанкционированного доступа;

  - Разработка программы и методик проведения аттестационных испытаний;

  - Проведение аттестационных испытаний и разработка необходимых документов в соответствии с требованиями по технической защите информации;

  - Подготовка заключения по результатам аттестационных испытаний и выдача аттестата соответствия по требованиям безопасности информации сроком на 5 лет.

- Технические средства:

Состав и комплектация технических средств представлены в Таблице 1.

Таблица 1

| п/п | Наименование технических средств | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Системный блок | 1 |
|  | Монитор | 1 |
|  | МФУ А4 | 1 |
|  | ИБП | 1 |

- Средства защиты информации:

Состав и комплектация средств защиты информации представлены в Таблице 2.

Таблица 2

| п/п | Наименование СЗИ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | СЗИ НСД Аккорд-АМДЗ | 1 |
|  | Рутокен Lite | 1 |
|  | Покров, генератор шума, исполнение 1 | 1 |
|  | Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite для комплексной защиты рабочих станций с централизованным управлением для Astra Linux. Комплексная защита + Центр управления Медиа-пакет Лицензионный пакет «Dr.Web Сертифицированный» | 1 |

- Требования к персоналу Исполнителя:

  - Для оказания услуг допускаются лица, имеющие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну «совершенно секретно»;

  - В течение 5 рабочих дней со дня заключения государственного контракта Исполнитель представляет Государственному заказчику:

- список сотрудников, привлекаемых к оказанию услуг, в котором указывается: фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, адрес места регистрации, паспортные данные, номер и дата выдачи допуска;

- перечень контрольно-измерительной аппаратуры для обеспечения полноты и качества оказания услуг;

  - Допуск сотрудников Исполнителя на объект Государственного заказчика будет осуществляться после предъявления документа, удостоверяющего личность, справки-допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, и предписания на выполнение работ.

- Отчетность и документирование:

  - Перед проведением аттестационных испытаний Исполнитель разрабатывает проекты следующих документов и в дальнейшем передает их Государственному заказчику:

- технический паспорт ОВТ с приложением к нему схем расположения технических средств в помещении, границ контролируемой зоны;

- акт категорирования;

- акт классификации;

- описание технологического процесса обработки информации;

- инструкции администратору безопасности АС, пользователям, ответственному за эксплуатацию ОВТ;

- инструкцию по проведению антивирусного контроля;

- разрешительную систему доступа.

  - На основании «Протоколов испытаний» аттестационная комиссия Исполнителя оформляет «Заключение по результатам аттестационных испытаний» с краткой оценкой соответствия ОВТ требованиям по безопасности информации, выводом о возможности выдачи «Аттестатов соответствия требованиям по безопасности информации», которые подписываются членами аттестационной комиссии и утверждаются руководителем Исполнителя;

  - При положительном решении выдается «Аттестат соответствия требованиям по безопасности информации» со сроком действия пять лет, в течение которых Государственным заказчиком обеспечивается неизменность условий функционирования ОВТ и технологии обработки защищаемой информации, способных повлиять на характеристики, определяющие безопасность информации (состав и структура технических средств, условия размещения, используемое программное обеспечение, режимы обработки информации, средства и меры защиты), а также организуется проведение контрольных инструментальных проверок эффективности защиты объекта (по отдельному договору с организацией, имеющей соответствующую лицензию ФСТЭК России);

  - Все разработанные Исполнителем документы по результатам оказанных услуг должны быть предоставлены Государственному заказчику секретной почтой установленным порядком вместе с актом сдачи-приемки услуг.

  - Приемка услуг Государственным заказчиком производится после получения документов по результатам оказанных услуг.

- Требования к оказанию услуг, в том числе к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:

Исполнитель обязуется оказать услуги без нарушения исключительных прав третьих лиц. Исполнитель оказывает услуги с соблюдением техники безопасности и охраны труда; обеспечивает безопасность услуг и их результатов для жизни и здоровья третьих лиц.

- Порядок сдачи-приемки услуг:

  - В соответствии с условиями государственного контракта Исполнитель по требованию Государственного заказчика обязан предоставлять в течение 3 рабочих дней относящуюся к предмету государственного контракта документацию и информацию о ходе оказания услуг;

  - По окончании срока оказания услуг Исполнитель передает Государственному заказчику подписанный и скрепленный печатями акт сдачи-приемки услуг (в двух экземплярах);

  - Государственный заказчик в течение 7 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки услуг обязан принять решение о приемке или отказе от приемки услуг. На основании принятого решения Исполнителю направляется подписанный акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ;

  - К акту сдачи-приемки услуг прилагаются отчетные документы (материалы) в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

- Требования к объему предоставления гарантии качества услуг:

Исполнитель обязан за свой счет в согласованные сроки исправить по требованию Государственного заказчика все выявленные недостатки или дефекты в результатах услуг, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий государственного контракта, ухудшившее качество услуг.

Исполнитель обязан за свой счет устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты в оказанных услугах в согласованный Сторонами срок. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

- Требования к сроку предоставления гарантии качества услуг: Исполнитель предоставляет гарантию на оказанные услуги в течение 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг.

Заместитель начальника управления –

начальник отдела цифровой трансформации

и информационной безопасности

А.Б. Зулькарнаев