Техническое задание

на поставку светильников для   3 корпуса ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России»

- Место и время поставки товара. Адрес - 354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53. Режим рабочего времени - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00 часов, пятница с 8-00 до 16-00 часов. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 12-00 до 12-48 часов. Поставка светотехнической продукции (далее – Товар) осуществляется только после согласования с Заказчиком.

- Срок поставки товара. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

- Перечень поставляемого товара. Общие характеристики объекта закупки.

| № п.п | Наименование объекта закупки | Внешний вид | Наименование характеристики/ Значение характеристики | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настенный светильник |  | Вид ламп: Светодиодные Цоколь: LED Общая мощность: 6 Световой поток, lm: 200 Цветовая температура, K: 4000 Длина, см: 40 Ширина, см: 40 Материал арматуры: Алюминий Цвет арматуры: Белый Цвет плафона абажура: Белый Степень защиты (IP): IP20 Комплектация лампами: да | Штука | 2 |
| 2 | Настенный светильник |  | Вид ламп: Светодиодные Цоколь: LED Общая мощность: 16 Световой поток, lm: 950 Цветовая температура, K: 4000 Длина, см: 6.5 Ширина, см: 18 Высота, см: 55 Материал арматуры: Алюминий Цвет арматуры: Черный,Латунь Материал плафона/абажура: Силикон Цвет плафона абажура: Белый Степень защиты (IP): IP20 Комплектация лампами: да | Штука | 3 |
| 3 | Бра |  | Вид ламп: Светодиодные Цоколь: LED Общая мощность: 5 Площадь освещ.(м2): 1 Световой поток, lm: 380 Длина, см: 17.5 Ширина, см: 9 Высота, см: 8 Глубина, см: 9,6 Материал арматуры: Металл Цвет арматуры: Черный Цвет плафона абажура: Черный Степень защиты (IP): IP20 Комплектация лампами: да | Штука | 2 |
| 4 | Настенный светильник |  | Вид ламп: Светодиодные Количество ламп общее: 2 Цоколь: E14 Общая мощность: 16 Длина, см: 17.5 Ширина, см: 13 Высота, см: 67 Материал арматуры: Металл Цвет арматуры: Латунь Цвет плафона абажура: Белый Степень защиты (IP): IP20 | Штука | 13 |
| 5 | Настенный светильник |  | Вид ламп: Светодиодные Количество ламп общее: 1 Цоколь: LED Общая мощность: 20 Площадь освещ.(м2): 7 Световой поток, lm: 1690 Цветовая температура, K: 4000 Длина, см: 3.5 Ширина, см: 61 Высота, см: 9 Материал арматуры: Металл Цвет арматуры: Золото Материал плафона/абажура: Металл Цвет плафона абажура: Золото Степень защиты (IP): IP20 Комплектация лампами: да | Штука | 8 |

- Требования к поставке товара.

Поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку Товара по адресу Заказчика, указанного в пункте 1 Технического задания.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении) и не вскрытым. Товар должен быть произведен не ранее 2025г.

Поставляемый Товар должен быть пригоден для целей, для которых заказчик приобретает данный товар. Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным для поставляемого товара.

Доставка, разгрузка и складирование Товара осуществляется силами и средствами Поставщика за свой счет. Способы доставки товара определяются Поставщиком самостоятельно, с учетом обеспечения своевременности их передачи Заказчику и сохранности Товара.

Товар должен иметь упаковку. Упаковка должна обеспечивать сохранность от деформации, повреждения и загрязнения товара при его хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

При передаче товара Заказчик проверяет целостность упаковки и количество Товара (коробок, ящиков и т.п.). Вместе с Товаром поставщик обязан передать относящиеся к товару документы (паспорта, гарантийные талоны и т.п.), в случае если наличие данных документов предусмотрено законодательством Российской Федерации или контрактом, а также акт приемки-передачи товара, который должен содержать информацию о характеристиках, количестве, качестве и стоимости Товара.

- Гарантийный срок.

Гарантия качества товара должна распространяться на весь поставляемый Товар согласно инструкции завода изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки-передачи товара. Предоставление гарантии осуществляется вместе с товаром. Срок службы товара определяется паспортом на изделие, при службе изделия менее срока указанного в паспорте на изделие- поставщик товара производит замену изделия по гарантии за свой счёт.

Представленные значения характеристики КТРУ не предоставляют возможность Заказчику описать товар корректно. Дизайн светильников предусмотрен дизайн проектом, внешний облик и размеры должны соответствовать габаритам и привязаны к конкретным нишам и помещениям.

- Требования к поставке товара.

Поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку Товара по адресу Заказчика, указанного в пункте 1 Технического задания.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении) и не вскрытым. Товар должен быть произведен не ранее 2025г.

Поставляемый Товар должен быть пригоден для целей, для которых заказчик приобретает данный товар. Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным для поставляемого товара.

Доставка, разгрузка и складирование Товара осуществляется силами и средствами Поставщика за свой счет. Способы доставки товара определяются Поставщиком самостоятельно, с учетом обеспечения своевременности их передачи Заказчику и сохранности Товара.

Товар должен иметь упаковку. Упаковка должна обеспечивать сохранность от деформации, повреждения и загрязнения товара при его хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

При передаче товара Заказчик проверяет целостность упаковки и количество Товара (коробок, ящиков и т.п.). Вместе с Товаром поставщик обязан передать относящиеся к товару документы (паспорта, гарантийные талоны и т.п.), в случае если наличие данных документов предусмотрено законодательством Российской Федерации или контрактом, а также акт приемки-передачи товара, который должен содержать информацию о характеристиках, количестве, качестве и стоимости Товара.

- Гарантийный срок.

Гарантия качества товара должна распространяться на весь поставляемый Товар согласно инструкции завода изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки-передачи товара. Предоставление гарантии осуществляется вместе с товаром. Срок службы товара определяется паспортом на изделие, при службе изделия менее срока указанного в паспорте на изделие- поставщик товара производит замену изделия по гарантии за свой счёт.

Главный инженер                                                                      Н.Н. Туковский