ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ОДНОРАЗОВЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НУЖД ЛАБОРАТОРИИ ЛМГ ФГБОУ ВО ЧГМА

Порядок поставки: в течение 30 календарных дней после заключения Контракта.

Источник финансирования –ОМС

Место поставки товаров: 672000, г. Чита ул. Балябина, 1 лаборатория ЛМГ ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.

Доставка и разгрузка за счет средств Поставщика.

| № п/п | Наименование | ОКПД2 | Техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром | 32.50.50.190 | 1. Объем - 1000 мкл. 2. Материал изготовления – полипропилен. 3. Должны быть с фильтром. 4. Наличие ультрагладкой внутренней поверхности. 5. Бесцветные. 6. Наличие фаски. 7. Стерильные. 8. Должны быть упакованы в пакет с замком. 9. Должны быть сертифицированы на отсутствие ДНК, РНК, ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов ПЦР. 10. Одна упаковка содержит не менее 1000 штук. | упак | 10 |
| 2 | Наконечники для дозатора универсальные | 32.50.50.190 | 1. Объем - 200 мкл. 2. Материал изготовления – ультрачистый полипропилен. 3. Цвет – желтый. 4. Возможность автоклавирования при 121 °С, 15 мин. 5. Сертифицированы на отсутствие ДНК, РНК, ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов ПЦР. 6. Наличие фаски для снижения капиллярного эффекта. 7. Наличие градуировки на 10 мкл, 50 мкл и 100 мкл. 8. Одна упаковка содержит не менее 1000 штук. | упак | 20 |
| 3 | Пробирка микроцентрифужная | 32.50.50.190 | 1. Предназначена для сбора, хранения и центрифугирования исследуемого материала. 2. Представляет собой микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой. 3. Объем - 1,5 мл. 4. Наличие градуировки с ценой деления не более 0,5 мл. 5. Материал изготовления – полипропилен. 6. Наличие муаровой области для маркировки. 7. В центре крышки тонкая мембрана для легкого прокалывания. 8. Открывается и закрывается одной рукой. 9. Возможность замораживания при -90°С. 10. Возможность автоклавирования при 121°С не менее 20 мин. 11. Не должна содержать РНКаз, ДНКаз и пирогенов. 12. Одна упаковка содержит не менее 500 штук. | упак | 30 |
| 4 | Салфетка антисептическая спиртовая | 32.50.50.190 | 1. Предназначена для антисептической обработки кожи, поверхностей и оборудования. 2. Салфетка должна быть герметично упакована в индивидуальный пакет. 2. Размер салфетки не менее 135 х 185 мм. 3. Должна быть равномерно пропитана 70-процентным этиловым спиртом. 4. Должна быть изготовлена из нетканого материала. 5. Одна упаковка содержит не менее 200 штук. | упак | 20 |
| 5 | Зонд тип А5 универсальный | 32.50.50.190 | 1. Предназначен для взятия мазков из цервикального канала и уретры, из нижнего носового хода, ротоглотки на цитологическое, бактериологическое исследование методом ПЦР. 2. Изготовлен из высокопрочного и теплопроводного полимерного материала и содержит рукоятку, рабочую часть, на которую равномерно нанесены ворсинки (флок). 3. Наличие ворсинок (флока) позволяет полностью удерживать собираемый биологический материал из цервикального канала и уретры, а следовательно, вести к уменьшению потерь собираемого биологического материала и повышению качества и точности проведения диагностических исследований. 4. Имеет одну риску для излома на расстоянии не менее 30 мм от рабочей части зонда, по линии которой отламывается конец с рабочей частью с целью ее дальнейшего перемещения в транспортную пробирку. 5. Общая длина – не менее 155 мм. 6. Общая длина рабочей части – не менее 30 мм. 7. Длина ворсового покрытия рабочей части – не менее 22 мм. 8. Диаметр рабочей части – не более 6 мм. 9. Диаметр ручки зонда – не менее 2,5 мм. 10. Должен быть упакован в герметичную индивидуальную тару, состоящую из бумаги для стерилизации медицинских изделий и полимерной пленки. 11. Должен быть стерилизован оксидом этилена. 12. Одна групповая упаковка содержит не менее 100 штук. | упак | 10 |
| 6 | Пробирка лабораторная | 32.50.50.190 | 1. Предназначена для центрифугирования биологических и иных жидкостей. 2. Представляет собой пробирку коническую градуированную с окошком для записи и винтовой крышкой. 3. Наличие рельефной градуировки с ценой деления не более 0,5 мл. 4. Возможность центрифугирования при 12000 об/мин. 5. Объем - 15 мл. 6. Диаметр - не более 18,5 мм. 7. Высота - не более 120 мм. 8. Материал изготовления пробирки – полипропилен. 9. Материал изготовления крышки – полиэтилен. 10. Одна упаковка содержит не менее 50 штук. | упак | 4 |

Документы к Товару: обязательное наличие регистрационного удостоверения, декларации соответствия, инструкция по применению на русском языке

Остаточный срок годности не менее 18 месяцев на момент поставки

Место доставки товара: 672000, г. Чита ул. Балябина, 1 лаборатория ЛМГ ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.

Сроки поставки Товара: в течение 30 календарных дней со дня заключения договора.

Требования по условиям доставки, отгрузки и разгрузки Товара.

Упаковка Товара должна быть не повреждена и обеспечивать его сохранность при транспортировке.

Отгрузка — разгрузка Товара осуществляется стороной Поставщика. Товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Доставка до помещения приемки Товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.

Требования к качеству:

Поставщик должен гарантировать безопасность эксплуатации Товара. Товар должен соответствовать ГОСТ. Товар не должен быть забракованным и/или фальсифицированным, должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации.

Требования к документам на Товар.

Товар должен сопровождаться следующими документами:

— удостоверение качества и безопасности;

— счет;

— фактура (при наличии);

— товарная накладная (ТОРГ — 12) или универсальный передаточный документ (УПД).

Требования к безопасности Товара.

Поставляемые Товары должны соответствовать обязательным требованиям к их безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации

Тех. задание подготовлено _________________ (Башкатова А.В.)