# Техническое задание

Приобретение деревянной беседки

# 1. Общие требования.

1.1. Наименование приобретение деревянной беседки

1.2. Наименование объекта, место, сроки выполнения работ:

1.2.1. Саратовская область, Краснокутский район, с. Дьяковка, ул. Советская, д. 1.

1.2.2. Срок выполнения работ: тридцать рабочих дней с даты заключения договора.

1.2.4. Ответственное лицо со стороны Заказчика: Кольченко С.Е.

2. Характеристики беседки.

Размеры беседки: длина 4 м, ширина 3 м

Материал из которого должна быть изготовлена беседка – хвойная порода дерева естественной влажности (сосна)

Основание беседки: брус размером 150 х 40 мм

Пол беседки: доска размером 150 х 25 мм

Несущие столбы беседки: брус размером 150 х 150 мм

Обвязочный брус: размером 150 х 150 мм

Стропильная система: брус 50 х 50 мм

Обрешетка: вагонка размером 140 х 16 мм

Крыша: Ондулин (цвет красный, зеленый, коричневый. По согласования с заказчиком).

Беседка должна быть установлена на фундаментные блоки (размер фундаментных блоков 20х20х40 см)

Форма и вид беседки должен соответствовать фото 1

Доставка, сборка и установка беседки, а также погрузочные и разгрузочные работы необходимые для выполнения условий контракта входят в стоимость контракта и выполняются поставщиком.

Фото 1