СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку приборов автоматизации систем освещения ИГЭУ

| № п/п | Наименование товара | Показатель (характеристика товара), ед. измерения характеристик | Значение показателя (характеристики) товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реле времени ОКПД2: 27.12.24.130 | Тип реле | электронное астрономическое |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 230 |
|  |  | Род тока питающего напряжения | переменный |
|  |  | Способ монтажа | DIN-рейка |
|  |  | Количество каналов | 2 |
|  |  | Астропрограмма | да |
|  |  | Недельная программа | да |
|  |  | Годовая программа | да |
|  |  | Диапазон 24 часа | да |
|  |  | Программирование праздничных дней | да |
|  |  | Ручное управление | да |
|  |  | Счетчик часов работы | да |
|  |  | Запас хода от аккумулятора в годах, лет | 10 |
|  |  | Степень защиты IP | 20 |
| 2. | Датчик присутствия и движения ОКПД2: 27.40.42.222 | Тип сенсора | радиоволновой |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 230 |
|  |  | Способ монтажа | открытой установки |
|  |  | Угол обзора по горизонтали, гр. | 360 |
|  |  | Максимальная дальность фронтальная, м. | 8 |
|  |  | Максимальная дальность боковая, м. | 8 |
|  |  | Оптимальная высота установки, м. | 3,5 |
|  |  | Макс. коммутационная мощность, В | 1200 |
|  |  | Минимальная продолжительность включения, сек. | 13 |
|  |  | Степень защиты IP | 20 |
| 3. | Датчик присутствия и движения ОКПД2: 27.40.42.222 | Тип сенсора | радиоволновой |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 230 |
|  |  | Способ монтажа | открытой установки |
|  |  | Угол обзора по горизонтали, гр. | 180 |
|  |  | Максимальная дальность фронтальная, м. | 8 |
|  |  | Максимальная дальность боковая, м. | 8 |
|  |  | Оптимальная высота установки, м. | 3,5 |
|  |  | Макс. коммутационная мощность, В | 1200 |
|  |  | Минимальная продолжительность включения, сек. | 13 |
|  |  | Степень защиты IP | 65 |
| 4. | Фотореле ОКПД2: 27.12.24.190 | Тип | датчик освещённости |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 230 |
|  |  | Способ монтажа | открытой установки |
|  |  | Максимальный коммутируемый ток, А | 10 |
|  |  | Минимальный порог срабатывания, лк | 200 |
|  |  | Задержка включения, сек | 0,3 |
|  |  | Задержка выключения, сек | 0,3 |
|  |  | Макс. коммутационная мощность, В | 2200 |
|  |  | Не содержит галогенов | да |
|  |  | Степень защиты IP | 44 |
|  |  | Рабочая температура, С | -20…+40 |

Приложение к Спецификации

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таймер электронный астрономический ТА80 16А 230В на DIN-рейку | штука | 5 |
| 2 | Детектор движения ДД-МВ 101 1200Вт 360град. 8М IP20 бел. | штука | 15 |
| 3 | Датчик движения ДД-МВ 501 1200Вт угол обз. 180град. 15м IP65 бел. | штука | 10 |
| 4 | Фотореле 10А VARTON V1-SV02 | штука | 8 |