### ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование объекта закупки: на поставку страховочных привязей и СЗВТ для нужд Выборгской таможни.

Технические характеристики планируемого к поставке товара – страховочная привязь – Таблица 1

ОКПД 2: 13.92.29.140 (Снаряжение страховочное)

Таблица 1

| № п/п | Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Количество пользователей | 1 |
|  | Максимальная масса пользователя, включая массу инструментов и оборудования | 150 кг. |
|  | Лента | Полиэстер, ширина 45 мм., СВ нить |
|  | Металлическая фурнитура | Оцинкованная сталь |
|  | Температура эксплуатации | От - 60 ℃ до + 60 ℃ |
|  | Дата изготовления | Не ранее 2025 г. |
|  | Точки крепления | Не менее 3 |
|  | Лямки / ленты | Наплечная, нагрудная, набедренная / наличие светоотражающих нитей в ленте привязи |
|  | Диапазон обхвата груди | 90-125 см. |
|  | Диапазон обхвата ног | 50-100 см. |
|  | Диапазон обхвата пояса | 90-140 см. |
|  | Диапазон длины по торсу | 55-95 см. |
|  | Срок службы | 10 лет. |
|  | Количество D-образных колец | 1 с удлинительным хлястиком (на спине) |
|  | Наличие эргономичного пояса для фиксации спины | Да |

Технические характеристики планируемого к поставке товара – средство защиты втягивающего типа – Таблица 2

ОКПД 2: 32.99.11.150 (Снаряжение страховочное)

Таблица 2

| № п/п | Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Количество пользователей | 1 |
|  | Максимальная масса пользователя, включая массу инструментов и оборудования | 150 кг. |
|  | Материал корпуса | Термопластик / Оцинкованная сталь |
|  | Материал стропы | Полиамидная лента |
|  | Ширина стропы | Не менее 22 мм. |
|  | Длина изделия с полностью вытянутым стропом | Не более 2 м. |
|  | Раскрытие амортизатора | Не более 1,3 м. |
|  | Температура эксплуатации | От - 60 ℃ до + 60 ℃ |
|  | Металлическая фурнитура | Оцинкованная сталь |
|  | Раскрытие карабина | Не менее 56 мм. |

Общие требования:

Все средства защиты по техническим характеристикам отвечают требованиям соответствующих разделов:

- ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

- ГОСТ Р ЕН 360-2008 (EN 360:2002) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты втягивающего типа. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р ЕН 362-2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р ЕН 355-2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Амортизаторы. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р ЕН 361-2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) «Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования».

Срок поставки товара в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения Контракта.

Поставляемый товар и его составные части новые (товар не был в употреблении, в ремонте, в том числе, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год выпуска товара не ранее 2025 года.

Поставляемый товар соответствует требованиям, предусмотренным в технических условиях производителя, а также действующим распространяющимся на него нормами стандартам Российской Федерации.

Поставляемый товар имеет необходимую упаковку и транспортную тару, позволяющую осуществлять его доставку любым видом транспорта на любое расстояние                                      и обеспечивающую его целостность и сохранность при хранении и транспортировке.

Гарантийный срок на товар, установленный поставщиком, не менее 12 месяцев.

Место поставки товара: Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, проезд Таможенный, д.6.