Техническое задание

на поставку аппаратного обеспечения для обучения пилотированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

1. Общие положения

1.1. Цель закупки: оснащение учебной площадки для практического обучения операторов БПЛА (FVP‑пилотирование, отработка базовых и продвинутых навыков управления).

1.2. Место эксплуатации: помещение (учебный класс/зал) с зоной полётов, оборудованной защитным ограждением.

1.3. Требования к поставке: комплектная поставка, новая продукция (не бывшая в употреблении, не восстановленная), наличие сертификатов/деклараций соответствия (при наличии обязательной сертификации), гарантия не менее 12 месяцев.

1.4. Комплектация по каждой позиции должна строго соответствовать заявленному перечню (аккумуляторы, зарядные устройства, чехлы, кабели, документация и т. п.).

1.5. Упаковка: заводская, обеспечивающая сохранность при транспортировке и хранении.

2. Перечень и технические характеристики поставляемого оборудования

2.1. Пульт управления БПЛА – 3 шт.

Назначение: дистанционное управление БПЛА, настройка полётных параметров, телеметрия.

Требования:

- встроенный модуль ExpressLRS (ELRS) 2.4 ГГц;

- дисплей: монохромный LCD, диагональ не менее 1.3 дюйма, разрешение не ниже 128×64;

- стики управления: Hall‑сенсоры (датчики Холла), ход не менее ±25 мм, точная регулировка триммеров;

- количество каналов управления: не менее 16;

- питание: аккумуляторы 18650 (2 шт., в комплекте);

- интерфейсы: USB‑C (для зарядки и обновления прошивки), слот для SD‑карты;

- совместимость: с приёмниками ELRS/CRSF на частоте 2.4 ГГц, поддержка телеметрии;

- комплектация: пульт, SD‑карта, аккумуляторы (2 шт.), чехол, кабель USB‑C, руководство пользователя, крепёжные элементы (если предусмотрены производителем).

2.2. Квадрокоптер 5дюймов – 3 шт.

Назначение: учебный FPV‑дрон для отработки навыков пилотирования в помещении.

Требования:

- тип: гоночный или учебный FPV‑квадрокоптер;

- приёмник: встроенный ExpressLRS 2.4 ГГц (совместим с TX‑12);

- полётный контроллер;

- моторы: бесколлекторные, размер не менее 2207, KV не менее 2000;

- пропеллеры: в комплекте не менее 2 запасных пар;

- видеопередатчик: встроенный, 5.8 ГГц, аналоговый, мощность не менее 25 мВт (переключаемая), количество каналов не менее 40;

- камера: FPV‑камера с разрешением не ниже 700TVL, угол обзора не менее 120°, минимальная освещённость 0,1 lux;

- аккумулятор: LiPo 4S, ёмкость не менее 2000 мА·ч, разъём XT60

- зарядное устройство: ток заряда не менее 1 А, защита от переполюсовки (в комплекте 1 шт. на каждый дрон);

- комплектация: квадрокоптер, 3 аккумуляторов, зарядное устройство, запасные пропеллеры (2 пары), крепёжный комплект, руководство пользователя.

2.3. FPV‑очки/шлем с приемником 5.8 ГГц – 3 шт.

Назначение: приём видеосигнала с борта БПЛА для FPV‑пилотирования.

Требования:

- частота приёма: 5.8 ГГц, автопоиск каналов, количество каналов не менее 40;

- экран: LCD, разрешение не менее 1280×720, частота обновления не менее 60 Гц;

- угол обзора: не менее 50°;

- яркость экрана: регулируемая, не менее 600 нит;

- встроенные антенны: 2 шт. (тип — клеверные/дипольные), усиление не менее 2 dBi;

- питание: съёмный аккумулятор (в комплекте), ёмкость не менее 3000 мА·ч, время автономной работы не менее 2 часов;

- регулировка межзрачкового расстояния (IPD) и диоптрий (опционально);

- интерфейсы: HDMI‑вход (для внешнего источника), AV‑вход, выход на наушники/аудио;

- комплектация: очки, аккумулятор, кабель питания/зарядки, чехол/сумка, руководство пользователя, салфетка для линз.

2.4. Сетчатое ограждение зоны полётов 5×5×5 м (1 шт.)

Назначение: безопасная зона для полётов БПЛА внутри помещения.

Требования:

- габариты в рабочем состоянии: 10000×10000×5000 мм (длина×ширина×высота);

- конструкция: разборный каркас из металлических/алюминиевых труб (сечение не менее 20×20 мм), соединения на быстросъёмных замках/фиксаторах;

- сетка: улавливающая, ячейка не более 20×20 мм, материал — прочный нейлон/полиэстер с УФ‑стабилизацией;

- дверь/проход: не менее 1 проёма 800×1800 мм

- устойчивость: опорные площадки с противоскользящим покрытием, возможность крепления к полу (анкеры/стяжки — в комплекте либо по согласованию);

- транспортировка: в разобранном виде, упаковка в чехлы/коробки, вес комплекта не более 50 кг;

- комплектация: каркас (трубы, соединители), сетка, демпфирующие панели, крепёж, инструкция по сборке.

3. Требования к поставке и приёмке

3.1. Срок поставки: не позднее 30 календарных дней с даты заключения контракта.

3.2. Доставка, разгрузка, сборка (при необходимости) — силами и за счёт поставщика.

3.3. Приёмка: по акту приёма‑передачи, проверка комплектности и работоспособности каждой единицы (тестовые полёты — по согласованию).

3.4. Документация: счёт‑фактура/УПД, товарная накладная, гарантийные талоны, сертификаты/декларации (если требуется), руководства пользователя на русском языке.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёмки.

4.2. Поставщик обязан обеспечить гарантийный ремонт/замену в течение не более 10 рабочих дней.

4.3. Адрес сервисного обслуживания/контакты поддержки — указать в контракте.