	

	Приложение № 1 


Техническое задание

Проведение кадастровых работ в связи с исправлением ошибок в сведениях ЕГРН о земельных участках полосы отвода и сооружениях автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток в границах с. Знаменка (км 313 – км 317) Пожарского муниципального округа Приморского края
1. Основания для производства работ: выписка из объемов работ для государственных нужд за счет средств федерального дорожного фонда на 2026 – 2028 годы (расходы на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства федеральной собственности).
2. Цели работы:

2.1. Раздел земельного участка с кадастровым номером 25:15:200101:260 по границе населенного пункта с. Знаменка (с сохранением исходного земельного участка в измененных границах).

Окончательный перечень земельных участков формируется после выполнения полевого этапа работ.
2.2. Раздел сооружения с кадастровым номером 25:15:000000:6460 по границам населенного пункта с. Знаменка.

2.3. Изменение контура сооружения с кадастровым номером 25:00:000000:31772 с последующим разделом по границу с. Знаменка.  
2.4. Исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН в случае их выявления при проведении полевых работ.
3. Заказчик работ: федеральное казенное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Дальний Восток»), 680000, г. Хабаровск, ул. Истомина, 51А.

4. Исполнитель: определяется по результатам торгов.

5. Источник финансирования: финансирование производится из средств федерального бюджета.

6. Исходные данные:

6.1. Копии землеустроительной документации.

6.2. Копия проектной документации.
6.3. Копии правоустанавливающих документов на земельные участки (по запросу Исполнителя).

 7. Содержание работ:

7.1 Подготовительные и полевые работы в целях исполнения Контракта:

7.1.1. Подготовительные работы:

- получение сведений из ЕГРН, государственного фонда пространственных данных в объеме, необходимом для выполнения кадастровых работ по образованию земельных участков;

- получение и анализ других документов и материалов, которые могут быть использованы для целей исполнения государственного контракта.

7.1.2. Полевые работы:

- обследование участков автомобильной дороги;

- определение координат характерных точек контура сооружений геодезическим методом поверенным оборудованием для уточнения границ раздела земельных участков. 
7.1.3. Составление отчета о результатах подготовительных и полевых работ, содержащий:

- предварительный вывод о количестве земельных участков, подлежащих образованию (в табличной форме); о протяженности сооружений (съезд № 1 и № 2);

- информацию о выявленных реестровых или технических ошибках в сведениях о границах и местоположении земельного участка, являющегося предметом кадастровых работ, о границах и местоположении смежных с указанным участком земельных участков, наличие которых препятствует выполнению контракта; способы исправления выявленных ошибок;

- информацию о необходимости в уточнении местоположения и (или) площади исходного земельного участка;

- предварительную сводную информацию о земельных участках, в отношении которых может потребоваться подписание акта согласования местоположения границ (в табличной форме).

7.2. Камеральные работы:

7.2.1. Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории в целях раздела земельных участков. Схема (Схемы) составляется с учетом ее утверждения в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор). Содержание такой схемы и способы образования земельных участков согласовываются с Заказчиком;

Передача схем расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории Заказчику для направления материалов в Росавтодор на утверждение. Утверждение Схем в Росавтодоре обеспечивается Заказчиком; Подрядчик обеспечивает в кратчайшие сроки устранение замечаний, доработку документов, внесение изменений в документы по замечаниям Заказчика и (или) Росавтодора в течение всего периода согласования и утверждения Схем, проведения кадастрового учета земельных участков на основании утвержденных Схем;
Подготовка схемы границ публичного сервитута.

7.2.2. Подготовка межевых планов по образованию и (или) уточнению границ земельных участков, подготовка и подписание актов согласования местоположения границ земельных участков в установленных законом случаях; подготовка технических планов на сооружения.
7.2.3. Участие в решении земельных споров, в том числе участие в судебных разбирательствах (при необходимости в качестве третьих лиц);

7.2.4. Передача межевых планов, технических планов, схем на электронном носителе Заказчику для дальнейшего осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. 
По завершении работ передача их результатов (раздел 10 Задания) Заказчику работ.


8. Требования к качеству выполнения работ:

Качество работ должно быть обеспечено в полном соответствии с настоящим техническим заданием, Контрактом, в соответствии с нормативными документами, указанными в пункте 9 настоящего технического задания.

9. Нормативные документы:

9.1 Земельный кодекс Российской Федерации.

9.2 Гражданский кодекс Российской Федерации.

9.3 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

9.4 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9.5 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9.6 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2006 № 209 «О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации».

9.7 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

9.8 Приказ Минтранса России от 18.08.2020 № 313 «Об утверждении порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения».

9.9 Приказ Росреестра от 15.03.2022 № П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений».
9.10 Приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места».
9.11 Приказ Росреестра от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке».
9.12 Приказ Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» 
9.13 Приказ Федерального дорожного агентства от 04.03.2015 № 125 «О реализации полномочий Федерального дорожного агентства по утверждению схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории при образовании земельных участков из земельных участков, находящихся в федеральной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в целях установления границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения, по предварительному согласованию предоставления земельных участков, находящихся в федеральной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения, по предоставлению земельных участков, находящихся в федеральной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, для размещения автомобильных дорог общего пользования федерального значения, по определению видов разрешенного использования земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения, на которые действия градостроительных регламентов не распространяются, и по принятию решений об установлении или изменении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения, а также частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более субъектов Российской Федерации или строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации».
9.14 Приказ Росреестра от 10.10.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» 

9.15 Приказ Госстроя от 10.12.2012 N 83/ГС «Об утверждении свода правил «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

9.16 ВСН 208-89. Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог. М.: Минтрансстрой СССР. 1990.
9.17 ГОСТ Р 52398-2005. Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.
9.18 ВСН 1-83. Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования.
9.19 «ОДМ 218.3.005-2010. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по измерению протяженности автомобильных дорог» (издан на основании распоряжения Росавтодора от 30.12.2011 № 1042-р)
9.20 Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М.: Недра. 1989.

9.21 Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М.: Недра. 1989.

9.22 Другие, нормативные правовые акты Российской Федерации в области кадастровой деятельности, государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, действующие в период действия Контракта.

10. Перечень представляемой продукции:

10.1. Отчет о результатах подготовительных и полевых работ;

10.2. Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, на бумажном носителе в 2-х экземплярах каждый, и в форме электронного документа в формате PDF и в формате, установленном требованиями законодательства Российской Федерации на момент осуществления государственного кадастрового учета земельных участков.

10.3. Межевые планы на земельные участки, технические планы на сооружения на бумажном носителе и в форме электронного документа в формате, установленном требованиями законодательства Российской Федерации на момент осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, в 1-м экз.
10.4 Схемы границ публичного сервитута на бумажном носителе и в форме электронного документа в формате PDF и в формате, установленном требованиями законодательства Российской Федерации на момент сдачи работ.
11. Сроки выполнения работ: с момента подписания государственного контракта, в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью государственного контракта.

12. Гарантийный срок:

Гарантийный срок, в течение которого Исполнитель обязан устранять дефекты и недостатки, допущенные при выполнении работ, составляет 5 лет со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

13. Требования к Исполнителю:
13.1. Наличие у кадастрового инженера документов, подтверждающих право осуществления кадастровой деятельности в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», а именно:

- членство в саморегулируемой организации кадастровых инженеров;

- действующий аттестат кадастрового инженера.

13.2. Сведения о поверке приборов.

