## Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство столовой на 50 посадочных мест по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, озеро «Кум-Куль», база отдыха «Искра»».

Цель выполняемых работ: корректировка проектной документации для строительства объекта на земельном участке с кадастровым номером 74:02:0511002:15411, в том числе:

- посадка здания на участке в соответствии с градостроительным планом земельного участка (ГПЗУ) №74-4-02-2-05-2026-0345-0;

- выполнение комплекса инженерных изысканий для подготовки проектных решений;

- актуализация проектных решений по фундаментам на основании результатов изысканий;

- разработка разделов проектной документации по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

### Состав и объём работ

- Посадка здания на земельном участке.
Выполнить привязку проектируемого здания к границам земельного участка, красным линиям, существующим объектам и инженерным сетям в соответствии с ГПЗУ и заданием на проектирование (приложение № 1). Обеспечить соблюдение предельных параметров разрешённого строительства, отступов от границ участка, требований к проценту застройки и иным градостроительным ограничениям, установленным для данной территориальной зоны.

- Инженерно-геологические изыскания.
Провести изыскания в объёме, необходимом для разработки проектной документации, в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2016 и иными действующими нормативами. В состав работ включить:

  - бурение скважин с отбором образцов грунтов и проб подземных вод;

  - лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и агрессивности подземных вод;

- Инженерно-геодезические изыскания.
Выполнить изыскания в объёме, достаточном для разработки проектной и рабочей документации, в соответствии с СП 47.13330.2016. В состав работ включить:

  - создание топографической съёмки участка в масштабе не менее 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м;

  - съёмку существующих зданий, сооружений, подземных и надземных коммуникаций;

  - определение координат и высот пунктов геодезической сети;

  - подготовку комплекта чертежей (ситуационный план, топографический план) и технического отчёта.

- Актуализация проектных решений в части фундаментов.
На основании результатов инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий:

  - выполнить расчёт и обоснование выбранного типа фундамента (свайный, плитный, ленточный и т. п.);

  - скорректировать конструктивные решения фундаментов, включая глубину заложения, габариты, армирование и гидроизоляцию;

- Разработка разделов проектной документации по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения.
Разработать следующие разделы в соответствии с ПП РФ № 87 и действующими техническими регламентами:

  - ИОС 5а (Электроснабжение). Предусмотреть подключение объекта к электрическим сетям, определить расчётные нагрузки, выбрать схему электроснабжения, предусмотреть мероприятия по обеспечению надёжности и безопасности.

  - ИОС 5б (Водоснабжение). Разработать схему подключения к централизованным или локальным источникам водоснабжения, определить потребность в воде, предусмотреть узлы учёта.

  - ИОС 5в (Канализация). Предусмотреть схему отведения сточных вод в накопитель бытовых стоков с последующим вывозом в специализированные организации.

  - ИОС 5г (Газоснабжение). Разработать схему подключения к газораспределительной сети, предусмотреть меры безопасности, узлы учёта и автоматики.

Все разделы должны содержать:

  - графическую часть (схемы, планы, узлы, спецификации);

  - соответствие проектных решений требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ и иных нормативных документов.

### Требования к результатам работ

Результатом выполнения работ являются:

- технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям;

- технический отчёт и комплект чертежей по инженерно-геодезическим изысканиям;

- проектная документация, включая актуализированные решения по фундаментам и разделы ИОС 5а, 5б, 5в, 5г;

- документы, подтверждающие соответствие проектных решений требованиям действующих нормативов.

Вся документация должна быть подготовлена в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ;

- ПП РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»;

- иными действующими СП, ГОСТ, техническими регламентами и нормативами, обязательными для применения при проектировании объектов капитального строительства.

Документация предоставляется в электронном виде (в форматах, обеспечивающих возможность редактирования и просмотра без специализированного ПО, например, DOCX, PDF, DWG) и на бумажном носителе в количестве, установленном заданием на проектирование.