Оказание услуг по изготовлению, поставке и монтажу москитных сеток

ИКЗ 261770325558077030100100660000000244

| № пп | Наименование товара | Требования, установленные к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетка москитная КТРУ:22.23.14.130-00000007 | высота, мм ≥ 1500 и <1550 ширина, мм ≥ 700 и <750 вид - рамочная материал рамки - алюминий материал сетки - полиэстер (полиэфир) цвет рамки - белый количество креплений в комплекте для крепления металлических z-кронштейна белого цвета, шт.- не менее 4 Дополнительные функции. пластиковые ручки - наличие Размер профиля, мм – 25х10,5; Размещение поперечной планки -по середине проема каркаса: Материал ручек – металлопластик; Цвет уголков – белый: Ширина уплотнительного (фиксирующего) шнура - 5мм, Цвет сетки- серый. | шт. | 15 |
| 2 | Фурнитура для окон металлическая КТРУ:25.72.14.120-00000015 | Тип изделия - Ограничитель Металл - Алюминий Дополнительные характеристики Назначение - для регулировки открывания створки в поворотном или откидном положениях в пластиковых окнах Вид - гребенка Цвет - белый Длина гребенки, мм ≥120 и ≤130 Количество положений открывания ≥ 5 шт Крепеж в комплекте - Да | шт. | 15 |

Поставщик самостоятельно замеряет, доставляет, производит разгрузку, установку Товара Заказчику по адресу:

Россия, г. Москва, ул. Большая. Грузинская, д.4/6 стр.1

Срок поставки: в течение 3 календарных дней со дня заключения Контракта.

Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой:

- перед изготовлением и поставкой производит индивидуальные уточняющие замеры каждого окна;

- осуществляет доставку товара до места поставки;

- выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий.

-производит установку товара.

Другие требования:

Материалы для изготовления москитных сеток должны быть новыми, ранее неиспользованными, без нарушения целостности, не иметь дефектов.

Крепление сеток верхнее и нижнее должно быть скрытое, металлическое. Москитная сетка  должна плотно прилегать к оконному проему, между окном и москитной сеткой не должно быть щелей, крепления должны позволять осуществлять свободный съем москитных сеток.

Вместе с  москитными сетками должны быть поставлены металлические крепления (белого цвета) из расчета 4шт. на 1 москитную сетку.

Требования к упаковке товара: товар должен быть упакован в соответствии с требованиями государственных стандартов, с учетом его свойств и особенностей для обеспечения сохранности при хранении и перевозке. Маркировка упаковки должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета поставленного Товара.

Условия  поставки  товара:

- поставка осуществляется силами Поставщика в рабочие дни с 9:00 до 16:00,

- одновременно с поставкой товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе оригиналы или надлежащим образом заверенные копии сертификатов и/или деклараций о соответствии на товар, подлежащий поставке, по контракту, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащий декларированию соответствия. В товарно-сопроводительных документах на товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация, необходимо указывать сведения о сертификате соответствия (номере, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат соответствия, знак соответствия). Поставщик своими силами должен доставить товар по адресу Заказчика и обеспечить их разгрузку на место монтажа;

- погрузо-разгрузочные работы поставляемого Товара   осуществляются силами Поставщика.

Требования к безопасности, требования к качеству товара:

Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Все изделия (товар) не должны содержать токсичных, радиоактивных и других веществ, угрожающих здоровью человека;

Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов Таможенного Союза, Российской Федерации, в том числе ГОСТам, СанПинам, действующим на момент поставки (доставки) товара, и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара, соответствовать нормативно-технической документации Российской Федерации, должно быть подтверждено сертификатом соответствия для импортного товара, а для товара, произведенного на территории Российской Федерации - сертификатом соответствия и качественным удостоверением. Сертификаты должны быть выданы органами стандартизации и метрологии и/или содержать ссылку на соответствующие гигиенические заключения на товар. Внешний вид и качество товара должно соответствовать заявленным требованиям заказчика

Гарантийный срок на поставляемые товары должен составлять не менее  12 месяцев.

Цена услуги включает в себя все затраты, издержки и иные расходы в том числе выезд исполнителя для уточнения замеров, изготовление, доставку, установку, а также обязательные платежи, страхование, уплату пошлин, налогов и сборов предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе расходы прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе оказания услуг.