Приложение

к электронной версии контракта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Описание объекта закупки)

- Заказчик - УФНС России по Курганской области;

- Местоположение объекта - Курганская область; г.Курган; ул.Климова, 60;

- Объект закупки - выполнение работ по замене дверных блоков на двери из алюминиевого профиля (далее - работы);

- Перечень и объем выполняемых работ:

- Проведение замеров (Заказчиком предварительно осуществлен замер, но после проведения замеров Подрядчиком размеры дверных блоков могут изменяться);

- Демонтаж дверного блока;

- Установка дверных блоков из алюминиевого профиля в соответствии с таблицей 1;

- Вывоз строительного мусора;

- Замена наружного и внутреннего откосов.

5. Требования к выполняемым работам - Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки, в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов и действующих строительных норм и правил, а также технических регламентов;

6. Гарантийные сроки - Гарантийный срок эксплуатации изделий - не менее 3 лет.                                                                                                                            Гарантийный срок на монтажные работы - не менее 5 лет.

Гарантийный срок на отделочные работы - не менее 1 года.

Гарантийные сроки устанавливаются с даты подписания Заказчиком документа о приемке

Таблица 1

Наименование, количество и эскизы дверных блоков

| Наименование | Кол-во | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по замене дверных блоков на двери из алюминиевого профиля - Группа дверного блока по назначению: группа А; - Вид дверного блока: распашной, двупольный; - Металл профиля дверного блока: алюминий; - Толщина профиля: ≥ 43,00 и ≤ 45,00 миллиметров; - Правая дверь стандартная с ручкой; - Левая дверь штульповая без ручки; - Доводчик к правой двери; - Цвет: белый; - Верхнее полотно двери: стеклопакет; - Толщина стеклопакета: ≥ 20,00 и ≤ 24,00 миллиметров; - Нижнее полотно двери: жесть (тонкий листовой металл) белого цвета; - Количество петель у двери: ≥ 3,00 и ≤ 4,00 штук; - Замок дверной; - Дверная ручка: ручка-скоба ≥ 300 миллиметров; - Порог: алюминиевый. Монтаж должен быть выполнен согласно нормативам, СНиПам, ГОСТа, с заменой наружного и внутреннего откосов | 2 |  |

7. Порядок расчетов:

7.1. Оплата Товара по настоящему Контракту производится Заказчиком на основании счета и счета-фактуры (при наличии с учетом НДС) Подрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 7 (Семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара и товарной накладной или (УПД) в 2 (Двух) экземплярах.

7.2. Цена настоящего Контракта включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, компенсацию всех издержек, расходы на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок действия настоящего Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».