ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

| № п/п | Наименование продукции | Описание | К-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Одноступенчатый насос Wilo IL50/160-5,5/2-R | Одноступенчатый центробежный насос с сухим линейным ротором Wilo CronoLine-IL 50/160-5,5/2 — R или ЭКВИВАЛЕНТ - Технические характеристики: - Температурный диапазон рабочей среды: от −20°C до +140°C Подключение к электросети: 3~400 В, 50 Гц, Степень защиты: IP55, Внутренний диаметр: DN 50, Максимальное рабочее давление: 16 бар Материалы: Корпус насоса - Чугун Рабочее колесо - Чугун Вал насоса - Нержавеющая сталь Скользящее торцевое уплотнение -AQEGG Промежуточный корпус - Чугун Размеры и масса: Длина (без учета упаковки) 600 мм Высота (без учета упаковки) 485 мм Ширина (без учета упаковки) 800 мм Вес брутто - 99 кг, Вес нетто - 89 кг Данные электродвигателя: Подключение к сети - 400 V Номинальная мощность электродвигателя, кВт - 5,5 Коэффициент мощности - 0,87 КПД электродвигателя - 85,2/86,9/87,0 Номинальная частота вращения, об/мин - 2900 Класс эффективности электродвигателя - IE2 Регулирование частоты вращения - система регулирования Wilo Класс нагревостойкости изоляции - F Класс защиты электродвигателя - IP55 Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц - 10,2 A Класс эффективности мотора - IE2 Обмотка мотора мощностью до 3 кВт - 230 В/400 В Y, 50 Гц Обмотка мотора мощностью от 4 кВт - 400 В/690 В Y, 50 Гц Частота тока - 50 Hz ОКПД2 28.13.14.121 (насосы для воды I и II контуров, циркуляционный насос, используемый в системе отопления котельной). | 1 |