Техническое задание

на поставку газового счетчика и оборудования

(требования о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
и качественных характеристиках товара)

1. Наименование объекта закупки: Поставка газового счетчика и оборудования.

2. Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора.

3. Место поставки: Ростовская обл.,  г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 60

4. Доставка товара: Поставщик осуществляет доставку Товара в рабочее время Заказчика (понедельник - четверг: с 9:00 до 17:00; пятница: с 9:00 до 16:00 по Московскому времени, кроме праздничных дней. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час).

Доставка осуществляется силами Поставщика или с привлечением третьих лиц, а также за счет Поставщика, в полном объеме (частичная поставка товара не допускается). Доставка осуществляется по указанному адресу и включает в себя погрузочно-разгрузочные работы в помещение, указанное Заказчиком (на склад Заказчика).

5. Наименование, технические характеристики и количество поставляемого Товара:

| № п/п | Название | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик газа СГВ-ЕТ-G4.0-RL-NbioT | Тип – Диафрагменный (мембранный) Интерфейсы связи – GSM Максимальный (Qмакс) расход газа, (м3/ч) – 6 Минимальный (Qмин) расход газа, (м3/ч) – 0,04 Номинальный (Qном) расход газа, (м3/ч) – 4 Направление потока – Правостороннее Межцентровое расстояние, (мм) – 110 Тип резьбы – 1 1/4" Температура окружающей среды, (°С) – -25° + 55° Коррекция температуры – Да Встроенный модуль телеметрии GSM – Наличие Функции: - архивы показаний - суточные, месячные; - коррекция по температуре; - анализ расхода газа; - мгновенный расход; - контроль внештатных ситуаций; - контроль уровня заряда батареи; - контроль запуска счетчика; - контроль вмешательств; - внутренний клапан; Связь со счетчиком: - управление клапаном удаленно; - передача данных GPRS Class 10/8, встроенный TCP/IP протокол; - интеграция в любое ПО верхнего уровня; Средний срок службы, (лет) – не менее 22 - 25 | шт | 1 |
| 2 | Ящик для счетчика ШС-1.2 110 | Тип – Шкаф для газового счетчика Межосевое расстояние, (мм) – 110 Материал – Ударопрочный полистирол Габаритные размеры, (мм) – 315х265х220 Конструкция – Сборно-разборная с дверцей и смотровым окном Размер окошка, (мм) – 130х90 мм Отверстия на боковых стенках – Наличие Комплектация: - Сальники - монтажный комплект - маркировочные наклейки | шт | 1 |
| 3 | Фильтр газа пылеулавливающий ФГП Ду-25 | Тип – Фильтр газа прямоточный Диаметр условный – Ду-25 мм Диаметр резьбы – 1" Длина – L-74 мм Тип резьбы – Внутренняя Тип присоединения – Гайка / гайка Материал корпусных деталей – Латунь ЛЦ-40С Материал сетки фильтра – Сетка 12Х18Н10Т Рабочее давление – 1,6 МПа Рабочая среда – Топливный или природный газ Температура рабочей среды – от +1°С до +95°С Тонкость фильтрации – 0,16 мм | шт | 1 |
| 4 | Изолирующее соединение ИСМ 20 | Тип – Муфтовое/сгон (внутренняя-наружная резьба) Диаметр – 3/4 дюйма (Ду 20) Температурный диапазон эксплуатации – -20…+80 °С Максимальное рабочее давление – 0,6 МПа Электрическое сопротивление постоянному току при 500 В – не менее 5Мом Срок службы – не менее 20 лет | шт | 1 |

6. Требования к качественным характеристикам поставляемого Товара:

6.1. Товар должен соответствовать государственным стандартам, требованиям действующих ГОСТов и иным требованиям для данного вида Товара, действующей нормативной документации.

Качество Товара должно подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя, сертификатом соответствия качества (при наличии). Указанные документы передаются вместе с Товаром при поставке.

Товар должен отвечать всем требованиям гарантий по качеству и безопасности в соответствии с действующими нормами и стандартами РФ, установленными для данного вида Товара.

6.2. Поставляемый Товар должен быть новым, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства, не был выставочным образцом, не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, производственного брака и т.п., в том числе влияющих на возможность использования по назначению.

При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы: Сертификат (декларация) соответствия (заверенная копия), эксплуатационную и техническую документацию. Год выпуска товара (счетчик) – не ранее 2025 года.

6.3. Товар должен быть упакован с учетом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранения его качества и безопасности при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения». Не допускаются механические повреждения товара – царапины, трещины и др., в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах. Упаковка Товара должна содержать маркировочные обозначения на русском языке, обеспечивающие полную и однозначную идентификацию Товара при его приемке (товарный знак и/или наименование завода-изготовителя, артикула (при наличии), описание технических характеристик, количества или иные обозначения). Маркировка должна быть легко читаемой. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки или неправильной маркировки до момента приемки Товара Заказчиком.

7. Требование гарантийному сроку:

7.1. Поставщик предоставляет гарантию качества на каждую единицу Товара в течение гарантийного срока Товара, установленного изготовителем Товара. В случае если изготовителем Товара гарантийный срок на Товар не установлен, Поставщик предоставляет гарантию качества Товара в течение 12 месяцев со дня принятия Товара Заказчиком.

Гарантийный срок Товара, установленный изготовителем Товара, должен подтверждаться оформленными надлежащим образом гарантийными талонами либо иными документами, содержащими сведения об установлении изготовителем Товара гарантийного срока Товара.

7.2. При обнаружении несоответствия Товара требованиям по качеству, а также при обнаружении недостатков, связанных с гарантией качества, в течение гарантийного срока Заказчик письменно уведомляет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения.

Поставщик должен произвести устранение неисправности или замену некачественного Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования о выявленных недостатках Заказчиком, без каких-либо расходов со стороны Заказчика.  При этом срок гарантийного обязательства на каждую единицу Товара исчисляется заново со дня передачи замененной единицы Товара Заказчику.

Поставщик несет полную ответственность за качество и безопасность поставляемого товара на весь гарантийный срок, при условии его правильной эксплуатации Заказчиком.

8. При обнаружении при приемке несоответствия поставленного Товара требованиям по качеству Поставщик обязан за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки заменить его на Товар, соответствующий условиям Договора.

9. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки, а именно уведомить Заказчика о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки. Уведомление о предстоящей поставке Товара направляется по факсу или посредством телефонной связи.

10. Право собственности на Товар, риск случайной гибели, случайной порчи или утраты Товара переходит к Заказчику с момента его передачи и подписания обеими сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа.