Техническое задание на оказание услуг по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей

1.Функциональная характеристика объекта закупки

1.1. Исполнитель своими силами и средствами организует доставку огнетушителей до

места проведения перезарядки и технического обслуживания заявленного количества

огнетушителей, оказывает услуги своими силами и средствами, после оказания услуг

доставляет огнетушители Заказчику.

1.2. Оказание услуг по перезарядке огнетушителей должно сопровождаться

техническим обслуживанием огнетушителей, которое включает:

- внешний и внутренний осмотр корпуса огнетушителя;

- очистку корпуса огнетушителя, запорно-пускового устройства и шлангов от

огнетушащего вещества;

- испытание огнетушителей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057-2001;

- проверку запорно-пускового устройства на плотность;

- замену раструбов на огнетушителях углекислотных (при необходимости);

- замену запорно-пускового устройства на огнетушителях углекислотных (при

необходимости);

- замену ручек на огнетушителях углекислотных (при необходимости);

- замену гибких раструбов на огнетушителях порошковых (при необходимости);

- проверку на исправность индикатора давления огнетушителей порошковых;

- замену манометров на огнетушителях порошковых (при необходимости);

- перезарядку огнетушителя на оборудовании исполнителя соответствующим

огнетушащим веществом из материалов исполнителя;

- опломбирование огнетушителя и нанесение на огнетушитель паспорта перезарядки

огнетушителя, в котором должно быть указано:

а) наименование и адрес организации, проводившей перезарядку/испытание

огнетушителя;

б) печать организации, производившей перезарядку/испытание огнетушителя;

в) тип огнетушителя;

г) марка заряженного огнетушащего вещества;

д) общий вес огнетушителя;

е) даты проведения перезарядки и дата следующей проверки и перезарядки (число,

ж) ФИО лица проводившего перезарядку;

- выбраковку неисправных огнетушителей;

- возвращение на объект Заказчика на транспортном средстве Исполнителя

перезаряженных огнетушителей.

1.3. По завершении оказания услуг огнетушитель должен быть опломбирован

пломбой исполнителя и иметь паспорт перезарядки огнетушителя с указанием даты

перезарядки/испытаний огнетушителя.

1.4. При обнаружении непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации

исполнителем составляется соответствующий Акт технического состояния с выводами о

непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации, который передается Заказчику.

В случае вывода из строя огнетушителя по вине Исполнителя компенсация ущерба

происходит за счет средств Исполнителя.

2 Качественные характеристики объекта закупки

2.1 Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности

при оказании услуг.

2.2. Оказание услуг осуществляется с учетом специфики учреждений заказчика, не

нарушая режим его работы и внутреннего распорядка.

2.3. Услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 27.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации";

- «Свода правил 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к

эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179);

2.4. Результатом оказания услуг является передача от Исполнителя к Заказчику

соответствующего изъятому количества, типа и марок, технически обслуженных и

перезаряженных огнетушителей с характеристиками, отвечающим требованиям пункта 2.3.

настоящего Технического задания и подписанный сторонами Акт оказания услуг на каждую

переданную партию огнетушителей.

3 Требование к исполнителю

3.1. Исполнитель должен иметь действующую лицензию для оказания данной услуги.

Требование установлено Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об

утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и

сооружений»:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

4 Требование к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий

качества услуг

4.1. Исполнитель гарантирует соответствие результатов услуг требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности

(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования,

установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов,

оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим

условиям.

4.3. На оказанные услуги по перезарядке и испытанию имеющихся у Заказчика

огнетушителей устанавливается гарантийный срок 1 (один) год с момента подписания Акта

сдачи-приемки оказанных услуг.

4.4. Устранение неисправностей, связанных с гарантийными обязательствами,

производятся исполнителем в течение одного рабочего дня после поступления акта

выявленных неисправностей от Заказчика, с использованием материалов и комплектующих

Исполнителя и за его счет.

5 Срок оказания услуг:

Оказание услуг осуществляется Исполнителем с даты заключения контракта по

02.10.2026 по заявкам Заказчика, направляемых Исполнителю с использованием любых

средств связи (телефон, факс, электронная почта и т.д.). Срок исполнения заявки в течение 20

календарных дней с момента ее направления.

6 Место оказания услуг:

Оказание услуг осуществляется на территории Исполнителя.

7 Требования к техническим характеристикам услуг

7.1. Огнетушители, имеющиеся в наличии у Заказчика:

ОП(4) -52 штуки

7.2. Прием огнетушителей от Заказчика и возврат их Заказчику от Исполнителя

производится в рабочее время, согласованное с Заказчиком (понедельник-пятница с 8 до17.00, обед с 12.00 до 13.00) по адресу : г.Казань,ул.Сибирский тракт 10/7