Техническое задание

- Наименование выполняемых работ: Поставка (разгрузка, подъем на этаж) материалов для ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина (ремонт общежития № 1).

- Место поставки товара: г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 25/1 корп. 4

- Срок оказания услуг: в течение 5(пяти) рабочих дней от даты подписания договора

- Характеристика поставляемого товара:

| № | Образец | Наименование | Характерстики товара | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/ventilyator-kanalnyj-osevoj-naveka-vo-ac1-160-s-pultom-2-skorosti-un-00009160-14043761/ | Вентилятор канальный осевой Naveka VO(AC1)- 160 с пультом (2 скорости) УН-00009160 | Вид канала: круглый Мощность (Вт):70 Производительность:530 м³/ч Уровень шума:35 дБ Диаметр воздуховодов: 160 мм Тип выключателя: внешний настенный выключатель Количество скоростей:2 | 4 | шт |
| 2 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/soedinitel-plastik-160-mm-era-16skp-843047/ | Соединитель пластик 160 мм ERA 16СКП | Материал:пластик Форма канала:круглая Сечение:160х160 мм Диаметр воздуховодов:160 мм Цвет:белый | 40 | шт |
| 3 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/koleno-plastik-90-160-mm-era-16kkp-843009/ | Колено пластик 90, 160 мм ERA 16ККП 210-023 | Материал:пластик Форма канала:круглая Сечение:160х160 мм Диаметр воздуховодов:160 мм Угол:90 град Цвет:белый | 10 | шт |
| 4 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/vozduhovod-kruglyj-pvh-160-mm-2-m-era-16vp2-842974/ | Воздуховод круглый ПВХ (160 мм; 2 м) ERA 16ВП2 210-099 | Форма канала:круглая Диаметр воздуховодов:160 мм Материал:пластик Длина:2 м Сечение:160х160 мм Цвет:белый | 10 | шт |
| 5 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/trojnik-t-obraznyj-plastik-160-mm-era-16tp-843078/ | Тройник Т-образный пластик 160 мм ERA 16ТП 210-067 | Материал:пластик Форма канала:круглая Сечение:160х160 мм Диаметр воздуховодов:160 мм Вес нетто:0.305 кг Цвет:белый | 10 | шт |
| 6 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/soedinitel-uglovoj-ploskogo-vozduhovoda-s-kruglym-60h204-d160-era-620sk16kp-843075/ | Соединитель угловой плоского воздуховода с круглым 60х204/D160 ERA 620СК16КП 210-063 | Материал: пластик Форма канала: комбинированная Сечение: 60х204 мм Диаметр воздуховодов:160 мм Цвет: белый | 8 | шт |
| 7 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/koleno-gorizontalnoe-plastik-90-60h204-mm-era-620kgp-843005/ | Колено горизонтальное пластик 90, 60х204 мм ERA 620КГП 210-027 | Материал:пластик Форма канала:прямоугольная Сечение:60х204 мм Диаметр воздуховодов:нет мм Угол:90 град Цвет:белый | 4 | шт |
| 8 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/kanal-ploskij-va-vent-60x204-2m-p-60-2000-20182262/ | Канал плоский ООО "ВА ВЕНТ" 60x204 2М П.60.2000 | Форма канала:прямоугольная Сечение:60х204 мм Длина:2 м Материал:ПВХ (PVC¦поливинилхлорид) Вес нетто:2.49 кг Цвет:белый | 8 | шт |
| 9 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/soedinitel-ploskih-kanalov-ooo-va-vent-60h204-so-60-20909432/ | Соединитель плоских каналов ООО "ВА ВЕНТ" 60*204 СО.60 | Материал:полистирол Форма канала:прямоугольная Сечение:60х204 мм Диаметр воздуховодов:нет мм Вес нетто:0.123 кг Цвет:белый | 18 | шт |
| 10 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/kreplenie-dlya-ploskih-kanalov-ooo-va-vent-60h204-kr-60-20940962/ | Крепление для плоских каналов ООО "ВА ВЕНТ" 60*204 КР.60 | Материал:полистирол Форма канала:прямоугольная Сечение:60х204 мм Диаметр воздуховодов:нет мм Вес нетто:0.039 кг Цвет:белый | 18 | шт |
| 11 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/derzhatel-plastik-160-mm-era-16dkp-842990/ | Держатель пластик 160 мм ERA 16ДКП 210-003 | Материал:пластик Форма канала:круглая Сечение:160х160 мм Диаметр воздуховодов:160 мм Вес нетто:0.035 кг Цвет:белый | 20 | шт |
| 12 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/perehodnik-ekstsentrikovyj-universalnyj-d100-110-120-125-150-160-mm-viento-vpu10-16-2550446/ | Переходник эксцентриковый универсальный ВИЕНТО D100/110/120/125/150/160 ВПУ10-16 | Материал:пластик Форма канала:круглая Сечение:100/110/120/125/150/160 мм Диаметр воздуховодов:100/110/120/125/150/160 мм Вес нетто:0.14 кг Цвет:белый | 14 | шт |
| 13 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/vozduhovod-kruglyj-pvh-d100-mm-l-0-5-m-viento-v10vk05-2549882/ | Воздуховод круглый ПВХ (D100 мм; L=0.5 м) ВИЕНТО В10ВК05 | Форма канала:круглая Диаметр воздуховодов:100 мм Материал:ПВХ (PVC¦поливинилхлорид) Длина:0.5 м Сечение:100х100 мм Цвет:белый | 10 | шт |
| 14 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/koleno-dlya-kruglyh-vozduhovodov-100-mm-90-viento-v10kkp-2550398/ | Колено для круглых воздуховодов (100 мм; 90°) ВИЕНТО В10ККП | Материал:пластик Форма канала:круглая Сечение:100х100 мм Диаметр воздуховодов:100 мм Угол:90 град Цвет:белый Длина:0.145 м | 10 | шт |
| 15 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/anemostat-pritochno-vytyazhnoj-100-mm-viento-100apv-2977526/#searchQuery=анемостаты&searchType=srp | Анемостат приточно-вытяжной 100 мм ВИЕНТО 100АПВ | Тип:приточно-вытяжной Диаметр воздуховодов:100 мм Материал:пластик Регулируемая:да Цвет:белый | 14 | шт |
| 16 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/diffuzor-plastikovyj-dva-160-mm-noizzless-4687202613762-4458222/ | Диффузор пластиковый DVA 160 мм Ventart 4687202613762 | Тип:приточно-вытяжной Диаметр воздуховодов:160 мм Габаритный диаметр:215 Материал:пластик Регулируемая:да Цвет:белый | 4 | шт |
| 17 | https://www.vseinstrumenti.ru/product/2020rs16f-era-233-084-7861928/ | Решетка вентиляционная 2020РС16Ф (фланец 160 мм; 200х200 мм; пластик) ERA 233-084 | Диаметр воздуховодов:160 мм Москитная сетка:нет Регулируемая:нет Разъемная:нет Толщина:42 мм Установочная высота:160 мм Установочная ширина:160 мм | 4 | шт |

5. Поставка товара осуществляется по соглашению сторон. Цена поставляемого товара включает в себя транспортные и прочие расходы, связанные с доставкой товара, расходы на разгрузку, занос в помещения учреждения (общежития), подъем на этаж (без лифта, этажность с 1 по 6 этаж), сборку, вывоз мусора, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных и подлежащих к выплате в соответствии с законодательством РФ.

Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под другим иным обременением.

4. Гарантия качества товара:

1)Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные по Договору, являются не бывшими в эксплуатации и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика.

2) Поставляемые Товары должны быть сертифицированы.

3) Поставщик предоставляет гарантии качества на поставляемые Товары (гарантийный срок эксплуатации Товаров) - не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки, но не менее срока, установленного производителем.

4) В случае выявления недостатков поставленных Товаров в период действия гарантийного срока

эксплуатации Товаров, Поставщик за свой счет устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену Товаров на новые Товары.

5) В случае необходимости замены неисправных или бракованных Товаров в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить замену неисправных Товаров на исправные аналогичные Товары в течение 3 (трех) дней, следующих за днем получения заявки от Заказчика

5. Сроки оплаты товара: В течение 7(Семи) рабочих дней с момента поставки и принятия товара.