Кабель предсердный 5433А

Кабель пациента предназначены для подсоединения систем электрод для стимуляции предсердий к временному электрокардиостимулятору Medtronic модели 5348 с целью временной внешней кардиостимуляции.

Штыревые контакты кабеля должны быть утопленные или защищенные. Кабель должен быть предназначен для многократного использования. Возможна стерилизация паром или этиленоксидом.

Комплект электродных коннекторов на одном конце каждого кабеля должен позволять подключать коннекторы эндокардиальных или миокардиальных электродов для стимуляции с контактными штырьками .диаметром не менее 0.38 и не более 2.41 мм. Коннектор с зажимом на другом конце каждого кабеля предназначен для подсоединения к выходному коннектору на электрокардиостимуляторе модели 5348 .

На блоке коннекторов должен иметься напечатанный на одной стороне символ, обозначающий использование для предсердной стимуляции