## Техническое задание

| Наименование товара | КТРУ | Наименование показателя | Значения показателей | Кол-во, штук | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Игла транссептальная, одноразового использования | 32.50.13.110-00004722 | Устройство, предназначенное для прокола межпредсердной перегородки во время процедуры транссептальной катетеризации для получения доступа к левым отделам сердца, как правило, для облегчения аспирации жидкости и инъекции/инфузии, отбора проб крови и контроля давления. Обычно это длинная тонкая трубка из нержавеющей стали, изогнутая и заостренная на дистальном конце, обычно имеющая разъем с запорным краном и индикаторами ориентации на проксимальном конце. Может включать в себя стилет для облегчения манипуляций с изделией. Это изделие для одноразового использования. | Наличие | 20 | Соответсвует КТРУ |
|  |  | Длина, см | 71 |  | Соответсвует КТРУ |
|  |  | Диаметр, G | 18 |  | Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки |
|  |  | Интегрированный двухходовый кран | на проксимальном конце иглы |  | Необходимо для обеспечения просвета иглы с целью аспирации, инъекций/инфузий, забора крови и мониторинга давления, а также для введения стилета |
|  |  | Материал иглы | Нержавеющая сталь |  | Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки |
|  |  | Материал стилета | Нержавеющая сталь |  | Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки |
|  |  | Тип кривизны | BRK-1 или LrgCrv |  | Необходимо для более легкого прокола межпредсердной перегородки |

## Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке:

## •	Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

## •	Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность, а также исключать возможность контаминации микроорганизмами и другими веществами. При поставке Поставщик предоставляет копии действующих документов качества на товар, в том числе копию регистрационного удостоверения на товар, выданного уполномоченным органом государственной власти.

## •	Требования к безопасности товара: в соответствии с действующими нормами и требованиями.

## •	Остаточный срок годности на момент поставки не менее 9 месяцев.

## •	Срок поставки товара: с даты заключения Контракта в течение 2 рабочих дней.

## •	Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 363025, РСО-Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139а (аптека). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.