- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет государственного контракта:

Оказание услуг по техническому освидетельствованию лифта.

Срок выполнения работы, оказание услуги: С момента заключения государственного контракта, но не ранее 01.08.2026 по 31.08.2026 года.

Порядок оплаты: единовременно

Место оказания услуг: здание Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю расположенные по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 66/2.

| №п/п | Марка, страна производитель | Тип лифта | Скорость движения (м/с) | Грузоподъемность | Количество остановок | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «ЩЛЗ» Россия | Электрический пассажирский модели П 400 | 1,0 | 400 кг | 6 | 2012 |
| 2 | ОАО «ЩЛЗ» Россия | Электрический пассажирский модели П 400 | 1,0 | 400 кг | 7 | 2012 |

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к безопасности товара, работ, услуг, требования                                           к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ.

- Перечень оказываемых услуг:

1.1. Услуги по переодическому техническому освидетельствованию оказываются             в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТ 34303-2024 «Лифты. Общие требования к руководству (инструкции) по техническому обслуживанию», ГОСТ 53387-2009 «Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры», ГОСТ 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации», ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации», ГОСТ 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию», ГОСТ 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».

1.2. Периодическое   техническое освидетельствование лифтов включает в себя:

-	проверку соблюдения требований организации безопасной эксплуатации лифта;

-	визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифта, за исключением размеров, не измеряемых в процессе эксплуатации;

-	проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-	визуальный осмотр, испытания изоляции электрических сетей и электрооборудования и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-	испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

-	испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом.

Услуги должны быть оказаны в полном объёме, с надлежащим качеством в течение всего срока оказания услуг, с применением современных приборов и приспособлений.

Услуги должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативно-правовых актов, технических регламентов, сводов правил, ГОСТов:

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011. № 824;

- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ);

- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ 12.08.2022 N 811;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 903н (с изменениями на 29. 04.2022).

По окончанию проведения периодического технического освидетельствования лифтов Исполнитель выдает Заказчику Акт периодического технического освидетельствования на каждый лифт. Сведения о проведенном периодическом техническом освидетельствовании лифта Исполнитель, записывает в соответствующий раздел паспорта лифта, с указанием срока проведения следующего технического освидетельствования лифта.

Исполнитель обязан оказать указанные услуги в рабочие дни  с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут. Пятница с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут.

Услуги оказываются с использованием расходных материалов, инструментов и оборудования Исполнителя, без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

В ходе оказания услуг должны применяться безопасные и эффективные методы, с соблюдением необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране окружающей среды, установленных правил техники безопасности, охраны труда.

При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья сотрудников Заказчика и Получателя, целостность и сохранность имущества Заказчика и Получателя.

2. Гарантии качества:

Гарантия качества распространяется на все услуги, оказанные Исполнителем, в течение всего срока оказания услуг.

Исполнителем должна быть обеспечена гарантия надлежащего качества услуг, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к данному виду услуг.

3. Требования к Исполнителю:

Наличие у Исполнителя документа, подтверждающего наличие действующего аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра), аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, область аккредитации которой в качестве наименования объекта включает лифты. Требование установлено п. 4 ст.6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов, п. 4.2. ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.