Министерство просвещения Российской Федерации
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

(Санкт-Петербургское СУВУ)

Утверждаю:

Директор Санкт-Петербургского СУВУ

____________ В.В. Миронов

«___» ______________2026 г.

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

1 Предмет контракта: Оказание услуги по разработке локального сметного расчёта на

«Выполнение работ по текущему ремонту актового зала и вспомогательных помещений

Санкт- Петербургского СУВУ»

1.1. Цель закупки: Выполнение работ по текущему ремонту актового зала и вспомогательных помещений Санкт- Петербургского СУВУ

1.2. ОКПД2: 43.11.11

1.3. КТРУ: 41.10.10.000-00000001 - Документация проектная для строительства

1.4. Исполнитель обязан оказать Услуги по наименованию и со следующими техническими, функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), установленными в пункте 5 описания объекта закупки.

2. Место оказания Услуг: по месту нахождения Исполнителя – фактического местонахождения Исполнителя.

3. Период оказание Услуг: в течении 3(трех) рабочих дней с даты представления Заказчиком полного пакета документов.

4. Порядок формирования цены Контракта

4.1. Цена контракта включает: стоимость услуги, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта. Неучтенные затраты Исполнителя по Контракту, связанные с исполнение Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

4.2. Источник финансирования: Средства бюджетных организаций на 2026 год.

5. Номенклатура, количество и требования, предъявляемые к качеству услуги, а также к его техническим, качественным, функциональным характеристикам:

5.1. Общая информация об объекте закупки:

5.1.1. Предоставление услуги по разработке локального сметного расчёта (ЛСМ) на текущий ремонт актового зала.

Виды и объёмы выполняемых работ:

| Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,036 |
| 2 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,12 |
| 3 | Наличник плоский | м | 13,44 |
| 4 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0,12 |
| 5 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 / б/у | 100 шт | 0,12 |
| 6 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,28 |
| 7 | Демонтаж: бра, плафонов // аварийный светильник | 100 шт | 0,02 |
| 8 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,18 |
| 9 | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт | шт | 18 |
| 10 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0,13 |
| 11 | Подвесной профильный светильник Квадрат — 2500*2500mm 200W 3000К | шт | 3 |
| 12 | Подвесной светильник QUADRO 3000K 108W | шт | 10 |
| 13 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,02 |
| 14 | Блок аварийного питания для драйвера светодиодного светильника, аккумулятор литий-ионный, время заряда аккумулятора до 24 ч, напряжение аккумулятора 11,1 В, емкость аккумулятора 4,4 А.ч, время работы в аварийном режиме не менее 1 ч, УХЛ4, IP20, входная мощность до 6 Вт, выходная мощность до 40 Вт | шт | 2 |
| 15 | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный, надпись «ВЫХОД», фон зеленый, надпись белая, ток потребления от адресной линии связи не более 2,21 мА, в системе занимает один адрес, IP41 | шт | 2 |
| 16 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении // Демонтаж | шт | 3 |
| 17 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении// материал б/у | шт | 3 |
| 18 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении // Демонтаж | шт | 4 |
| 19 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении // б/у | шт | 4 |
| 20 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов/ потолок | 100 м2 | 3,01 |
| 21 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 3,01 |
| 22 | Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C | кг | 31,003 |
| 23 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 3,01 |
| 24 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 66,22 |
| 25 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | 99,33 |
| 26 | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в один слой // Демонтаж прим звукоизоляционные плиты | 100 м2 | 0,75 |
| 27 | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм // Демонтаж | 100 м2 | 0,982 |
| 28 | Установка элементов каркаса: из брусьев // Демонтаж | м3 | 2,1 |
| 29 | Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в один слой | 100 м2 | 1,9 |
| 30 | Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с декоративным рисунком, НГ, толщина 12 мм | м2 | 195,7 |
| 31 | Профиль алюминиевый для крепления панелей Омега-образный, толщина закрепляемой панели 10-12 мм, длина 3000 мм | шт | 50 |
| 32 | Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм | шт | 50 |
| 33 | Профиль алюминиевый для крепления панелей L-образный, толщина закрепляемой панели 6-8 мм, длина 3000 мм | шт | 70 |
| 34 | Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 10-13 мм, длина 3000 мм | шт | 25 |
| 35 | Изоляция стен изделиями из минераловатных плит на основе стекловолокна с креплением дюбелями при работе с люльки: в один слой толщиной 100 мм | 100 м2 | 1,9 |
| 36 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 20 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °C не более 0,034/0,037 Вт/(м*К) | м3 | 19,57 |
| 37 | Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком | 100 м2 | 2,06 |
| 38 | Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C | кг | 28,428 |
| 39 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 2,06 |
| 40 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 41,2 |
| 41 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 2,06 |
| 42 | Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг | 2678 |
| 43 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 2,06 |
| 44 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 96,96 |
| 45 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | 61,8 |
| 46 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,357 |
| 47 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,62 |
| 48 | ПЛИНТУС АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЫСОТОЙ 60 ММ ДЛИНА 3 МЕТРА. ПЛ 60 | м | 62,62 |
| 49 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 | 1,96 |
| 50 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой // фанера | 100 м2 | 1,96 |
| 51 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 | 1,96 |
| 52 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 1,96 |
| 53 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 1,96 |
| 54 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | м3 | 19,6 |
| 55 | Гравий керамзитовый М 300, фракция 10-20 мм | м3 | 21,56 |
| 56 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,96 |
| 57 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 3,9984 |
| 58 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до 50 мм | 100 м2 | 1,96 |
| 59 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 5,9976 |
| 60 | Армирование стяжек сетками сварными | 100 м2 | 1,96 |
| 61 | Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 197,96 |
| 62 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 1,96 |
| 63 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм | т | 1,47 |
| 64 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 39,2 |
| 65 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом // плитка пвх | 100 м2 | 1,88 |
| 66 | Плитка кварцвиниловая Natisston Rubis Snonuten замковая 600х125х3,5 мм 2,25 кв.м защитный слой 0,3 мм с микрофаской художественная | м2 | 192,7 |
| 67 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. // Демонтаж | 100 шт | 0,2 |
| 68 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. // б/у | 100 шт | 0,2 |
| 69 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,173 |
| 70 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,173 |
| 71 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевин из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | м2 | 18,165 |
| 72 | Снятие подоконных досок: пластиковых | 100 м2 | 0,08745 |
| 73 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м | 0,159 |
| 74 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0,4 |
| 75 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм // ПРИМ 550мм | м | 15,9 |
| 76 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля // потолок грильятто | 100 м2 | 2,21 |
| 77 | Комплект потолка Грильятто | м2 | 227,63 |
| 78 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 // Демонтаж | шт | 18 |
| 79 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,036 |
| 80 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,16 |
| 81 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,00064 |
| 82 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | 4,8 |
| 83 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 | м3 | 0,1 |
| 84 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,02 |
| 85 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,05838 |
| 86 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,2 |
| 87 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 1,1 |
| Раздел 2. Монтаж оборудования |  |  |  |
| 88 | Узлы и детали с механической обработкой массой до 50 кг | шт | 5 |
| 89 | Выносной софит стационарный | шт | 1 |
| 90 | Кронштейн настенный для светового оборудованияна на 4 прибора | шт | 2 |
| 91 | Оборудование сценических подъемов,: дорога попланного занавеса | компл | 1 |
| 92 | Дорога попланового занавеса ИМЛАЙТ | шт | 1 |
| 93 | Пульт регулирования, количество ручек: до 24 | шт | 1 |
| 94 | Световая консоль STAGE4 RAVEN NEST | шт | 1 |
| 95 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 1 |
| 96 | Пульт управления нерцепями ИМЛАЙТ Switch Control-12 | шт | 1 |
| 97 | Блок силовых розеток AVCLINK LX-PDU07 | шт | 2 |
| 98 | Крепеж для рэка 8U-33U ИМЛАЙТ | шт | 28 |
| 99 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 100 | Шкаф настенный / ШРН.60.28.30-4U ИМЛАЙТ | шт | 1 |
| 101 | Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ | шт | 30 |
| 102 | Прожектор заливающего света LED. STAGE4 broPAR-C 19x12XWAU | шт | 16 |
| 103 | Прожектор поворотная "голова" типа SPOT. STAGE4 broSPOT 120 | шт | 6 |
| 104 | Прожектор типа FRESNEL. ИМЛАЙТ FRENELLED WW150 | шт | 8 |
| 105 | Пульт связи помощника режиссера, до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения | шт | 1 |
| 106 | Профессиональный цифровой микшерный пульт. VOLTA D2-MIX 24 | шт | 1 |
| 107 | Встраиваемый модуль. VOLTA DANTE module for D2-MIX 24 | шт | 1 |
| 108 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 1 |
| 109 | Цифровой мультикор. VOLTA DIO24 | шт | 1 |
| 110 | Прибор или аппарат | шт | 6 |
| 111 | Октава OWS-U1200H Цифровая радиосистема | шт | 4 |
| 112 | Октава OWS-U1200D01 Цифровая радиосистема | шт | 2 |
| 113 | SHURE PGA58-XLR-E Кардиоидный вокальный микрофон c выключателем, с кабелем XLR -XLR | шт | 2 |
| 114 | Октава OWS-A01R | шт | 6 |
| 115 | ИМЛАЙТ. Занавес Классика , складка 1:2, размер 6,5*4,3м Цвет: любой, с нанесением печати | шт | 2 |
| 116 | ИМЛАЙТ. Арлекин Гладь, размер 8*0,9 м.. Цвет: любой, с нанесением печати | шт | 1 |
| 117 | ИМЛАЙТ. Кулиса боковая Классика, складка ГВОЗДЬ 1:1,5, размер 2,4*4,7 м Цвет: бежевый | шт | 4 |
| 118 | ИМЛАЙТ. Падуга Классика, складка ГВОЗДЬ 1:1,5, размер 9*0,7 м Цвет: бежевый | шт | 2 |
| 119 | ИМЛАЙТ. Задник Классика, складка ГВОЗДЬ 1:1,5, размер 5,5*4,3м Цвет:бежевый | шт | 2 |
| 120 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м | 100 м | 0,138 |
| 121 | DKC 35012 Лоток 100х50 L2000 | м | 6 |
| 122 | DKC 35512 Крышка с заземлением на лоток осн.100 L2000 | м | 6 |
| 123 | DKC 36470 Перегородка SEP L2000 Н50 | м | 6 |
| 124 | DKC BPL2920 П-образный профиль PSL, L2000, толщ.1,5 мм | м | 1,8 |
| 125 | DKC CM010616 Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 | шт | 10 |
| 126 | DKC CM120600 Шайба М6 кузовная DIN9021 | шт | 10 |
| 127 | DKC CM010610 Винт с крестообразным шлицем М6х10 | шт | 9 |
| 128 | DKC CM100600 Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | шт | 10 |
| 129 | DKC CM030508 Винт для электрического соединения М5х8 | шт | 3 |
| 130 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,0015 |
| 131 | DKC 37501R Никелированная пластина для заземления PTCE | шт | 3 |
| 132 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт | 0,1 |
| 133 | DKC BHU11200 Скоба монтажная U-образная с резьбой М10 с гайками для труб d 2" | шт | 10 |
| 134 | DKC CM111000 Гайка шестигранная М10 | шт | 20 |
| 135 | DKC CM121000 Шайба М10 кузовная DIN9021 | шт | 20 |
| 136 | Дюбель-гвоздь 6х40 | шт | 194 |
| 137 | Узлы и детали с механической обработкой массой до 50 кг | шт | 5 |
| 138 | Закладная деталь, для установки выносного софита инд. изг. | шт | 5 |
| 139 | Подвес без деревянной подшивки | шт | 10 |
| 140 | Подвес софита инд. изг. | шт | 5 |
| 141 | Подвес дороги занавеса инд. изг. | шт | 5 |
| 142 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт | 0,12 |
| 143 | Струбцина для крепления на трубу d30-41 мм . Нагрузка 16 кг.Сталь. | шт | 12 |
| 144 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,165 |
| 145 | Кабель ВВГнг(А)LS ltx 3х2,5 | м | 15,81 |
| 146 | Кабель U/UTP cat 5Е нг(А)-LSLTx | м | 1,02 |
| 147 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 2,1 |
| 148 | Кабель ВВГнг(А)LS ltx 3х2,5 | м | 64,77 |
| 149 | Кабель U/UTP cat 5Е нг(А)-LSLTx | м | 91,29 |
| 150 | Кабель F/UTP cat 5Е нг(А)-LSLTx | м | 58,14 |
| 151 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 10 мм2 | 100 м | 0,745 |
| 152 | Кабель ВВГнг(А)LS ltx 3х2,5 | м | 7,65 |
| 153 | Кабель U/UTP cat 5Е нг(А)-LSLTx | м | 44,88 |
| 154 | Кабель F/UTP cat 5Е нг(А)-LSLTx | м | 5,1 |
| 155 | Кабель Микрофонный | м | 18,36 |
| 156 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 1,11 |
| 157 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,76 |
| 158 | DKC 6071R-020N100P Металлорукав DN 20мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5, с протяжкой, 100 м, цвет чёрный | м | 64,26 |
| 159 | DKC 6071R-027NP Металлорукав DN 26мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 26,5 мм, Dнар 31,5, с протяжкой, 25 м, цвет чёрный | м | 13,26 |
| 160 | DKC 53334 Держатель оцинкованный односторонний, д.25мм с крепежным отверстием 8,5х6 мм | шт | 158 |
| 161 | DKC 53346 Держатель оцинкованный односторонний, д.32мм с крепежным отверстием 8,5 х 6 мм | шт | 33 |
| 162 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт | 0,12 |
| 163 | Разъём панельный XLR M 3 pin | шт | 1 |
| 164 | Розетка панельная SCHUKO | шт | 8 |
| 165 | EKF AKB16-4 Колодка 4 гн. 16А 3,5кВт с/з Эксперт EKF PROxima | шт | 3 |
| 166 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2 | шт | 4 |
| 167 | Коннектор rj45 Keystone Jack RJ-45 экранированный cat5e | шт | 4 |
| 168 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 53 |
| 169 | C3FXX Разъем XLR кабельный, 3 контакта, гнездо | шт | 24 |
| 170 | C3MXX Разъем XLR кабельный, 3 контакта, штекер | шт | 25 |
| 171 | Патч-корд KAT.5e FTP 3 метра | шт | 4 |
| 172 | Коробка ответвительная на стене | шт | 1 |
| 173 | DKC 54100 Коробка ответвит. с 10 кабельными вводами д.32мм, IP55, 190х140х70мм | шт | 1 |
| 174 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт | 0,03 |
| 175 | Клемма 3x0.08-2.5мм 222-413 WAGO | шт | 3 |
| 176 | Коммутатор служебной связи | шт | 1 |
| 177 | D - Link Сетевое оборудование DGS - 1100 - 05V2 A1A Настраиваемый L2 коммутатор с 5 портами 10 100 1000Base - T Коммутатор | шт | 1 |
| 178 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 1 |
| 179 | Блок переключения сигнала DMX, высота 1U, монтаж в рэк DMX SELECTOR | шт | 1 |
| 180 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 181 | Коробка универсальная 250х250х120 мм, цвет — черный Коробка универсальная КУ25.25.12 | шт | 1 |
| 182 | Рамка коробки КУ25.25, 10 модуля, цвет — черный Рамка модульная РМ25.25 | шт | 1 |
| 183 | Крепежный набор для установки оборудования или аксессуаров в РЭК Крепеж для рэка 8U-33U | шт | 4 |
| 184 | Панель с разъемом XLR3F, 35х85 мм, 1 модуль, цвет — черный Панель модульная ПМ01-1XLR3F | шт | 1 |
| 185 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт | 0,05 |
| 186 | Панель с розеткой SHUKO — 1 шт, 70х85 мм, 2 модуля, цвет — черный Панель модульная ПМ02-1SCHUKO | шт | 1 |
| 187 | Панель с разъемом EtherCON 5, 35х85 мм, 1 модуль, цвет — черный Панель модульная ПМ01-EtherCON.5 | шт | 1 |
| 188 | Панель глухая, 35х85 мм, 1 модуль, цвет — черный Панель модульная ПМ01-BLANK | шт | 1 |
| 189 | Панель глухая, 105х85 мм, 3 модуля, цвет — черный Панель модульная ПМ03-BLANK | шт | 1 |
| 190 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,29 |
| 191 | Металлорукав DN 20мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5, с протяжкой, 100 м, цвет чёрный 6071R-020N100P | м | 29 |
| 192 | Держатель оцинкованный односторонний, д.25мм с крепежным отверстием 8,5х6 мм 53334 | шт | 73 |
| 193 | Дюбель-гвоздь 6х40 | шт | 73 |
| 194 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,885 |
| 195 | Кабель ВВГнг(А)LS ltx 3х2,5 | м | 29,07 |
| 196 | Кабель U/UTP cat 5Е нг(А)-LSLTx | м | 32,13 |
| 197 | Кабель F/UTP cat 5Е нг(А)-LSLTx | м | 29,07 |
| 198 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 199 | Кабель Микрофонный | м | 10,2 |
| 200 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0,11 |
| 201 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2 | шт | 1 |
| 202 | Коннектор rj45 Keystone Jack RJ-45 экранированный cat5e | шт | 1 |
| 203 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 11 |
| 204 | C3MXX Разъем XLR кабельный, 3 контакта, штекер | шт | 4 |
| 205 | C3FXX Разъем XLR кабельный, 3 контакта, гнездо | шт | 3 |
| 206 | Патч-корд rj45 KAT.5e FTP 0,5 м. | шт | 1 |
| 207 | Патч-корд KAT.5e FTP 3 метра | шт | 1 |
| 208 | Патч-корд rj45 KAT.5e FTP 10 м. | шт | 1 |
| 209 | Удлинитель 4 гнезда 5 метров 16А/3,5кВт с заземлением ПВС | шт | 1 |
| 210 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 16 |
| 211 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 4 |
| Раздел 3. Сопутствующие работы |  |  |  |
| 212 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 11,25 |
| 213 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 11,25 |
| 214 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км | 1т груза | 11,25 |

5.1.2. Предоставление услуги по разработке локального сметного расчёта (ЛСМ) на текущий ремонт помещения актового зала Санкт-Петербургского СУВУ (спортивный зал, хоккейная кладовая, лыжная кладовая, коридор, кабинет).

5.1.3. Предоставление услуги по разработке локального сметного расчёта (ЛСМ) на текущий ремонт помещения актового зала Санкт-Петербургского

5.1.3. Местонахождение объектов: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Загородная, д. 63

5.2. Информация об условиях исполнения Контракта:

5.2.1. Доступ к комплекту документации, указанной в п. 5.1. описания объекта закупки, обеспечивается Заказчиком. Формат документации определен приказом Минстроя России 
от 4 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

5.2.2 Исполнитель проводит разработку ЛСР в соответствии требованиями сметно-нормативной базы ФЕР-2020 (Приказ Минстроя России от 17.11.22 №969/пр), (перевод в текущий уровень цен (I-II кв. 2026 г.) осуществляется на основании письма Минстроя от 30.12.2025г. №81879-ИФ/09 по элементам прямых затрат по объектам строительства (г. Санкт-Петербург, объекты образования, прочие), базисно-индексный метод), технических регламентов и действующих нормативных документов, сводов правил, государственных стандартов, выполнение которых обеспечивает соответствие требованиям технических регламентов, а также результатам инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации;

5.2.3. Исполнитель также осуществляет рассмотрение оперативных изменений, внесенных в подразделы проектной документации, указанные в п. 5.1. описания объекта закупки, в ходе оказания Услуги (при необходимости), с оценкой соответствия данных изменений требованиям технических регламентов, сводов правил, государственных стандартов, результатам инженерных изысканий;

5.2.4. Входе предоставления услуги Исполнитель имеет право дополнительно запросить у Заказчика имеющиеся в его распоряжении иные документы, необходимые для оказания Услуги;

5.2.5. В ходе предоставления услуги Исполнитель готовит и передает следующие документы:

5.2.5.1. Локальные сметные расчёты (на текущий ремонт помещений Санкт-Петербургского СУВУ) , составленные по результатам рассмотрения документации.

6. Исполнитель должен соответствовать следующим требованиям:

6.1. Разработчик смет должен иметь:

-профильное высшее образование (строительство, экономика в строительстве, ПГС) либо среднее специальное образование с последующей переподготовкой по сметному делу;

-дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве;

-понимание нормативно‑правовой базы в сфере строительства и сметного дела.

6.2. Специалист должен ориентироваться в:

-Градостроительном кодексе РФ;

-Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-приказах Минстроя России (в т. ч. № 557/пр от 07.07.2022, № 783/пр от 12.05.2017);

-действующих сметных нормативах: ГЭСН, ФЕР, ТЕР;

-методических документах по определению сметной стоимости строительства;

-правилах оформления и представления документации для госэкспертизы.

6.3. Разработчик должен уметь:

-читать проектную и рабочую документацию, чертежи, спецификации;

-определять объёмы работ на основании ведомостей объёмов работ, чертежей и спецификаций;

-применять сметные нормативы (ГЭСН, ФЕР, ТЕР) и корректно выбирать расценки;

-учитывать условия производства работ (осложняющие факторы, сезонность, стеснённость и т. д.);

-рассчитывать затраты труда, времени эксплуатации машин и механизмов, расхода материалов;

-составлять разные виды сметных расчётов:

-локальные сметные расчёты (сметы);

-объектные сметные расчёты;

-сводный сметный расчёт стоимости строительства;

-сметные расчёты на отдельные виды затрат;

-при необходимости — сводку затрат;

-работать с программным обеспечением для составления смет (ГРАНД‑Смета, Smeta.ru, АВС, WinSmeta и др.);

-оформлять документацию в соответствии с рекомендуемыми образцами (приложения № 2–7 к Методике);

-формировать комплект прилагаемых документов: пояснительную записку, ведомости объёмов работ, обосновывающие документы;

-правильно указывать результаты вычислений: в локальных сметах — в рублях с округлением до копеек, в объектных и сводных расчётах — в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.

7. Результат услуги:

Результатом оказания услуг по Контракту является изготовление ЛСР Исполнителем, указанных в п. 6.1 описания объекта закупки, которое соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических документов представленной Заказчиком документации и (или) результатов инженерных изысканий).

8. Требования к документации, передаваемой Исполнителем по результатам оказания услуг:

ЛСР предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 1 экз. и 1 экз. в электронном виде (на электронном носителе) на русском языке в редактируемых форматах. Электронная версия заключения передается на электронном носителе.

В корневом каталоге электронного носителя должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание электронной версии ЛСР на электронном носителе должно соответствовать бумажной версии Заключения.

Отчетную документацию направить по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Загородная, д. 63.

Согласовано: заведующий частью (АХ)__________________В.И. Давыдов

Составил: Смотритель зданий и сооружений А.Г. Скоробогатов