Приложение №1

Техническое задание на поставку комплектов противоэпидемических одноразовых

| Наименование товара, ОКПД | Наименование характеристики | Функции, величина или наличие характеристики |
| --- | --- | --- |
| Противоэпидемический комплект «САДОЛИТ-1А» или эквивалент 14.12.30.190. | Противоэпидемический комплект | Одноразового использования Размер: универсальный (50-56) |
|  | Обеспечивает высокую защиту органов дыхания и кожных покровов | Наличие |
|  | Является универсальным средством защиты | Защита от риска биологического заражения патогенными микроорганизмами I – IV группы патогенности персонала лабораторий и медицинских учреждений, врачебного и санитарного персонала судебно-медицинской экспертизы, в ветеринарии и на станциях по борьбе с болезнями животных. |
|  | В состав противоэпидемического комплекта входят | - Халат 1 шт. не менее 140 см со стойкой и запахом, пл. не менее 60 г/м.кв (ткань «Спанбонд»): - по типу хирургического, но значительно длиннее (до нижней трети голени); - полы халата должны глубоко заходить одна на другую; - пояс и завязки у ворота состоят из двух частей, пришитых каждая к отдельному полу; - для завязывания рукавов пришивают одну длинную тесемку; - пояс халата длинный, из 2-х частей, один конец пропущен через вторую полу и завязываются спереди; - воротник-стойка на завязках, завязка - из 2-х частей, завязывается на левой стороне петлей; - рукав прямой с одной длинной завязкой снизу.. -Комбинезон 1 шт. одноразовый ламинированный пл. не менее 50 г/м.кв (ткань «Спанбонд»): - силуэт - прямой, не отрезной по линии талии; - застежка центральная на тесьму-молнию с внутренним пылезащитным клапаном. Клапан у горловины фиксируется текстильной застежкой (только для изделий не подлежащих стерилизации). - рукав втачной, рубашечного покроя; - по низу рукавов и брюк – эластичная лента (резинка); - в области талии прилегание регулируется эластичной лентой (резинкой) на спине.. -Шапочка-шлем хирургическая 1 шт. «Шлем противоэпидемический» пл. не менее 42 г/м.кв (ткань «Спанбонд»): - с пелериной и кулиской. -Бахилы 1 пара высокие на завязках, ламинированная подошва пл. 42/60 г/м.кв, предназначены для надевания на обувь (ткань «Спанбонд»): - высота голенища бахилы достигает середины голени; - голенище прямой формы; - фиксация бахилы на ноге происходит в области голени.. -Нарукавники медицинские 1 пара на резинке ламинированные пл. не менее 60 г/м.кв (ткань «Спанбонд»). -Фартук ламинированный 1 шт.пл. не менее 60 г/м.кв (ткань «Спанбонд»), длина не менее 100 см. -Фильтрующий респиратор: 1 шт. - класс фильтрующей эффективности не ниже FFP2; выполнен в виде легкой многослойной бесклапанной фильтрующей полумаски, у которой фильтрующий элемент служит лицевой частью (корпусом) -Салфетка-полотенце пл. не менее 25 г/м.кв (ткань «Спанбонд»), размер не менее 30 х 40 см.. -Перчатки хирургические 2 пары неопудренные, стерильные изготовлены из натурального латекса, Цвет: белый, кремовый. Описание: - анатомическая форма, изогнутые пальцы, текстурированная поверхность, с валиком; Стерилизация: оксид этилена. Хранение: При температуре от 0 до 30 градусов Цельсия и относительной влажности не выше 85%. Длина: 290+/- 10 мм. Ширина ладони: 104 – 110 мм.. -Очки защитные закрытые 1 шт. без вентиляции с минеральными защитными безосколочными стеклами “Триплекс” с предварительно нанесенным твердым и, одновременно, незапотевающим влагостойким покрытием. Эффект незапотевания обеспечивается в течение гарантийных сроков хранения и эксплуатации очков. Очки с мягким корпусом из ПВХ пластиката, максимально устойчивы к абразивному воздействию и обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией не менее 1,2 Дж. Обеспечивают защиту от биологических жидкостей и микроорганизмов. Регулируемая эластичная наголовная лента выполнена из маслобензостойкой резины.. - Паспорт – памятка - Пакет для утилизации; 1 шт. 1 шт.. |
|  | Свойство ткани | Нетканое геосинтетическое полотно, изготавливаемое из 100%-ных полипропиленовых мононитей методом термоскрепления. Данное геосинтетическое полотно не токсично, не вызывает аллергических реакций, антистатично, имеет хорошую воздухопроницаемость одновременно с пылезащитными свойствами, щелочно- и кислотоупорны, обладает высокими водо- и кровоотталкивающими свойствами, обеспечивает защиту от внутрибольничных инфекций. |
|  | Технические характеристики ткани | Соответствует требованиям ГОСТ Р ЕН 13795 |
|  | Стерильность | Отсутствие |
|  | Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ | Наличие |
|  | Класс потенциального риска медицинского изделия | Не ниже 2б (должен быть указан в Регистрационном Удостоверении мед.изделия) |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Гарантийный срок хранения комплекта | Не менее 3 лет со дня изготовления |
|  | Масса одного комплекта | Не более 1 кг |

1. Требования к качеству товара: Поставляемый товар должен соответствовать техническим характеристикам ТУ 9398-002-45508262-2010,   быть новым товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства. Товар должен быть изготовлен не ранее 2024г. Срок годности поставляемого товара должен составляет не менее 36 месяцев с момента поставки.

2. Требования к упаковке товара: Комплектующие укладываются в упаковочный пакет и запаиваются термическим швом.

3. Место, условия и срок поставки товара: Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется Поставщиком по согласованию с Заказчиком в течение 20 календарных дней со дня подписания контракта в рабочее время с понедельника по четверг  с 8.30 до 17.30 (перерыв с 12.00 до 12.48), в пятницу с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12-00 до 12-48) по местному времени Заказчика.

Товар поставляется Поставщиком Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет по адресу: 428014, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Крупской, д.9.

Поставщик за три дня до поставки уведомляет Заказчика о готовности к отгрузке товара и извещает Заказчика о сроке доставки товара. Поставка товара и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет средств и силами Поставщика. Поставка Товара осуществляется одной партией в полном объеме.