ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка товаров (Элемент питания литиевый)

1.Объект закупки:

| № п/п | Наименование объекта закупки | ОКПД2/ КТРУ | Единицы измерения | Количество | Тип объекта закупки | Наименование характеристики | Значения характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Элемент первичный и батарея первичных элементов | 27.20.11.000/ 27.20.11.000-00000005 | Штука | 4 | Товар | Тип элемента питания | Литиевый | - |
|  |  |  |  |  |  | Размер элемента питания | 1/2АА | - |
|  |  |  |  |  |  | Форма элемента питания | Цилиндрическая | - |
|  |  |  |  |  |  | Номинальное напряжение | 3 | Вольт |
|  |  |  |  |  |  | Вид элемента питания | CR14250 | - |
|  |  |  |  |  |  | Обозначение электрохимической системы | L | - |
|  |  |  |  |  |  | Номинальная ёмкость | 950 | Миллиампер-час |

Обоснование использования дополнительных характеристик: Необходимость поставки товара надлежащего качества, с параметрами характеристик в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика

2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

Дата выпуска товара: не ранее 2024 года.

Требования к гарантийному сроку Товара: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Требования к объему предоставления гарантий качества: 100 % на весь объем поставленного Товара.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

3. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5. Информация о технических регламентах и стандартах: соответствие товара ГОСТ Р53165-2020.

6. Характеристики элемента питания литиевого соответствует правилам энергетической эффективности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1221 (ред. от 21.04.2018) "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7. Сроки поставки в соответствии с графиком поставки.

8. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара  требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ: – Сертификат/Декларация соответствия (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара)

ГРАФИК ПОСТАВКИ

| Периодичность поставки Товара | Срок поставки Товара | Количество Товара |
| --- | --- | --- |
| Однократно | В течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта / Договора | В полном объеме |

Должностное лицо Заказчика, либо лицо его замещающее, ответственное за исполнение Договора / Контракта, включая внутреннюю экспертизу, а так же изменение и/ или расторжение Договора / Контракта (при необходимости): инженер по ремонту и обслуживанию медицинской техники Ситников Эдуард Александрович, +7-912-640-69-81.

Внимание!

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ