 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

закупка строительных и расходных материалов для проведения текущего ремонта в коридорах и палатах Клиники
1. Объем, ассортимент и характеристики товара:

	№ п/п
	Наименование

товара
	Технические условия и требования,

предъявляемые к изделиям
	Ед. изм.
	Кол-во


	ОКДП2

	1
	Плита к подвесному потолку 600х600х12 мм Armstrong Bajkal Board или эквивалент
	Тип товара: Плита; Материал: Минеральное волокно; Подвесная система: Т-24; Размер плит, мм: 600х600;
Толщина плиты, мм: 12; Цвет: Белый; Фактура: С червоточинами; Вес на 1 м2, кг: 2,5; Вид помещения: Медицинское; Влагостойкость: 90%; Звукоизоляция: 34 дБ; Коэффициент звукопоглощения (aw): 0,45; Светоотражение: 85%; Класс пожарной опасности: КМ1
	шт
	179
	23.65.11.000

	2
	Плита к подвесному потолку 600х600х12 мм Armstrong Bajkal Board или эквивалент
	Тип товара: Плита; Материал: Минеральное волокно; Подвесная система: Т-24; Размер плит, мм: 600х600;

Толщина плиты, мм: 12; Цвет: Белый; Фактура: С червоточинами; Вес на 1 м2, кг: 2,5; Вид помещения: Медицинское; Влагостойкость: 90%; Звукоизоляция: 34 дБ; Коэффициент звукопоглощения (aw): 0,45; Светоотражение: 85%; Класс пожарной опасности: КМ1
	шт
	81
	23.65.11.000

	3
	Дюбель распорный 6x40 мм полипропилен (500 шт.)  или эквивалент
	Тип товара: Дюбель; Основание: Бетон, Газобетон, Пенобетон, Природный камень, Пустотелый кирпич; Материал дюбеля: Полипропилен; Тип работ: Внутренние работы; Вид: Универсальный; Механизм действия: Распорный; Диаметр дюбеля, мм: 6; Длина дюбеля, мм: 40; Диаметр сверления отверстия, мм: 6;

Глубина сверления отверстия, мм: 50; Диаметр подходящего шурупа: 4-4,5 мм
	шт
	5
	25.94.11.110

	4
	Саморезы клопы 38 (41)x4,2 мм (200 шт.)  или эквивалент
	Тип товара: Саморезы по металлу; Применение: ДВП, Металл, Сайдинг; Длина, мм: 38 (41); Диаметр, мм:

4,2; Наконечник: Острый; Толщина основания из металла, мм: До 0,9; Форма головки: Полусферическая с прессшайбой; Шлиц: PH2; Материал: Оцинкованная сталь; Тип покрытия: Оцинкованный; Цвет: Сталь; Цвет покрытия: Белый; Резьба: Полная
	шт
	8
	25.94.11.110

	5
	Подвес к подвесному потолку 1 м
	Тип товара: Подвес; Материал: Сталь; Тип подвеса: Евро; Высота, мм: 1000
	шт
	90
	25.72.14.190

	6
	Бур SDS-plus КМ 6х100х160 мм  или эквивалент
	Тип товара: Бур; Тип хвостовика: SDS-plus; Назначение: По бетону, По камню, По кирпичу; Диаметр, мм: 6; Наконечник: Твердосплавный; Совместимость с инструментом: Перфоратор; Количество режущих кромок: 4; Рабочая длина, мм: 100; Тип бура: Спиральный; Вид спирали: Двойная спираль; Материал: Легированная сталь; Количество граней режущей головки: 4
	шт
	5
	25.73.40.112

	7
	Бита Rage by Vira PH2 магнитная 70 мм торсионная (5 шт.)  или эквивалент
	Тип товара: Бита; Тип бит: Односторонняя; Торсионная бита: Да; Форма шлица: Крестообразный (PH); Размер шлица: 2; Материал: Сталь (S2); Покрытие: Фосфатное; Тип хвостовика: Шестигранный (1/4” HEX); Совместимость с инструментом: Аккумуляторная отвертка, Отвертка, Шуруповерт; Длина, мм: 70; Особенности: Магнитная
	упак
	1
	25.73.30.230

	8
	Шпатель малярный Hesler 60 мм с эргономичной ручкой или эквивалент
	Тип товара: Шпатель; Вид: Малярный; Виды работ: Выравнивание; Применение: Для шпатлевки, Для штукатурки; Материал рабочей части: Сталь; Материал ручки: Двухкомпонентная; Длина ручки, см: 12; Форма: Трапециевидная; Ширина, мм: 60; Высота полотна, мм: 100; Толщина полотна, мм:1; Особенности: Эргономичная рукоятка
	шт
	2
	25.73.60

	9
	Линолеум полукоммерческий 3 м Juteks Profi Master Tokio 3 антистатический  или эквивалент
	Тип товара: Линолеум; Тип линолеума: Полукоммерческий; Ширина, мм: 3000; Цвет: Бежевый; Тип дизайна: Камень; Класс покрытия по области применения: 32; Помещение: Ванная комната, Детская, Кабинет, Коридор, Кухня, Лоджия, Прихожая, Спальня; Состав: Гетерогенный; Основа: Вспененный ПВХ; Класс пожарной опасности: КМ2; Толщина защитного слоя, мм: 0,4; Общая толщина, мм: 2; Длина рулона, пог. м: 37; Устойчивость к скольжению: R10; Истираемость: Не более 30 г/м2; Совместимость с теплым полом: Да, не более 27°С; Абсолютная остаточная деформация, мм: Не более 0,5
	пог. м
	77
	22.23.15.000

	10
	Шпатель малярный Hesler 125 мм с эргономичной ручкой  или эквивалент
	Тип товара: Шпатель; Вид: Малярный; Виды работ: Выравнивание; Применение: Для шпатлевки, Для штукатурки; Материал рабочей части: Сталь; Материал ручки: Двухкомпонентная; Длина ручки, см: 12; Форма: Трапециевидная; Ширина, мм: 125; Высота полотна, мм: 100; Толщина полотна, мм:1; Особенности: Эргономичная рукоятка
	шт
	2
	25.73.60

	11
	Люк ревизионный Центр Тагис ЛР пластиковый 200х300 мм врезной с ручкой  или эквивалент
	Тип товара: Люк ревизионный; Способ монтажа: Врезной; Способ открывания: Ручка; Высота люка с рамой, мм: 320; Ширина люка с рамой, мм: 220; Тип запирания: Защелка; Материал: Пластик; Размещение:
Настенное, Потолочное; Цвет: Белый; Цвет по каталогу RAL: 9010; Тип дверцы: Распашная; Высота дверцы, мм: 275; Ширина дверцы, мм: 175; Угол открывания: 135°; Наличие уплотнителя: Без уплотнителя; Вид ручки: Скрытая; Глубина люка с рамой, мм: 24; Установочный размер, мм: 200х300; Особенности: С фланцем; Количество дверей: 1; Тип монтажа: Открытый; Назначение: Для ванной; Тип люка: Без отделки; Толщина пластика, мм: 2
	шт
	1
	22.23.12.140

	12
	Брусок 40х40х3000 сухой строганный (хвоя), сорт АБ
	Тип товара: Брусок; Тип: Сухой; Применение: Для обрешетки конструкций, Для строительства; Сорт древесины: АБ; Материал изготовления: Хвойная древесина (ель); Обработка поверхности: Строганая;  Длина, мм: 3000; Ширина, мм: 40; Толщина, мм: 40; Тип конструкции: Цельный; Тип поверхности: Гладкий; Влажность, %: Не более 16 – 18; Тип сушки: Камерная; Особенности: Калиброванный; Количество строганых сторон: 4; Допустимое отклонение Длина +/- 2 мм, по ширине +/- 3 мм
	шт
	25
	16.10.10.119

	13
	БИБЕР 32516 Валик с бюгелем Полиакрил ворс 17мм d6 для стен/потолков 230мм (50)  или эквивалент
	Тип товара: Валик; Материал валика: Полиакрил; Длина ворса, мм: 17; Диаметр, мм: 69; Диаметр отверстия, мм: 6; Размер, мм: 230; Материал ручек: Пластик
	шт
	2
	32.91.19.120

	14
	Лента монтажная перфорированная, волна, 12х0,55мм (25м), оцинк.  или эквивалент
	Тип товара: Лента крепежная; Применение: Для воздуховодов, Для теплого пола; Вид: Перфорированная; Материал: Оцинкованная сталь; Форма: Волнистая; Ширина, мм: 12; Толщина, мм: 0,5; Длина, м: 25; Диаметр отверстий, мм: 5; Металлическая лента с волнистой кромкой используется в качестве дополнительной страховки к крепежным элементам
	шт
	1
	25.72.14.190

	15
	ВЕТОНИТ Фаст 4000 (20кг) быстротвердеющий наливной пол  или эквивалент
	Тип товара: Ровнитель (стяжка пола); Вид: Быстротвердеющий, Первичный, Универсальный; Совместимость с теплым полом: Да; Тип работ: Внутренние работы; Тип помещения: Влажное помещение, Сухое помещение; Помещение: Ванная и туалет, Жилое помещение, Кухня, Общественное помещение; Основание: Бетонный пол, Цементно-песчаная стяжка; Вид финишного покрытия: Ламинат, Линолеум, Паркет; Метод нанесения: Машинный, Ручной; Фракция, мм: 0,6; Толщина слоя, мм: От 3 до 80; Расход сухой смеси: 1,6 кг/м2/мм; Жизнеспособность раствора, мин: 30; Время высыхания: 1-21 сутки; Хождение по полу через, ч: 4; Возможность укладки напольного покрытия: 1-21 сутки; Температура проведения работ, °С: От +10 до +25; Температура эксплуатации, °С: От 0 до +50; Прочность на сжатие, Мпа: Не менее 16; Прочность сцепления, Мпа: Не менее 0,6; Прочность на изгиб, Мпа: Не менее 4
	шт
	5
	23.64.10.110

	16
	КРЕПС Клей для плитки Усиленный (25кг)  или эквивалент
	Тип товара: Плиточный клей; Основа: Цементная; Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы; Тип помещения: Влажное помещение, Сухое помещение; Тип плитки: Искусственный камень, Керамическая плитка, Керамогранит, Натуральный камень; Поверхность: Вертикальная поверхность, Горизонтальная поверхность; Назначение: Балкон, Пол, Цоколь; Совместимость с теплым полом: Да; Основание: Бетон, ГКЛ, Газобетон, Кирпич, ЦСП, Цементная стяжка; Класс клея по ГОСТ 56387 C1 T; Форма выпуска: Сухая смесь; Фракция, мм: 0,63; Толщина слоя, мм: 1-10; Расход сухой смеси: 1,1-1,2 кг/м2/мм; Температура эксплуатации, °С: От -35 до +70; Температура проведения работ, °С: От +5 до +30; Жизнеспособность раствора, мин: 240; Время высыхания: 7 суток; Время корректировки, мин: 20; Хождение по полу через, ч:
24; Устойчивость к сползанию: Не более 0,5 мм; Размер плитки для стен, см: 60х60; Размер плитки для пола, см: 60х60; Макс. толщина плитки, мм: 10; Прочность на сжатие, Мпа: Не менее 1,5; Прочность сцепления, Мпа: 1; Прочность на изгиб, Мпа: 0,5; Морозостойкость: F35; Особенности: Влагостойкий, Морозостойкий; Цвет: Серый
	шт
	5
	23.64.10.110

	17
	ГРАЦИЯ КЕРАМИКА Муза Плитка настенная 250х400х8мм белая верх 01 матовая  или эквивалент
	Тип товара: Плитка настенная; Ццвет: Белый; Форма: Прямоугольная; Ширина, мм: 400; Высота, мм:
250; Толщина, мм: 8; Размерный ряд, мм: 250х400; Поверхность: Матовая; Ректификат: Нет; Морозостойкость: Нет; Рекомендуемое помещение: Для ванной, Для кухни, Для прихожей
	шт
	294
	23.31.10.120

	18
	БИБЕР 32513 Валик с бюгелем Полиакрил ворс 11мм d8 230мм (50)  или эквивалент
	Тип товара: Валик; Материал валика: Полиакрил; Длина ворса, мм: 11; Диаметр отверстия, мм: 8; Размер, мм: 230; Материал ручек: Пластик
	шт
	3
	32.91.19.120

	19
	БИБЕР 65122 Контейнер строительный круглый 65 литров  или эквивалент
	Тип товара: Контейнер; Материал: Полипропилен; Форма: Круглая; Особенности: Морозостойкий материал, Ударопрочный материал; Объем, л: 65; Высота, мм: 390; Макс. грузоподъемность, кг: 80; Цвет: Черный/Серый; Диаметр верхней части, мм: 560; Диаметр нижней части, мм: 420;
	шт
	1
	29.20.21.129

	20
	БИБЕР 35238 Шпатель фасадный нерж. сталь, зубчатый 10мм 300мм  или эквивалент
	Тип товара: Шпатель; Вид: Зубчатый; Виды работ: Нанесение раствора; Применение: Для плиточного клея; Материал рабочей части: Сталь; Материал ручки: Пластик; Длина ручки, см: 14,4; Форма зубцов: Квадрат (C); Высота зубца, мм: 10; Ширина зубца, мм: 10; Ширина, мм: 300; Размеры, мм: 300х203х15; Толщина полотна, мм: 0,4±0,15
	шт
	1
	25.73.60

	21
	ПУФАС Грунтовка для повышения адгезии Бетоконтакт Decoself для внутренних работ мороз (15кг=9,2 л)  или эквивалент
	Тип товара: Бетонконтакт; Тип работ: Внутренние; Фасовка, кг: 15; Морозостойкость: Да; Тип основания: Бетон; Расход, г/м2: 200
	шт
	14
	20.30.12.140

	22
	КНАУФ Клей монтажный Перлфикс (30кг)  или эквивалент
	Тип товара: Клей монтажный; Основа: Гипсовая; Марка: М50; Тип работ: Внутренние работы; Основание:
Газобетон, ПГП, Пеноблок; Метод нанесения: Ручной; Сезон: Лето; Фракция, мм: 0,63; Толщина слоя, мм: 20; Расход смеси при монтаже ПГП; 1,5 кг/м2; Расход смеси при приклеивании ГКЛ: 5 кг/м2; Температура эксплуатации, °С: От -5 до +35; Температура проведения работ, °С; От +5 до + 30; Жизнеспособность раствора, мин: 30; Время корректировки, мин: 10; Прочность на сжатие, Мпа: Не менее 3; Прочность сцепления, Мпа: 0,3; Прочность на изгиб, Мпа: Не менее 1,2; Морозостойкость: F35; Цвет: Серый
	шт
	8
	20.52.10

	23
	КРЕПС Грунт-Концентрат (10кг)  или эквивалент
	Тип товара: Грунт; Назначение: Адгезионное, Укрепляющее; Применение: Для бетона, Для гипсокартона; Вес/объем, кг/л: 10; Тип финишного покрытия: Шпатлевка, Штукатурка; Вид: Полимерный; Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы; Концентрация: Концентрат; Цвет: Бесцветный; Метод нанесения: Валик, Кисть, Распыление; Расход: 0,1-0,2л/м2; Быстросохнущая: Да; Глубокого проникновения: Да; Температура применения: От +5 до +30°С; Полное высыхание: 6-8 часов;
	шт
	5
	20.30.12.140

	24
	Подвес прямой П60х27 0,9мм
	Тип товара: Подвес прямой; Материал: Оцинкованная сталь; Длина, мм: 130; Ширина, мм: 60; Высота, мм: 40; Толщина металла, мм: 0,9
	шт
	190
	25.72.14.190

	25
	БИБЕР 35843 Венчик Турбо д/строит смесей оцинк SDS+ (насадка-миксер д/перфоратора) 100х600мм (20)  или эквивалент
	Тип товара: Венчик для миксера; Длина, мм: 600; Тип хвостовика: SDS+; Диаметр, мм: 100
	шт
	2
	25.73.60

	26
	БИБЕР 65105 Ведро строительное усиленное 20 литров  или эквивалент
	Тип товара: Ведро; Материал: Полипропилен; Форма: Круглая; Особенности: Морозостойкий материал, Ударопрочный материал; Объем, л: 20; Высота, мм: 280; Макс. грузоподъемность, кг: 36
	шт
	3
	29.20.21.129

	27
	БИБЕР 31203 Кисть флейцевая Aqua искусств. щетина пласт. рукоятка "Суприм" 50мм (12/480)  или эквивалент
	Тип товара: Кисть; Тип кисти: Флейцевая; Тип щетины: Искусственная; Размер, мм: 50; Материал ручек:
Пластик
	шт
	2
	32.91.19.120

	28
	БИБЕР 55646 Клин СВП Профи (для зажимов «ворота») (100шт)  или эквивалент
	Тип товара: Клин; Толщина материала, мм: 3-12; Материал: Пластик
	упак
	2
	22.23.19.190

	29
	БИБЕР 55642 Зажим СВП Профи (ворота) 1мм (100шт)  или эквивалент
	Тип товара: Зажим СВП; Размер, мм: 1; Материал: Пластик; Размер, мм: 1
	упак
	3
	22.23.19.190

	30
	Мешок для строит. мусора полипропиленовый тканный 50х90см (зеленый) (уп.100шт)  или эквивалент
	Тип товара: Мешок для мусора; Материал: Полипропилен; Объем, л: 50; Цвет: Зеленый; Длина, мм: 900; Ширина, мм: 500
	упак
	1
	22.22.12.130

	31
	КНАУФ Профиль направляющий ПН-4 75х40 (3м)  или эквивалент
	Тип товара: Профиль; Тип профиля: Направляющий (ПН); Применение: Для перегородок, Для стен; Материал: Металл; Длина, мм: 3000; Ширина, мм: 75; Высота, мм: 40; Толщина металла, мм: 0,6
	шт
	12
	25.72.14.190

	32
	КНАУФ Профиль стоечный ПС-4 75х50 (4м)  или эквивалент
	Тип товара: Профиль; Тип профиля: Стоечный (ПС); Применение: Для перегородок; Материал: Металл;
Длина, мм: 4000; Ширина, мм: 75; Высота, мм: 50; Толщина металла, мм: 0,6
	шт
	12
	25.72.14.190

	33
	СВФС Саморез ШСГМ 3,5х45 (1000шт)  или эквивалент
	Тип товара: Саморезы по металлу; Применение: ГКЛ, Металл; Длина, мм: 45; Диаметр, мм: 3,5; Наконечник: Острый; Толщина основания из металла, мм: До 0,9; Форма головки: Потайная; Шлиц: PH2; Материал: Углеродистая сталь; Тип покрытия: Оксидированный; Цвет покрытия: Черный; Резьба: Полная; Длина резьбы, мм: 45
	шт
	3
	25.94.11.110

	34
	ПЕРЧАТКИ вязаные х/б, 6 ниток с ПВХ
	Тип товара: Перчатки; Размер: 10; Материал: Х/Б
	пар
	10
	14.12.30.150

	35
	КЕЛИД Клей обойный СТЕКЛООБОИ 55 кв.м (0,4кг)  или эквивалент
	Тип товара: Клей; Тип продукта: Сухой; Применение: Малярный флизелин, Стеклообои, Флизелиновые обои;
Тип работ: Внутренние работы; Тип помещения: Сухое помещение; Основание: Бетон, Гипсокартон, ДВП, ДСП, Штукатурка; Температура проведения работ, °С: От +5 до +25; Клей наносится на стену; Метод нанесения: Ручной; Время корректировки, мин: 10-30; Время высыхания: До 48 часов
	шт
	15
	20.52.10

	36
	ГЛАСС МАСТЕР Малярный стеклохолст (паутинка) (1х50м) 50гр/м2  или эквивалент
	Тип товара: Стеклохолст; Ширина, мм: 1000; Длина, м: 50
	рул
	20
	13.20.46.000

	37
	Бумага шлифовальная Мирокс MXSE11500524 115мм Р240 рулон 5м  или эквивалент
	Тип товара: Наждачная бумага; Форма: Рулон; Зернистость: P240; Материал основы: Бумага; Материал абразива: Оксид алюминия; Назначение: Универсальное; Совместимость с инструментом: Виброшлифовальная машина, Для ручной шлифовки; Применение: Для финишной шлифовки; Тип шлифования: Сухой; Длина рулона, м: 5; Ширина, мм: 115; Вид крепления: На зажимах
	шт
	5
	23.91.12.120

	38
	Бумага шлифовальная Мирокс MXSE11500580 115мм Р80 рулон 5м или эквивалент
	Тип товара: Наждачная бумага; Форма: Рулон; Зернистость: P80; Материал основы: Бумага; Материал абразива: Оксид алюминия; Назначение: Универсальное; Совместимость с инструментом: Виброшлифовальная машина, Для ручной шлифовки; Применение: Для грубой шлифовки; Тип шлифования: Сухой; Длина рулона, м: 5; Ширина, мм: 115; Вид крепления: На зажимах
	шт
	5
	23.91.12.120

	39
	БИБЕР 85761 Клещи-просекатель для скрепления профиля (6/24) или эквивалент
	Тип товара: Клещи-просекатель; Материал: Хромованадиевая сталь CrV
	шт
	1
	25.73.30.166

	40
	Профиль стоечный ПС-2 50х50 3м (0,6мм) или эквивалент
	Тип товара: Профиль; Тип профиля: Стоечный (ПС); Применение: Для перегородок; Материал: Металл; Длина, мм: 3000; Ширина, мм: 50; Высота, мм: 50; Толщина металла, мм: 0,6
	шт
	35
	25.72.14.190

	41
	Профиль направляющий ПН-2 50х40 3м (0,6мм) или эквивалент
	Тип товара: Профиль; Тип профиля: Направляющий (ПН); Применение: Для перегородок, Для стен; Материал: Металл; Длина, мм: 3000; Ширина, мм: 50; Высота, мм: 40; Толщина металла, мм: 0,5
	шт
	23
	25.72.14.190

	42
	КНАУФ Штукатурка Ротбанд (30кг) или эквивалент
	Тип товара: штукатурка; Тип работ: Внутренние работы; Тип помещения: Влажное помещение, Сухое помещение; Помещение: Ванная и туалет, Жилое помещение, Коммерческое помещение, Кухня, Общественное помещение; Применение: Выравнивание поверхности; Назначение: Потолок, Стена; Основа:
Гипсовая; Основание: Бетон, Газобетон, Гипсовая штукатурка, Кирпич, Пазогребневые плиты, Пенобетон, ЦСП, Цементная штукатурка; Вид финишного покрытия: Краска, Обои, Плитка, Шпаклевка; Метод нанесения: Ручной; Форма выпуска: Сухая смесь; Фракция, мм: 1,2; Толщина слоя, мм: От 5 до 50; Расход сухой смеси: 8,5 кг/м2/10 мм; Температура проведения работ, °С: От +5 до +30; Температура эксплуатации, °С: От -50 до +70; Жизнеспособность раствора, мин: 45-60; Время высыхания одного слоя: 168 часов; Время высыхания: 168 часов; Прочность на сжатие, Мпа: Не менее 2; Прочность сцепления, Мпа: Не менее 0,3; Прочность на изгиб, Мпа: Не менее 1; Морозостойкость: F35; Сезон: Лето; Цвет: Не регламентирован
	шт
	26
	23.64.10.110

	43
	СТРОБИ серпянка самоклеящаяся 0,05х45м или эквивалент
	Тип товара: Серпянка; Стеклоткань; Применение: Для стыков, Для трещин; Длина, м: 45; Ширина, мм: 50; Плотность, г/м2: 60; Размер ячейки, мм: 2х2; Особенности: Самоклеящаяся
	шт
	3
	22.29.22.000

	44
	Профиль потолочный ПП 60х27 3м (0,6мм) или эквивалент
	Тип товара: Профиль; Тип профиля: Потолочный (ПП); Применение: Для потолка, Для стен; Материал:
Металл; Длина, мм: 3000; Ширина, мм: 60; Высота, мм: 27; Толщина металла, мм: 0,6
	шт
	320
	25.72.14.190

	45
	Профиль потолочный направляющий ППН 28х27 3м (0,5мм) или эквивалент
	Тип товара: Профиль; Тип профиля: Направляющий (ПН); Применение: Для потолка, Для стен; Материал:
Металл; Длина, мм: 3000; Ширина, мм: 28; Высота, мм: 27; Толщина металла, мм: 0,5
	шт
	135
	25.72.14.190

	46
	Дюбель Чапай  6х40 (1000шт) или эквивалент
	Тип товара: Дюбель; Диаметр, мм: 6; Длина, мм: 40; Основание: Бетон, Кирпич
	упак
	3
	22.23.19.190

	47
	СВФС Саморез ШСММ прессшайба 4,2х38 (200шт) м.к. или эквивалент
	Тип товара: Саморез металл-металл; Основание: Металл; Покрытие: Оцинкованное; Диаметр, мм: 4,2; Длина, мм: 38; Тип головки: Галетная головка с пресс-шайбой; Наконечник: Острый наконечник; Фасовка, шт: 200; Тип резьбы: Крупная; Тип биты: Крестообразный PH2
	шт
	8
	25.94.11.110

	48
	Подвес к подвесному потолку 1 м  или эквивалент
	Тип товара: Подвес; Применение: Для создания каркаса подвесного потолка; Цвет: Без покраски; Метраж, м: 1; Материал: Сталь
	шт
	90
	25.72.14.190

	49
	БИБЕР 78062 Бур 6х100/160мм (1шт) (25/150) или эквивалент
	Тип товара: Бур; Длина, мм: 160; Длина рабочая, мм: 100; Тип патрона: SDS+; Диаметр, мм: 6; Назначение:
Бетон, Камень, Керамика, Кирпич, Железобетон
	шт
	5
	25.73.40.112

	50
	БИБЕР 35113 Шпатель полированный пласт. рукоятка 63мм (12/240) или эквивалент
	Тип товара: Шпатель; Рабочая часть: Сталь; Ширина шпателя, мм: 63; Материал ручек: Пластмасса
	шт
	2
	25.73.60

	51
	ИДЕАЛ КЛАССИК 206 Плинтус с кабель каналом и мягким краем 55мм Дуб коньячный (2,2м) или эквивалент
	Тип товара: Плинтус; Тип плинтуса: с кабель-каналом; Материал: ПВХ; Высота, мм: 55; Длина, м: 2,2; Цвет: Дуб коньячный
	шт
	130
	22.29.29.190

	52
	БИБЕР 35116 Шпатель полированный пласт. рукоятка 125мм (12/240) или эквивалент
	Тип товара: Шпатель; Рабочая часть: Сталь; Ширина шпателя, мм: 125; Материал ручек: Пластмасса
	шт
	2
	25.73.60

	53
	Угол внутренний Идеал Классик 55 мм дуб коньячный S-профиль (2 шт.) или эквивалент
	Тип товара: Угол внутренний; Материал: Полистирол; Высота, мм: 55; Ширина, мм: 22; Цвет: Дуб коньячный
	шт
	45
	22.29.29.190

	54
	Угол наружный Идеал Классик 55 мм дуб коньячный S-профиль (2 шт.) или эквивалент
	Тип товара: Угол наружный; Материал: Полистирол; Высота, мм: 55; Ширина, мм: 22; Цвет: Дуб коньячный
	шт
	36
	22.29.29.190

	55
	Заглушка торцевая Идеал Классик 55 мм дуб коньячный левая-правая S-профиль (2 шт.) или эквивалент
	Тип товара: Заглушка торцевая; Материал: Полистирол; Высота, мм: 55; Ширина, мм: 22; Цвет: Дуб коньячный
	шт
	30
	22.29.29.190

	56
	Плинтус ПВХ напольный Идеал Дюра 80 мм светло-серый 2200 мм прямоугольный или эквивалент
	Тип товара: Плинтус; Высота, мм: 80; Цвет: Светло-серый; Вид напольного покрытия: Ламинат, Паркет, Плитка; Ширина, мм: 16; Длина, мм: 2200; Назначение: Для пола; Материал: ПВХ; Наличие мягкого края: С мягким краем
	шт
	40
	22.29.29.190

	57
	Соединитель скрытый Идеал Дюра 170 мм белый прямой (10 шт.) или эквивалент
	Тип товара: Соединитель; Материал: Полистирол; Высота, мм: 170; Ширина, мм: 20; Цвет: Белый;

	упак
	1
	22.29.29.190

	58
	Накладка для прямоугольного плинтуса Идеал Дюра 80 мм светло-серая (8 шт.) или эквивалент
	Тип товара: Накладка; Материал: Полистирол; Высота, мм: 80; Ширина, мм: 65; Цвет: Светло-серый; Назначение: Декорирование торцов плинтуса Ideal; С кабель каналом: Нет
	упак
	2
	22.29.29.190


2. Срок и условия поставки:

2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение  12 (двенадцати) рабочих  дней с момента заключения Договора.
3. Срок и условия оплаты:

Согласно условиям  Договора, без авансирования.

4. Требования, предъявляемые  к качеству поставляемого товара:

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим требованиям производителя товара, и соответствовать  обязательным требованиям, действующим в Российской Федерации.

4.2. Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным, выпущенным не ранее апреля 2026 г., изготовленным строго с техническими требованиями по каждой позиции, отражающим все последние модификации материалов, не иметь дефектов, связанных с материалами или транспортировкой до склада Заказчика. 

5. Требования к сроку годности  и (или) объёму предоставления гарантий качества товара:

5.1.  Гарантийный срок эксплуатации на поставляемый товар не менее 6 месяцев.

6. Требования к отгрузке и доставке товара

6.1. Товар поставляется в полном объеме на склад Покупателя  (195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50).

6.2. Доставка, выгрузка, погрузо-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика. 

7. Требования к таре и упаковке товара

7.1. Товар упаковывается  и маркируется в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией завода-производителя.

7.2. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара

8. Перечень документов, подтверждающих соответствие услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким услугам

8.1.  На момент поставки, вместе с товаром, Поставщик всю необходимую товаросопроводительную документацию, предусмотренную действующим законодательством РФ к такому виду Товаров.

8.2.   Изделия должны отвечать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2000 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные».
             Главный специалист ЭТУ                                                                                                                                                     Т.С. Ермакова
