СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. НАИМЕНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ ТОВАРА:

| Наименование товара | Характеристики | Ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO, AC1750, 2.4/5ГГц, 2xRJ45, белый | Входной интерфейс: 10/100/1000BASE-TX Стандарты Wi-Fi 802.11: Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) Частоты Wi-Fi: 2.4/5 ГГц Установка: на мачту, настенная Макс. скорость по всем Wi-Fi диапазонам: 1750 Мбит/с Особенности: DHCP-сервер, PoE, QoS Антенны: 3х внутренние | Шт. | 2 |  |  |
| Коммутатор D-Link DGS-1250-52X | Тип: управляемый, возможен монтаж в 19" стойку Порты: 10/100/1000BASE-T 48 шт., SFP+ 4шт Поддержка PoE: портов PoE нет Таблица MAC-адресов: 32K Управление: WEB-интерфейс управления, поддержка Telnet | Шт. | 1 |  |  |
| Кабель сетевой Buro BU-COP-048 UTP, кат.5E, 305м, 4 пары, 0.48мм, 0.48мм, медь, одножильный, серый | Тип: категория кат.5E, UTP, медь Кол-во проводов: 4 пары Длина: 305 м | Шт. | 4 |  |  |
| Усилитель мощности CVGaudio ReBox-T8 V.2 | Название: профессиональный микшер-усилитель для систем Public Address с встроенным MP3-плеером, FM-тюнером и Bluetooth-модулем Мощность: 80 Вт — 100 В Частотный диапазон: 80–18 000 Гц (−3 дБ, 100 В) Искажения (THD): 0,1 % на 1 кГц при 1/3 номинальной выходной мощности Соотношение сигнал/шум (S/N Ratio): Line — 70 дБ, Mic — 66 дБ AUX IN: 2 × 2RCA (небалансный), 250 мВ Mic In: 1 × XLR/TR 6,3 мм (небалансный), приоритетный вход Регулировка тембра: Bass — ±10 дБ на 100 Гц, Treble — ±10 дБ на 10 000 Гц Габаритные размеры (Ш × В × Г): 250 × 65 × 200 мм Электропитание: 220 В, 50–60 Гц Электропотребление: 160 Вт Защита: от перегрузки, перегрева, короткого замыкания, предохранитель по питанию АС-предохранитель: T3.15A (внутренняя установка) Вес: 6 кг | Шт. | 1 |  |  |
| Кабель аудио-видео Cactus CS-HDMI-AOC-2-10, HDMI (m) - HDMI (m), ver 2.0, 20м, GOLD, черный | Разъемы: HDMI (m) - HDMI (m) Версия HDMI: ver 2.0 Длина кабеля: 20 м Сечение кабеля: круглое сечение Особенности: позолоченные контакты, передача 4K сигнала | Шт. | 5 |  |  |
| Кабель аудио-видео Cactus CS-HDMI-AOC-2-10, HDMI (m) - HDMI (m), ver 2.0, 10м, GOLD, черный | Разъемы: HDMI (m) - HDMI (m) Версия HDMI: ver 2.0 Длина кабеля: 10 м Сечение кабеля: круглое сечение Особенности: позолоченные контакты, передача 4K сигнала | Шт. | 5 |  |  |
| Беcпроводной HDMI удлинитель по Wi-Fi до 150 метров | Макс. разрешение 1080P50/60Hz Версия HDMI 1.3 Расстояние передачи (м) 150 Питание 5V - 1A Частота 340MHz Стандарты кодирования H.265 Интерфейсы на передатчике 1x HDMI [TypeA, 19-pin male], USB-C Интерфейсы на приемнике 1x HDMI [TypeA, 19-pin male], USB-C Технология передачи данных 2.4-5GHz | Шт. | 5 |  |  |

Итого: _________(_________________) рублей  00  копеек,  НДС

2. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА:

В течение 5(пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

3. АДРЕС ПОСТАВКИ ТОВАРА:

109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д.23, стр. 1

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА:

Поставка, разгрузка, подъем на этаж  осуществляется Поставщиком собственными силами и средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.

Товар должен быть новым.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА:

Поставщик предоставляет гарантии качества на поставляемый Товар (гарантийный срок эксплуатации товара), но не менее 12 месяцев с даты поставки. В случае выявления недостатков поставленного Товара в период действия гарантийного срока эксплуатации Товара, Поставщик за свой счет устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену Товара на новый Товар.