Техническое задание
на поставку коммутаторов 
Место поставки товара: г. Москва, ул. Академика Волгина, д.6
Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА
	
	
	
	Таблица №1

Характеристики объекта закупки

	№ п/п
	Наименование товара 
	Наименование и характеристик 
	Значения характеристик
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Коммутатор  SNR-S2982G-24T-POE-E   


	Модель
	SNR-S2982G-24T-POE-E   
	Штука
	4

	2. 
	
	Тип коммутатора
	Управляемый  L2  POE коммутатор
	
	

	3. 
	
	Размещение коммутатора
	Монтаж в стойку
	
	

	4. 
	
	Тип основных портов
	GigabitEthernet RJ45
	
	

	5. 
	
	Интерфейсы 10/100/1000BaseT
	24
	
	

	6. 
	
	Интерфейсы 1000BaseX SFP
	4
	
	

	7. 
	
	Количество портов с поддержкой PoE
	24
	
	

	8. 
	
	Количество основных портов
	24
	
	

	9. 
	
	Тип Uplink портов
	GigabitEthernet SFP
	
	

	10. 
	
	Блок питания
	есть
	
	

	11. 
	
	Тип блока питания
	встроенный
	
	

	12. 
	
	Напряжение питания
	~220V AC
	
	

	13. 
	
	Поддержка стекирования
	нет
	
	

	14. 
	
	Количество VLAN
	4094
	
	

	15. 
	
	Размер таблицы MAC адресов
	8000
	
	

	16. 
	
	Количество правил ACL
	1408
	
	

	
	
	Протоколы L2 резервирования
	STP; MRPP; ERPS; MSTP; RSTP
	
	

	
	
	Агрегирование портов
	Статическое / LACP 802.1ax (до 8 групп на коммутатор / до 8 портов в группе)
	
	

	
	
	Multicast
	IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
	
	

	
	
	QoS
	8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR
	
	

	
	
	Количество multicast групп
	512
	
	

	
	
	Поддержка PoE
	да
	
	

	
	
	Cтандарт PoE
	802.3at; 802.3af
	
	

	
	
	PoE бюджет, W
	370
	
	

	
	
	Поддержка MPLS
	нет
	
	

	
	
	Управление и мониторинг
	Web-интерфейс (IPv4/IPv6);
Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH);
Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6);
TFTP сервер/клиент;
FTP-сервер/клиент;
SNMP v1/v2/v3;
SNMP Traps;
RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент;
Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP;
DHCP сервер;
DHCP Relay;
DHCP Relay Option 82;
PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug);
Восстановление пароля;
Шифрование пароля;
Ping/Traceroute;
Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО;
Поддержка нескольких конфигурационных файлов;
Multiple IP Interface
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °C
	от 0 до 50
	
	

	
	
	Система охлаждения
	Активная
	
	

	
	
	Встроенная грозозащита на портах
	4kV
	
	

	
	
	Размеры, мм
	442 x 44 x 260
	
	

	
	
	Комплект поставки
	Коммутатор;
Кабель питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон
	
	


Иные требования к объекту закупки:
Поставляемый товар должен быть полностью совместим с используемым оборудованием инфраструктуры Заказчика.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара.
Товар поставляется в оригинальной упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна иметь товарный вид (отсутствие вмятин и иных деформаций), и обеспечивать сохранность товара при перевозке, с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, применяемых при обычном способе обращения с грузом, а также предохранять товар от атмосферных воздействий.

Доставка и разгрузка осуществляется силами Поставщика в указанное Заказчиком помещение.

Время поставки: будние дни с 10:00 до 16:30
Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: обеспечение соответствия поставляемого товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков или дефектов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Срок действия гарантии Поставщика на товар – не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня приемки товара, если иное не установлено требованием к товару. 

Срок действия гарантии на товар от Производителя - не менее срока установленного Производителем данного товара, если иное не установлено требованием к товару.

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, за которые отвечает Поставщик и которые не позволяют продолжить эксплуатацию товара, то гарантийный срок прерывается с момента их обнаружения, до момента устранения обнаруженных дефектов. Новый гарантийный срок начинает действовать с момента устранения таких дефектов.

 Поставщик отвечает за недостатки поставленного товара, если не докажет, что недостатки такого товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению товара, либо третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Пропускной режим:

На территории Заказчика установлен пропускной режим. 

Пропуск граждан Российской Федерации на территорию Заказчика осуществляется по телефону:  8-495-330-88-38  в следующем порядке:

  - предоставляются (за сутки до момента совершаемых действий) сведения о лицах, выполняющих обязательства (на определенный период), с указанием фамилии, имя, отчества, паспортных данных;

- предоставляются (за сутки до момента совершаемых действий) сведения о водителях с указанием фамилии, имя, отчества, паспортных данных и транспортных средствах (на определенный период) с указанием  модели и регистрационного номера; 

- в случае изменения состава лиц, выполняющих обязательства, водителя, изменения транспортного средства, сведения о таких изменениях предоставляются в соответствии с вышеуказанным порядком;

В случае изменения состава лиц, сведения о таких изменениях предоставляются в соответствии с вышеуказанным порядком.

Несвоевременная подача документов для оформления письменной заявки на пропуск граждан не является основанием для неисполнения обязательств в сроки, установленные Контрактом.
