«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник СУЭР и ПТО

_____________ Голубчик Д.А.

«____»____________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию технического состояния конструкций светового фонаря нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Академика Павлова, д. 12, лит. Б

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной медицины»

2. Наименование объекта закупки: «Выполнение работ по обследованию технического состояния конструкций светового фонаря нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Академика Павлова, д. 12, лит. Б

3. Состав работ:

3.1. В течение 3 календарных дней после подписания Контракта сторонами Подрядчик обязан изучить технические паспорта (при их наличии), иную эксплуатационную документацию, разработать и согласовать с Заказчиком программу работ по обследованию строительных конструкций светового, которая должна содержать:

- границы проведения работ на объекте;

- перечень элементов обследования;

- список сотрудников организации задействованных при производстве работ, а также используемые машины и механизмы;

- акт передачи объекта(объектов) в работу;

- календарный график работ;

- перечень мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности при проведении работ, в том числе документы, подтверждающие знания по охране труда и пожарной безопасности сотрудников организации (предоставляются копии удостоверений на задействованных сотрудников);

- методы и места проведения полевых испытаний и отбора проб;

- количество отбираемых проб и испытаний, обоснование числа испытаний;

- перечень планируемых поверочных расчетов с целью установления категории технического состояния и остаточного ресурса конструкций.

На основании согласованной программы подрядчик имеет право приступить к обследованию конструкций светового фонаря.

3.2. При обследовании технического состояния подрядчик обязан выполнить обследования конструкций и их элементов.

3.3. При обследовании строительных конструкций здания, в том числе несущих и ограждающих конструкций, Подрядчик обязан произвести:

3.3.1 детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов и повреждений, инструментальное определение параметров дефектов и повреждений с разработкой карт их расположения;

3.3.2 отбор проб (образцов) материалов из строительных конструкций;

3.3.3 определение прочностных характеристик материалов несущих строительных конструкций неразрушающими методами:

- определение марки кирпича стен основания светового фонаря методом разрушающих испытаний на прессе.

3.3.4 фотографирование дефектов и повреждений;

3.3.5 графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений;

3.3.6 составление проверочных расчетов несущей способности строительных конструкций.

3.3.7 глубину биопоражения стен основания светового фонаря;

3.3.8 наклоны, перекосы и сдвиги элементов конструкций.

3.3.9 степень коррозии металлических элементов и сварных швов (при наличии).

3.4. По результатам визуального и инструментального обследования, лабораторных испытаний Подрядчик должен:

3.4.1 выполнить проверочные расчеты несущей способности конструкций;

3.4.2 выполнить анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

3.4.3 составить заключение о техническом состоянии строительных конструкций светового фонаря с выводами и рекомендациями по дальнейшему ремонту и безопасной эксплуатации светового фонаря. Подрядчик обязан подготовить заключение. Данное заключение должно содержать:

- фотографии объекта;

- описание общего состояния объекта по визуальному обследованию с указанием его физического и морального износа;

- описание конструкций объекта, их характеристик и состояния;

- чертежи конструкций объекта с деталями и обмерами;

- дефектную ведомость;

- схему объекта с указанием мест проводившихся измерений и вскрытий конструкций;

- результаты измерений и оценка показателей, используемых в поверочных расчетах;

- расчеты действующих нагрузок и поверочные расчеты несущей способности конструкции;

- фотографии повреждений конструкций;

- оценка условий эксплуатации строительных конструкций с выявлением неблагоприятных факторов;

- анализ причин дефектов и повреждений;

- указания на несоответствия требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30.12.2009, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 (при выявлении таких несоответствий);

- вывод – определение категории технического состояния конструкций светового фонаря.

4. Заключение о техническом состоянии строительных конструкций светового фонаря передается Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе, а также на электронном носителе в формате pdf

5. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных актов:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

-Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утвержден Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815);

- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (Постановление Госстроя РФ от 21.08.2003 № 153);

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»

- иными действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами.

6. Срок выполнения работ: Срок начала работ наступает с момента заключения Контракта.

6.1. Срок выполнения работ 30 рабочих дней с момента заключения Контракта.