- Технические характеристики Товара:

| № п/п | Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Диапазон измерений температуры, °C | не хуже -40 - +150, 0 - +650 |
| 2. | Детектор - неохлаждаемый микроболометр с ИК-разрешением | не менее 320 х 240 |
| 3. | Порог температурной чувствительности (при температуре объекта +30 °С), °С | не более 0,045 |
| 4. | Частота кадров, Гц | не менее 30 |
| 5. | Поле зрения по вертикали, ° | не менее 19 |
| 6. | Поле зрения по горизонтали, ° | не менее 25 |
| 7. | Спектральный диапазон, мкм | не уже от 7,5 до 14 |
| 8. | Пространственное разрешение, мрад | 1,36 мрад |
| 9. | Фокусировка | ручная / автоматическая |
| 10. | Наличие цифрового увеличения | не менее 8х |
| 11. | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры | не хуже ±2°C или ±2% больше |
| 12. | Поправки измерений | излучающая способность, отраженная температура, расстояние до объекта, влажность, коэффициент пропускания, коэффициент оптического пропускания, точка росы |
| 13. | Размер дисплея, дюймы | не менее 4,3 |
| 14. | Разрешение дисплея, пиксели | не хуже 800×480 |
| 15. | Наличие сенсорного управления дисплея | Да |
| 16. | Встроенная цифровая камера | Да |
| 17. | Наличие функции записи фото и видео | Да |
| 18. | Наличие внутренней памяти объемом (ГБ) , не менее | 64 |
| 19. | Сохранение изображений с информацией о температуре | Да |
| 20. | Сохранение видео | MP4 (без информации о температуре); Irgd (с информацией о температуре) |
| 21. | Поддержка наружных интерфейсов | Type-C, SD карта, UNC ¼"-20 (Установка на штатив) |
| 22. | Наличие встроенного wifi модуля | может быть подключен к мобильному телефону/планшету для передачи изображений и видео в реальном времени |
| 23. | Поддержка технологии bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| 24. | Напряжение питания | не более 12В |
| 25. | Тип аккумулятора | литий-ионная перезаряжаемая батарея |
| 26. | Время работы от аккумулятора при полном заряде | не менее 4 часов |
| 27. | Рабочая температура | не менее -20°C +50°C |
| 28. | Температура хранения | не менее -40°C +60°C |
| 29. | Наличие программной функции сверхвысокое разрешение | Да |
| 30. | Наличие лазерного целеуказателя | Да |
| 31. | Наличие встроенного микрофона | Да |
| 32. | Наличие встроенного динамика | Да |
| 33. | Наличие встроенного GPS | Да |
| 34. | Масса тепловизора в снаряженном состоянии с аккумуляторной батареей и стандартным объективом, кг | не более 1,15 |
| 35. | Габариты, мм | не более 292х125х125 |

- Комплектация Товара

| № п/п | Наименование, описание продукции | Ед. измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловизор со стандартным объективом |  | Шт. | 1 |
| 2. | Аккумуляторные литий-ионные батареи |  | Шт. | 2 |
| 3. | Адаптер питания |  | Шт. | 1 |
| 4. | Кабель TYPE-C USB |  | Шт. | 1 |
| 5. | Кабель TYPE-C TYPE-C |  | Шт. | 1 |
| 6. | Кабель ethernet |  | Шт. | 1 |
| 7. | Карта памяти (SD) 64 гб |  | Шт. | 1 |
| 8. | Ремешок на запястье |  | Шт. | 1 |
| 9. | Ремешок на плечо |  | Шт. | 1 |
| 10. | Программное обеспечение на съемном флэш-накопителе |  | Шт. | 1 |
| 11. | Крышка объектива |  | Шт. | 1 |
| 12. | Кейс для хранения и переноски |  | Шт. | 1 |
| 13. | Руководство по эксплуатации |  | Шт. | 1 |
| 14. | Паспорт |  | Шт. | 1 |

3. 	Дополнительные требования:

Наличие свидетельства о поверке, действующего, не более 2 месяцев от даты поставки прибора, обязательно