Техническое задание на оказание услуги по диагностике и техническому обслуживанию многофункциональных устройств (МФУ) и принтеров

- Цель и описание работ

Целью работ по диагностике является проведение полной аппаратной и программной диагностики и технического обслуживания многофункциональных устройств (МФУ) и принтеров Заказчика для определения причин неисправностей, снижения производительности либо некорректной работы оборудования.

- Состав и объем работ

  - Исполнитель проводит комплексную диагностику и техническое обслуживание МФУ и принтеров Заказчика, в соответствии со следующим списком

| N пп | Устройство | Инв номер | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kyocera ECOSYS M2540dn | 101 342 000 657 | Грязь при печати. Черные полосы. |
| 2 | Kyocera ECOSYS M2040dn | 101 342 000 373 | Не закрепляется изображение |
| 3 | HP LaserJet M1132 | 101 342 000 102 | Не захватывает бумагу |
| 4 | Samsung Xpress M2020W | 101 344 000 096 | Криво протаскивается бумага |
| 5 | Pantum M7200FDN | 101 347 000 008 | Заминает датчик замятия бумаги |
| 6 | Canon i-SENSYS mf645cx | 101 342 000 662 | Скрип при печати |
| 7 | Kyocera ECOSYS M2540dn | 101 344 001 019 | Заминает и пачкает бумагу |
| 8 | Samsung ML-1665 | 110 270 060 322 | Не захватывает бумагу |
| 9 | Canon i-Sensys MF226 | 101 342 000 269 | Сломаны петли автоподатчика |
| 10 | Kyocera ECOSYS M2040dn | 101 342 000 350 | Замятие при двухсторонней печати |
| 11 | Canon imageRUNNER2520 | 101 342 000 261 | Сломана крышка сканера |
| 12 | Canon LaserBase MF3228 | 110 207 093 719 | Частое замятие при печати |

  - В состав работ входят

    - Входной контроль состояния:

      - Визуальный осмотр устройства, проверка целостности корпуса и внешних элементов;

      - Проверка наличия и состояния расходных материалов (картриджи, бумага и пр.);

      - Фиксация внешних дефектов или механических повреждений.

    - Техническое обслуживание

      - Очистка лазерного узла (зеркал, линз, блока сканирования)

      - Очистка роликов подачи и захвата бумаги

      - Очистка внутренних поверхностей от пыли, остатков тонера и бумаги

      - Продувка вентиляционных отверстий

      - Очистка оптического стекла сканера/копира

    - Аппаратная диагностика

      - Проверка работоспособности блока питания, кабелей, разъёмов;

      - Тестирование механизмов подачи бумаги, захвата, протяжки, роликов, датчиков;

      - Диагностика сканирующего узла (оптика, матрица, движение каретки);

      - Оценка состояния узлов термозакрепления (печки/фьюзера), нагрева, термодатчиков;

      - Проверка двигателя и приводных механизмов на шум, вибрации, проскальзывания;

      - Выявление ошибок механики и электроники (по кодам ошибок, логам устройства).

    - Программная диагностика

      - Проверка встроенного ПО/прошивки на наличие сбоев;

      - Чтение журналов ошибок (если доступно);

      - Проверка сетевых настроек (IP, шлюз, DNS), доступности по протоколам (SMB, FTP, AirPrint и др.);

      - Диагностика драйверов и взаимодействия с ОС (при необходимости на стороне клиента);

      - Проверка обновлений прошивки и рекомендации при необходимости перепрошивки.

    - Тестирование функционала

      - Тестовая печать, копирование, сканирование, отправка факсов (при наличии);

      - Проверка качества печати: равномерность, полосы, артефакты, пробелы;

      - Проверка сканирования: равномерность, искажения, цветопередача;

      - Проверка функций двусторонней печати, автоподачи документов (ADF), сетевой печати.

    - Составление заключения

      - Подробное описание выявленных неисправностей;

      - Предварительная оценка причины неисправности (механика, электроника, расходники, программное обеспечение);

      - Рекомендации по устранению выявленных проблем;

      - Рекомендации по профилактике и обслуживанию устройства;

      - Определение рентабельности дальнейшего ремонта (по согласованию с Заказчиком).

- Требования к Исполнителю

  - Наличие необходимого инструментария, тестовых материалов (бумага, картриджи и пр.);

  - Специалист с опытом не менее 3 лет по ремонту и обслуживанию МФУ и принтеров;

  - Соблюдение техники безопасности и сохранности имущества Заказчика.

- Условия проведения работ

Диагностика и техническое обслуживание проводятся на территории Заказчика;

  - Срок выполнения диагностики: не более 1 рабочего дня с момента заключения договора;

  - В случае невозможности диагностики без разборки устройства, Исполнитель обязан согласовать дальнейшие действия с Заказчиком (без изменения стоимости диагностики).

- Результаты и отчетность

По результатам диагностики Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных работ и Диагностическое заключение, содержащее:

  - Перечень выполненных проверок;

  - Описание выявленных проблем;

  - Фотографии/скриншоты;

  - Рекомендации по ремонту или утилизации;

  - Список запасных частей, необходимых для ремонта

- Прочие условия

Заказчик подтверждает, что устройство не имеет несогласованных доработок или вмешательств, способных исказить результаты диагностики.