ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку инженерно-технических средств и систем охраны (видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения)

ИКЗ: 261650115416165010100100330000000244

1. Предмет контракта: Поставка инженерно-технических средств и систем охраны (видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения) (далее - Товар) для антитеррористической защищенности Главного управления МЧС России              по Сахалинской области.

2. Сроки поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания Контракта обеими Сторонами, путем доставки Товара на склад Заказчика.

3. Место поставки Товара: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская,              д. 60. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика «до дверей» с укладкой на штатные места в заранее согласованное с Заказчиком рабочее время с 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

4. Требования к поставке Товара:

4.1. Цена включает в себя стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, оформлением всех необходимых документов на Товар, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Контракта.

4.2. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть изготовлен не ранее 2024 года.

4.3. Технические характеристики и качество Товара должны подтверждаться сертификатами, обязательными для данного вида Товара, и иными необходимые документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Товар должен быть упакован в стандартную, оригинальную, заводскую упаковку, обеспечивающую её сохранность при транспортировке и хранении.

4.5. Товар не должен иметь потертостей, царапин, сколов, дефектов и следов вскрытия.

4.6. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.

4.7. Поставщик уведомляет представителя Заказчика о дате и времени поставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня до дня поставки по телефонной связи и/или электронной почте.

5. Характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Основные технические данные | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP-видеорегистратор | Количество видеоканалов – 16; Видеовыходы - 1 HDM 4K; 1 VGA; Аудио входы/выходы - 1/1; Разрешение отображения, пикс - 3840х2160, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768; Пропускная способность, Мбит/с – 240; Тревожные входы/выходы - 4/2; Кодек сжатия видео - H.265/H.265+/H.264/H.264+; Кол-во, тип, максимальный объем HDD, шт - 2 SATA х 20 Тб; Порты PoE – нет; Напряжение питания, В - 12 DC; Диапазон рабочих температур, °С -10…+55; Габаритные размеры мм - 375х282х53. | шт. | 1 |
| 2 | Видеорегистратор | Видеовход - 16xTVI или 16х AHD или 16 х CVI или16х960H+ 8IP (до 24 с замещением аналоговых); Видеовыходы - HDMI, VGA; Аудио входы/выходы - 1/1; Кодек сжатия видео - H.265/H.265+/H.264/H.264+; Тревожные входы/выходы – Нет; Формат сжатия аудио - G711a; G711u; PCM; AAC; Разрешение/скорость записи, пикс/кадр в сек.- 5МП-N 25 к/сек первые 4 канала; 4МП-N 15 к/сек на канал; 2МП 15 к/сек на канал; 25 к/сек на канал (1280х720 пикс.); (960х576 пикс.); Режимы записи - Постоянный, по расписанию, обнаружение движения; Операционная система – Linux; Количество, тип, максимальный объем HDD - 2 шт SATA до16Тб; Сетевой интерфейс - 10/100/1000 Ethernet; Протоколы - HTTP; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search; P2P; Порты, доп. интерфейсы - 2 USB; 1 RS-485; Напряжение питания, В - 12 DC (адаптер питания в комплекте); Диапазон рабочих температур, °С- -10…+55. | шт. | 1 |
| 3 | IP-камера | Чувствительный элемент - 1/1.8" CMOS; Разрешение - 2688х1520; Кодек сжатия видео - H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; Объектив, мм - 2.8; Тип подсветки – LED; Дальность подсветки, м – 50; Скорость передачи макс. к/сек – 25; Чувствительность, лк - 0.0006; Аудиовход/выход – Микрофон; Тревожные входы/выходы – Нет; Слот для карты памяти MicroSD - 256 Гб; Напряжение питания, В - 12 DC/PoE; Потребляемая мощность, Вт – 7; Диапазон рабочих температур, °С -40…+60; Габаритные размеры мм 198х80х76. | шт. | 5 |
| 4 | IP-камера | Чувствительный элемент - 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Разрешение - 1920х1080; Кодек сжатия видео - H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; Объектив, мм - 2.8; Тип подсветки ИК+LED; Дальность подсветки, м – 30; Скорость передачи макс. к/сек – 25; Чувствительность, лк - 0.002; Аудиовход/выход – Микрофон; Тревожные входы/выходы – Нет; Слот для карты памяти MicroSD - 256 Гб; Напряжение питания, В - 12 DC/PoE; Потребляемая мощность, Вт – 5; Диапазон рабочих температур, °С -40…+60; Габаритные размеры мм 109х85. | шт. | 2 |
| 5 | Уличная видеокамера | Чувствительный элемент - 1/2.7" 5МП Progressive Scan CMOS; Разрешающая способность, пикс - 2880х1620/2560х1440/1920х1080/960х576; Чувствительность, лк - 0.01/0; Объектив, мм - 2.8; Дальность подсветки, м - ИК 40/LED 40; Режим "День/Ночь" – да; Напряжение питания DC, В – 12; Диапазон рабочих температур, °С -40…+60; Габаритные размеры мм 198.4х80.2х76.2. | шт. | 2 |
| 6 | Жесткий диск | Емкость, Тб – 8; Тип накопителя – HDD; Форм-фактор - 3.5"; Интерфейс SATA - SATA 6 Gb/s; Скорость вращения, об/мин – 7200; Диапазон рабочих температур, °С 0…+65. | шт. | 1 |
| 7 | Мини ПК | Процессор - Intel Celeron N5105, 4 x 2 ГГц - 2.9 ГГц; ОЗУ - 8 ГБ, LPDDR4; SSD - 256 GB M.2 SATA; Чипсет - SoC Мощность блока питания - 30 Вт. | шт. | 1 |
| 8 | Монитор | Экран -19.5", 1600x900 75 Гц; Матрица -TN; Угол обзора - 140° / 110°; Интерфейсы -HDMI 1.4, VGA (D-Sub). | шт. | 1 |
| 9 | Коммутатор | Тип устройства - коммутатор гигабитный управляемый; LAN порты 100/1000 Мбит, шт. - 16/2; SFP порты, шт. – 2; Из них LAN порты с PoE, шт. – 16; Мощность РоЕ, на порт/суммарная, Вт. - 12/192; Монтаж - стойка 19"; Напряжение питания, В - 220 AC; Потребляемая мощность, Вт – 200; Диапазон рабочих температур, °С -10…+45; Габаритные размеры мм 440х300х44. | шт. | 1 |
| 10 | Телевизор | Экран - 43", FullHD, 1920x1080: Частота обновления экрана - 60 Гц; Тип подсветки LED - Direct LED; Размер VESA - 200 x 200; С подставкой - 954.5 мм х590.3 мм x171.5 мм; Тюнеры - DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DV. | шт. | 1 |
| 11 | Кабель витая пара | Количество пар - 4; Наличие экрана - без экрана = U/UTP; Диаметр проводника - 0,51 мм; Наружная оболочка - нг(А)-LSLTx; Категория - 5e; Способ прокладки - внутри здания (INDOOR). | м | 305 |

*К наименованию применяется понятие «или эквивалент». (если указывается марка Товара)

6. Требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему предоставления гарантий его качества.

6.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 месяцев, если более длительный гарантийный срок не предусмотрен фирмой–производителем. Дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара является началом исчисления гарантийного срока.

6.2. В случае обнаружения некачественного Товара Заказчиком, Поставщик обязан без дополнительной оплаты, включая все транспортные расходы, заменить некачественный Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика письменного обращения с соответствующим мотивированным требованием.