ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

(ФМБА России)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 107

ФЕДЕРАЛЬНОГО

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

(Межрегиональное управление № 107 ФМБА России)

30.06.2026 года

Техническое задание

на поставку линолеума, обоев, клея обойного, плинтусов пластиковых  напольных с фурнитурой

Место поставки (доставки): Забайкальский край, г. Краснокаменск, ул. Больничная, д.5, корп.11, здание главного корпуса ФГБУЗ ЦГиЭ №107 ФМБА России. Доставка товара осуществляется силами и средствами поставщика.

Срок поставки: не позднее 10 июля 2026 года. Поставка осуществляется в рабочие дни (в рабочее время с 08:00 до 16:00)

Техническая характеристика товара

Техническая характеристики линолеума:

Количество — 6 метров погонных.

Ширина — 3,0 метра.

- Общая толщина линолеума — не менее 4,0 мм.;

- Толщина защитного слоя -	не мене 0,3 мм.,

- Цвет покрытия - бежевый, рисунок — древесина;

- Основа - дублированная: полиэстеровая основа и стеклохолст;

- Класс применения — 31;

- Истираемость < 27 мкм.

Технические характеристики обоев

Длина рулона обоев — не менее 10 метров;

Ширина обоев — не менее 1 метра;

Основа обоев — флизелин;

Цвет — оттеки бежевого и серого, рисунок — однотонные (согласовывается с заказчиком);

Количество рулонов — 4 штуки.

Технические характеристики клея для флизелиновых  обоев

Предназначен для обоев, имеющих нетканую флизелиновую основу (включая виниловые и обои под покраску), а также для стеклообоев. Состав с добавлением ПВА. Упаковка клея в заводских пачках, не допускающих порчи клея при его хранении и транспортировке. Пачка объёмом не менее 200 гр. Количество пачек — 3 шт. Срок годности клея заканчивается не ранее 2028 года.

Технические характеристики плинтуса напольного:

Плинтус оснащён центральным кабель-каналом для монтажа проводки, края плинтуса с мягкой силиконовой кромкой для бесщелевого монтажа, а так же защиты  от попадания пыли и влаги.

Материал — пластик ПВХ;

Цвет покрытия — бежевый;

Длина — 2,5 метра;

Высота — 58 миллиметров;

Количество — 7 штук.

Технические характеристики уголков для плинтуса:

Наружный уголок на плинтус

Основной материал — пластик ПВХ;

Цвет покрытия — бежевый;

Ширина (мм) — 20;

Высота (мм) — 58;

Длина (мм) — 20;

Количество — 2 штуки.

Внутренний уголок на плинтус

Основной материал — пластик ПВХ;

Цвет покрытия — бежевый;

Ширина (мм) — 20;

Высота (мм) — 58;

Длина (мм) — 20;

Количество — 4 штуки;

Характеристика соединителя для плинтуса

Основной материал — пластик ПВХ;

Цвет покрытия — бежевый;

Ширина (мм) — 22;

Высота (мм) — 55-65;

Количество — 3 штуки.

Характеристики заглушки пластиковой торцевой для плинтуса

Основной материал — пластик ПВХ;

Цвет покрытия — бежевый;

Ширина (мм) — 22;

Высота (мм) — 55-65;

Количество — 2 штуки.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении или восстановленным.

Стоимость товара включает все расходы поставщика, связанные с исполнением своих обязательств по договору, включая стоимость доставки товара до места его передачи заказчику, уплату налогов и иные расходы.

Качество товара должно соответствовать обязательным в РФ требованиям к данному виду продукции, в том числе требованиям безопасности для пользователей, включая пожарную безопасность.

Качество линолеума должно соответствовать ГОСТ 7251-2016 «Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия»

Вместе товаром поставщик должен передать, документы подтверждающие качество товара.