Техническое задание

- Объект закупки: Заправка картриджей

- Услуги включают в себя:

Заправку картриджа Катюша ТК133Е в количестве 6 шт.

- Срок оказания услуги: работы и услуги оказываются Заказчику в полном объеме с момента подачи заявки на заправку картриджей и передачи Исполнителю картриджей в течении 5 рабочих дней. Срок оказания услуг с момента подписания Контракта  до 30.12.2026 года.

- Доставка картриджей до места оказания услуг и после окончания услуг осуществляется силами и за счёт средств Исполнителя в пределах города Ярославль.

- Заправка и восстановление картриджа включает в себя:

- полную разборку корпуса картриджа;

- тщательную очистку всех деталей, узлов и бункера от тонера;

- снятие накопленного статического заряда;

- обработку специальными составами для восстановления химико-механических свойств;

- заправку картриджа тонером;

- замену ракеля, магнитного вала, дозирующего лезвия, чистящего лезвия, ролика заряда PCR (при необходимости) - сборку картриджа;

-перепрограммирование или установку нового чипа (при необходимости);

- передачу чип-карты (при необходимости);

- тестовую проверку каждого картриджа после сборки;

- упаковку.

- Перед заправкой и восстановлению картриджа должна быть проведена диагностика технического состояния изнашиваемых частей, с указанием необходимого вида услуг – заправка или восстановление.

- Заправка должна производиться тонером, полностью совместимым с оригинальным, до полного заполнения бункера.

- Услуги по заправке картриджей считаются качественными, если параметры отпечатанных документов с этих картриджей соответствуют следующему:

- копии должны быть четкими с полным заполнение контуров объектов документа;

- сплошные заливки объектов документа должны быть равномерными;

- недопустимы любые явные дефекты качества печати;

- количество засыпаемого тонера должно соответствовать номинальному количеству тонера, используемого в новом оригинальном картридже;

- каждый картридж должен быть упакован в индивидуальные, герметичные (запаянные) светонепроницаемые полиэтиленовые пакеты, гарантирующие предотвращение засвечивания фоторецептора, попадание влаги и пыли, механических повреждений, с обязательным приложением листа тестовой печати;

- картридж не должен иметь на корпусе следов тонера;

- каждый картридж должен иметь на корпусе стикер с уникальным номером, позволяющим определить дату его заправки и восстановления, название организации осуществившей заправку, дату проведения заправки.

- Качество услуг должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам, а также иным требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, требованиям сертификации, безопасности (государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

- Гарантийный срок эксплуатации заправленных картриджей составляет 3 месяца, со дня передачи их Заказчику, либо до выработки ресурса тонера, в зависимости от того, что наступит ранее. Дефекты печати, возникшие в гарантийный период по вине Исполнителя, должны быть устранены бесплатно.

- Адрес заказчика: 150036, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12.

- Получатель: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области