Техническое задание

на разработку сметной документации, ведомости объемов работ (ресурсной ведомости) на проведение работ по ремонту трубопроводов системы отопления, горячего и холодного водоснабжения в административных зданиях ФИЦ ИУ РАН по адресам: г. Москва, ул. Вавилова, д. 40; ул. Вавилова, д. 42; ул. Вавилова, д. 44, корп. 2;

пр-т 60-летия Октября, д. 9

| № п/п | Основные требования | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цель оказания услуг | Разработка сметной документации, ведомости объемов работ (ресурсной ведомости) на проведение работ по ремонту трубопроводов системы отопления, горячего и холодного водоснабжения в административных зданиях ФИЦ ИУ РАН по адресам: г. Москва, ул. Вавилова, д. 40; ул. Вавилова, д. 42; ул. Вавилова, д. 44, корп. 2; пр-т 60-летия Октября, д. 9 |
| 2. | Заказчик | Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук» (ФИЦ ИУ РАН) |
| 3. | Предмет договора | Оказание услуги по составлению сметного расчёта на проведение работ по ремонту трубопроводов системы отопления, горячего и холодного водоснабжения в административных зданиях ФИЦ ИУ РАН по адресам: г. Москва, ул. Вавилова, д. 40; ул. Вавилова, д. 42; ул. Вавилова, д. 44, корп. 2; пр-т 60-летия Октября, д. 9 |
| 4. | Характеристики, виды и объем оказываемых услуг | Сметный расчёт составляется Исполнителем на основании Технического задания и непосредственного выезда в административные здания ФИЦ ИУ РАН для проведения обследования, детализации, согласования с Заказчиком объема и видов работ по ремонту трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, на выполнение которых составляется сметный расчет, дефектная ведомость. В рамки сметного расчета входят разделы: Административное здание по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 40 - замена участка трубопровода холодного водоснабжения (ХВС), труба оцинкованная водогазопроводная Ду-100 мм, L – 0,5 м., ГОСТ 3262-75 - замена участка трубопровода холодного водоснабжения (ХВС), труба оцинкованная водогазопроводная Ду-100 мм, L – 0,8 м., ГОСТ 3262-75; Административное здание по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 42 - пробивка отбойным молотком двух сквозных отверстий в кирпичной стене толщиной 1 кирпич, для трубопровода ДУ-125 мм; - замена участка трубопровода системы отопления, труба стальная электросварная прямошовная Ду - 125 мм, L – 14 м., ГОСТ 10704-91; -установка фасонных частей стальных сварных диаметром 125 мм.; - отвод стальной бесшовный крутоизогнутый 90 градусов под приварку ГОСТ 8969-75 – 2 шт.; - грунтовка и окраска трубопроводов и фасонных частей; - изоляция трубопроводов Ду - 125 мм изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена; Административное здание по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2 - замена шарового крана, латунь никель 1002 Euro Ду - 15 полнопроходного, бабочка, соединение сгоном (в сборе) – 2 шт.; - замена шарового крана, латунь никель 1002 Euro Ду - 25 мм., полнопроходного, бабочка, соединение сгоном (в сборе) – 2 шт.; - демонтаж конвекторов отопления – 5 шт; - монтаж биметаллических радиаторов отопления, 12 секций Rifar Monolit 500 (боковое подключение), краны шаровые Ду-20 мм, американка - 10 шт; - монтаж трубопроводов отопления (подключение радиаторов отопления, врезка в действующий трубопровод) Ду - 20 мм, L – 35 м, отвод крутоизогнутый 90 гр. Ду – 20 мм – 20 шт; - демонтаж трубопровода отопления Ду - 20 мм, L – 7 м.; - монтаж трубопровода отопления: труба водогазопроводная Ду - 20 мм., L – 7 м. ГОСТ 3262-75, отвод стальной крутоизогнутый 90 гр. – 3 шт., пробивка отверстий в кирпичной стене для водогазопроводных труб вручную при толщине стены 300 мм. – 2 точки; -установка радиатора отопления (12 секций), установка шаровых кранов «американка» - 2 шт.; - монтаж трубопровода отопления: труба водогазопроводная Ду - 20 мм., L – 6 м. ГОСТ 3262-75, пробивка отверстий в кирпичной стене для водогазопроводных труб вручную при толщине стены 300 мм. – 2 точки; Административное здание по адресу: г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 9 - замена участка трубопровода холодного водоснабжения (ХВС), труба оцинкованная водогазопроводная Ду - 76 мм, L – 0,5 м., ГОСТ 3262-75 - ремонт сварного шва расширительного бака, нержавеющая сталь, толщина металла – 4 мм., L – 4,5 м. (механическая очистка шва, разделка кромки шва, сварка шва); - ремонт узла в сборе: сгон стальной резьбовой Ду - 76 мм., L – 180 мм., контргайка, фитинг, ГОСТ 3262-75 |
| 5. | Требования к оформлению и составлению сметной документации | Сметный расчёт должен быть составлен на основании технического задания, проведенного обследования, детализации и согласования с Заказчиком объема и видов работ. Сметный расчёт должен быть выполнен с использованием сметных нормативов ГЭСН с учетом индекса Минстроя (приказ от 26.03.2026 №181, перерасчетом в текущий уровень цен и иных актуальных нормативных документов. В сметном расчёте должны быть учтены НДС 22%. Сметная документация, должна отвечать требованиям нормативных актов РФ, норм и правил, санитарных правил и норм, технических регламентов и иных отраслевых документов, действующих на территории РФ. Смета должна быть составлена с обязательным выделением видов работ по разделам, подсчёт должен быть представлен по разделам и подразделам по каждому виду работ. Сметный расчёт передается Исполнителем Заказчику на бумажных носителях в двух экземплярах, в электронном виде Сметная документация предоставляется в печатном формате, в формате Microsoft Excel, pdf. SOB, Sobx, sacx, slsx - файлы Smeta.ru или XML (ХМЛ) Гранд Сметы. (с возможностью внесения изменений программным путем, обновления коэффициентов). |
| 6. | Сроки оказания услуг | Услуги оказываются Исполнителем в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта с возможностью досрочного оказания услуг |
| 7. | Гарантийные обязательства | # Гарантийный срок на оказываемые по настоящему Контракту услуги составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта оказанных услуг. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, неточности или замечания по сметному расчету, то Исполнитель обязан устранить их в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период их устранения. |