Приложение № 1

к Контракту№___________ от « _______ » ______________ 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

закупка составных и запасных частей для водоснабжающего насоса высокого давления

(наименование предмета контракта)

- Общие сведения.

1.1 Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район, урочище Бадары, территория Радиоастрономической обсерватории им. профессора Г.Я. Смолькова (РАО ИСЗФ СО РАН) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения контракта.

  - Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

- Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.

  - Основные требования к поставляемой продукции:

- поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, не с истекшим сроком хранения, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.;

- Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара, условия хранения которого был нарушены.

- Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;

- Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром техническую документацию на товар на русском языке;

- форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативным актам и технической документации подобного уровня и типа в Российской Федерации;

- Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;

- Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;

- Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.

| 1 |  | ### Насос погружной центробежный ЭЦВ 6-4-130, резьба G-2-B ГОСТ 6357 (DN50) |  | в количестве | 1 |  | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | (наименование товара) |  |  |  |  | ед. изм. |
| № п/п | Параметры |  | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |  |
|  | ### Мощность, Вт |  | 4000 |  |  |  |  |
|  | Рабочее напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  | Вид насоса |  | Высокого давления |  |  |  |  |
|  | Производительность в режиме нормального давления, л/мин, не менее |  | 4000 |  |  |  |  |
|  | Производительность в режиме высокого давления, л/мин, не менее |  | 4000 |  |  |  |  |
|  | Условный диаметр выходного патрубка, Миллиметр |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Напор номинальный в режиме нормального давления, Метр, не менее |  | 130 |  |  |  |  |
|  | Количество фаз |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Вес, кг |  | 55 |  |  |  |  |
|  | Диаметр, мм не более |  | 145 |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок, мес |  | 36 |  |  |  |  |

| 2 |  | ### Насос погружной центробежный ЭЦВ 6-6.5-160, резьба G-2-B ГОСТ 6357 (DN50) |  | в количестве | 1 |  | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | (наименование товара) |  |  |  |  | ед. изм. |
| № п/п | Параметры |  | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |  |
|  | ### Мощность, Вт |  | 6300 |  |  |  |  |
|  | Рабочее напряжение, В |  | 380 |  |  |  |  |
|  | Вид насоса |  | Высокого давления |  |  |  |  |
|  | Производительность в режиме нормального давления, л/мин, не менее |  | 6500 |  |  |  |  |
|  | Производительность в режиме высокого давления, л/мин, не менее |  | 6500 |  |  |  |  |
|  | Условный диаметр выходного патрубка, Миллиметр |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Напор номинальный в режиме нормального давления, Метр, не менее |  | 160 |  |  |  |  |
|  | Количество фаз |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Диаметр, мм не более |  | 145 |  |  |  |  |
|  | Вес, кг |  | 55 |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок, мес |  | 36 |  |  |  |  |

| 3 |  |  | Станция управления и защиты HMS Control L2-25-IP54-У2 |  | в количестве | 1 |  | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  |  | (наименование товара) |  |  |  |  | ед. изм. |
| № п/п | Параметры |  |  | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |  |
|  | Тип изделия |  |  | Станция насосная |  |  |  |  |
|  | Класс защиты |  |  | IP54 |  |  |  |  |
|  | Климатическое исполнения |  |  | У2 |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение главной цепи, В |  |  | 380 |  |  |  |  |
|  | Мощность управляемого двигателя, кВт |  |  | от 0,3 до 11 |  |  |  |  |
|  | Максимальный ток главной цепи, А (не более) |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  | Напряжение питания станции, В |  |  | 220 |  |  |  |  |
|  | Напряжение цепи управления, В |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Гарантий срок, мес. |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Максимальный ток подключаемого электродвигателя, А |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Контроль тока и напряжения по фазам |  |  | да |  |  |  |  |
|  | Максимальное количество подключаемых датчиков, шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Пуск электродвигателя |  |  | прямой |  |  |  |  |
|  | Диапазон температур эксплуатации, ºС |  |  | От минус 40 до 40 |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок, мес |  |  | 12 |  |  |  |  |

  - Требования к маркировке:

- товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;

- маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.

  - Требования к упаковке:

- товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;

- упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;

- на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.

Контактное лицо: Губин Алексей Владимирович +7(3952)56-45-58 эл.почта: gubin@iszf.irk.ru __________