| Наименование | ОКПД | Характеристики | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиальный вентилятор | 28.25.20.112 | Вентилятор радиальный ВР 80-75 №4 низкого давления производится по ТУ 28.25.20-005-55528260-2021. Вентилятор изготовлен по конструктивной схеме с непосредственным соединением с двигателем . Одностороннего всасывания: да; Корпус: спиральный поворотный; Материал корпуса: углеродистая сталь; Лопатки рабочего колеса: загнутые назад; Количество лопаток рабочего колеса, шт: 12; Положение корпуса: 0°; Направление вращения: правое. Электродвигатель: Установленная мощность, кВт: 1,1; Тип электродвигателя: 80A4; Частота вращения, об/мин: 1450. Параметры в рабочей зоне: Производительность, 1000 х м3/ч: 2,2-4,6; Полное давление, Па: 750-350; Масса, кг: 57. Относительный диаметр колеса: 1,1 . Диаметр колеса, мм: 400; Высота вентилятора с площадкой, мм: 753; Общая ширина вентилятора, мм: 773; Общая глубина вентилятора, мм: 807; Габариты площадки в горизонтальной плоскости, мм: 563,5х340; Количество монтажных отверстий диаметром 10 мм в площадке, шт: 6; Высота вентилятора от нижней части площадки до центра электродвигателя и колеса, мм: 460; Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора приведены ниже. | штука | 1 |

Поставка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки поставщику. Доставка и подъем силами поставщика. Подъем на 10 этаж.