ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТРАНСИНЖСТРОЯ»

- НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ: Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы подъемника шахтного

- МЕСТО ПОСТАВКИ И МОНТАЖА: Московская обл., г. Одинцово

- СРОКИ ПОСТАВКИ И МОНТАЖА: Поставка, монтаж и проведение пуско-наладочных работ подъемников осуществить не позднее 30 ноября 2026г.

- КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Сидорчук Сергей Валерьевич, тел. +7 (926) 145-64-15

- КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ:

| 1. Тип подъемника | Шахтный ГШ |
| --- | --- |
| 2. Размеры устройства |  |
| Габаритные размеры устройства (Ш*Г*В), мм | 1700*1660*7660 |
| Габаритные размеры проема (Ш*Г), мм | 1700*1660 |
| Размеры кабины в свету (Ш*Г*В), мм | 1350*1420*2200 |
| Глубина приямка, мм | 300 |
| Сервисная высота, мм | 0 |
| 3. Системы безопасности |  |
| Автоматическая блокировка дверей шахты | да |
| Тепловое реле | да |
| Аварийная кнопка «СТОП» на каждом этаже | да |
| Реле контроля фаз | да |
| Аварийные конечные выключатели | да |
| Ловитель | да |
| 4. Управление |  |
| Система управления | Релейно-контактная |
| Автоматические остановки | да |
| КПУ на каждом этаже, вызов и отправка кабины с любого на любой этаж | да |
| Световая индикация положения кабины | да |
| 5. Основные параметры |  |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Масса устройства (уточняется при проектировании), кг | 947/537 |
| Количество остановок, шт | 2 |
| Высота подъема, мм | 3360 |
| Двери кабины (тип/количество, шт) | Решетки Боствиг усиленные/1 |
| Грузовая кабина, тип | Обшивка кабины нержавеющая сталь/не проходная |
| Двери шахты (тип/количество, шт) | дверь распашная (грунт-эмаль)/2 |
| Освещение внутри кабины | да |
| 6. Привод/ расположение | /верхнее |
| Скорость подъема-спуска, м/сек | 0,13 |
| Мощность, кВт | 4,5 |
| 7. Количество единиц оборудования | 1 шт. |

Цена договора работ включает в себя все расходы, связанные с поставкой, монтажом и проведением пуско-наладочных работ, в том числе транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, а также иные возможные расходы, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством РФ.