Приложение № 2 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

1. Общие показатели

Портландцемент М 500, соответствующий ГОСТ 10178-85. Количество - 1000 кг.

Портландцемент марки М500 — это вяжущее вещество с высокой прочностью, используемое в строительстве для возведения несущих конструкций, изготовления железобетона и других строительных смесей. Цифра 500 в маркировке обозначает прочность материала — способность выдержать нагрузку 500 кг на 1 см² без деформации.  Основой цемента М500 является клинкер — продукт спекания глины и известняка. Его измельчают и смешивают с различными добавками для получения нужных свойств материала.

- Прочность на сжатие в возрасте 28 суток — до 49 МПа (500 кгс/см²).

- Прочность на изгиб в возрасте 28 суток — до 5,9 МПа (60 кгс/см²).

- Морозостойкость — не менее F70 (выдерживает до 70 циклов замораживания и оттаивания).

- Насыпная плотность — 1100–1600 кг/м³ (в зависимости от степени уплотнения смеси и минералогического состава сырья). Для расчётов часто используют величину 1300 кг/м³.

- Плотность цементного раствора — 3000–3200 кг/м³.

- Время до начала схватывания — не ранее чем через 45 минут после замешивания.

- Время окончательного высыхания — около 10 часов.

- Тонкость помола — около 85–92%.

2. Требования к таре (упаковке), маркировке

Товар, поставляемый по контракту, должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающий защиту Товара от их  повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). Тара (упаковка) является невозвратной и предоставляется Поставщиком безвозмездно. Поставщик предоставляет гарантию качества и безопасности (далее – качество) поставляемого   Заказчику Товара в объемах и на срок, установленный заводом изготовителем, но не менее чем на 30 лет – срок службы Товара и 5 лет – гарантийный срок эксплуатации Товара.

3. Требования к безопасности

Поставляемый товар должен соответствовать  соответствующим ГОСТ на данный вид товара. Качество продукции, подлежащей поставке, подтверждается документами о качестве продукции, удостоверение о качестве продукции прилагается.

Изделия транспортируют транспортом всех видов в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями документации по погрузке и креплению грузов, утвержденными в установленном порядке.