Техническое задание

Система для блоттинга

| ПАРАМЕТР | Требование Технического задания |  |
| --- | --- | --- |
| метод блоттинга | Вестерн-блоттинг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| перенос 2-х гелей Criterion или 4-х гелей Mini-Protean | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| электроблоттинг, погружение геля в буфер | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| площадь блоттинга, см, не менее | 15х9,4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| количество кассет, шт., не менее | 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| объем буфера, мл, не менее | 1300 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| расстояние между электродами, мм, не более | 43 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| время проведения блоттинга минимальное, мин., не менее | 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| время проведения блоттинга максимальное, мин., не более | 60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| поддон для сборки «сэндвича» | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ролик для удаления воздушных пузырьков | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| прокладки из вспененного полимера | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| охлаждающий элемент | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Блок питания | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина, мм, не более | 118 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Высота, мм, не более | 150 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Глубина, мм, не более | 218 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |