ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

на закупку и монтаж рулонных штор для нужд ФИЦ ПНЦБИ РАН

1. Наименование объекта закупки (предмета контракта): Закупка и монтаж рулонных штор для нужд ФИЦ ПНЦБИ РАН

2. Порядок формирования цены контракта:

Цена контракта включает: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, установкой в помещениях Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнение контракта.

3. Срок и место поставки

3.1 Место поставки товара: 142290, Московская область, г.о. Серпухов, г. Пущино, проспект Науки, д.3 (далее – Место поставки).

3.2. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

3.3. Время поставки товара:

3.4.1. В рабочие дни Заказчика, с 09:00 до 17:00, по предварительному согласованию.

4.	Требования к техническим, функциональным характеристикам и количеству товара:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Код ОКПД2 / КТРУ | Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование доп. характеристик | Ед. изм. | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики |  |  |  |  |
| 1 | Штора рулонная светонепроницаемая | 13.92.22.120-00000018 (Запрет закупок иностранных товаров по ПП РФ от 23.12.2024 №1875)* | Тип ткани |  | Блэкаут (Blackout), трехслойная светоблокирующая структура | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт. | 3 |
|  |  |  | Светопроницаемость |  | 0% (полная непрозрачность) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Состав ткани |  | 100% полиэстер (полиэфир) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Плотность ткани |  | Не менее 280 г/м² и не более 340 г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Специальная обработка |  | Наличие пылеотталкивающей и антистатической пропитки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к выгоранию |  | Не менее 5-6 баллов по шкале Blue Wool Scale (высокая) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция системы |  | Открытого типа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Управление |  | Механическое, посредством цепочного механизма | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал фурнитуры |  | Вал — алюминий; цепочка и кронштейны — ударопрочный пластик или металл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Цвет полотна |  | По согласованию с Заказчиком на этапе заключения контракта (в рамках палитры Исполнителя) (серый, бежевый, белый) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Размеры изделия | мм | 735х1770 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяются Поставщиком по результатам обязательного предварительного замера |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа системы |  | Непосредственно на подвижные и глухие пластиковые створки оконного блока | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Фиксация нижнего края |  | Наличие системы фиксации нижнего утяжелителя для предотвращения провисания ткани при наклоне створки (проветривании) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Тип фиксации |  | Магнитная фиксация | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ограничения по сверлению |  | Крепление на подвижные створки должно осуществляться без нарушения герметичности профиля ПВХ (с использованием накидных кронштейнов или специализированного двухстороннего скотча на вспененной основе) / Допускается крепление на саморезы в неостекленную часть профиля | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 2 | Штора рулонная светонепроницаемая | 13.92.22.120-00000018 (Запрет закупок иностранных товаров по ПП РФ от 23.12.2024 №1875)* | Тип ткани |  | Блэкаут (Blackout), трехслойная светоблокирующая структура | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт. | 5 |
|  |  |  | Светопроницаемость |  | 0% (полная непрозрачность) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Состав ткани |  | 100% полиэстер (полиэфир) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Плотность ткани |  | Не менее 280 г/м² и не более 340 г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Специальная обработка |  | Наличие пылеотталкивающей и антистатической пропитки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к выгоранию |  | Не менее 5-6 баллов по шкале Blue Wool Scale (высокая) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция системы |  | Открытого типа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Управление |  | Механическое, посредством цепочного механизма | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал фурнитуры |  | Вал — алюминий; цепочка и кронштейны — ударопрочный пластик или металл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Цвет полотна |  | По согласованию с Заказчиком на этапе заключения контракта (в рамках палитры Исполнителя) (серый, бежевый, белый) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Размеры изделия | мм | 755х1770 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяются Поставщиком по результатам обязательного предварительного замера |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа системы |  | Непосредственно на подвижные и глухие пластиковые створки оконного блока | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Фиксация нижнего края |  | Наличие системы фиксации нижнего утяжелителя для предотвращения провисания ткани при наклоне створки (проветривании) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Тип фиксации |  | Магнитная фиксация | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ограничения по сверлению |  | Крепление на подвижные створки должно осуществляться без нарушения герметичности профиля ПВХ (с использованием накидных кронштейнов или специализированного двухстороннего скотча на вспененной основе) / Допускается крепление на саморезы в неостекленную часть профиля | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 3 | Штора рулонная светонепроницаемая | 13.92.22.120-00000018 (Запрет закупок иностранных товаров по ПП РФ от 23.12.2024 №1875)* | Тип ткани |  | Блэкаут (Blackout), трехслойная светоблокирующая структура | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт. | 6 |
|  |  |  | Светопроницаемость |  | 0% (полная непрозрачность) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Состав ткани |  | 100% полиэстер (полиэфир) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Плотность ткани |  | Не менее 280 г/м² и не более 340 г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Специальная обработка |  | Наличие пылеотталкивающей и антистатической пропитки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к выгоранию |  | Не менее 5-6 баллов по шкале Blue Wool Scale (высокая) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция системы |  | Открытого типа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Управление |  | Механическое, посредством цепочного механизма | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал фурнитуры |  | Вал — алюминий; цепочка и кронштейны — ударопрочный пластик или металл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Цвет полотна |  | По согласованию с Заказчиком на этапе заключения контракта (в рамках палитры Исполнителя) (серый, бежевый, белый) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Размеры изделия | мм | 340х1770 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяются Поставщиком по результатам обязательного предварительного замера |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа системы |  | Непосредственно на подвижные и глухие пластиковые створки оконного блока | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Фиксация нижнего края |  | Наличие системы фиксации нижнего утяжелителя для предотвращения провисания ткани при наклоне створки (проветривании) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Тип фиксации |  | Магнитная фиксация | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ограничения по сверлению |  | Крепление на подвижные створки должно осуществляться без нарушения герметичности профиля ПВХ (с использованием накидных кронштейнов или специализированного двухстороннего скотча на вспененной основе) / Допускается крепление на саморезы в неостекленную часть профиля | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 4 | Штора рулонная светонепроницаемая | 13.92.22.120-00000018 (Запрет закупок иностранных товаров по ПП РФ от 23.12.2024 №1875)* | Тип ткани |  | Блэкаут (Blackout), трехслойная светоблокирующая структура | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт. | 1 |
|  |  |  | Светопроницаемость |  | 0% (полная непрозрачность) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Состав ткани |  | 100% полиэстер (полиэфир) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Плотность ткани |  | Не менее 280 г/м² и не более 340 г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Специальная обработка |  | Наличие пылеотталкивающей и антистатической пропитки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к выгоранию |  | Не менее 5-6 баллов по шкале Blue Wool Scale (высокая) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция системы |  | Открытого типа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Управление |  | Механическое, посредством цепочного механизма | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал фурнитуры |  | Вал — алюминий; цепочка и кронштейны — ударопрочный пластик или металл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Цвет полотна |  | По согласованию с Заказчиком на этапе заключения контракта (в рамках палитры Исполнителя) (серый, бежевый, белый) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Размеры изделия | мм | 730х1770 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяются Поставщиком по результатам обязательного предварительного замера |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа системы |  | Непосредственно на подвижные и глухие пластиковые створки оконного блока | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Фиксация нижнего края |  | Наличие системы фиксации нижнего утяжелителя для предотвращения провисания ткани при наклоне створки (проветривании) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Тип фиксации |  | Магнитная фиксация | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ограничения по сверлению |  | Крепление на подвижные створки должно осуществляться без нарушения герметичности профиля ПВХ (с использованием накидных кронштейнов или специализированного двухстороннего скотча на вспененной основе) / Допускается крепление на саморезы в неостекленную часть профиля | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 5 | Штора рулонная светонепроницаемая | 13.92.22.120-00000018 (Запрет закупок иностранных товаров по ПП РФ от 23.12.2024 №1875)* | Тип ткани |  | Блэкаут (Blackout), трехслойная светоблокирующая структура | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт. | 1 |
|  |  |  | Светопроницаемость |  | 0% (полная непрозрачность) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Состав ткани |  | 100% полиэстер (полиэфир) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Плотность ткани |  | Не менее 280 г/м² и не более 340 г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Специальная обработка |  | Наличие пылеотталкивающей и антистатической пропитки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к выгоранию |  | Не менее 5-6 баллов по шкале Blue Wool Scale (высокая) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция системы |  | Открытого типа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Управление |  | Механическое, посредством цепочного механизма | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал фурнитуры |  | Вал — алюминий; цепочка и кронштейны — ударопрочный пластик или металл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Цвет полотна |  | По согласованию с Заказчиком на этапе заключения контракта (в рамках палитры Исполнителя) (серый, бежевый, белый) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Размеры изделия | мм | 780х1770 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяются Поставщиком по результатам обязательного предварительного замера |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа системы |  | Непосредственно на подвижные и глухие пластиковые створки оконного блока | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Фиксация нижнего края |  | Наличие системы фиксации нижнего утяжелителя для предотвращения провисания ткани при наклоне створки (проветривании) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Тип фиксации |  | Магнитная фиксация | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ограничения по сверлению |  | Крепление на подвижные створки должно осуществляться без нарушения герметичности профиля ПВХ (с использованием накидных кронштейнов или специализированного двухстороннего скотча на вспененной основе) / Допускается крепление на саморезы в неостекленную часть профиля | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 6 | Штора рулонная светонепроницаемая | 13.92.22.120-00000018 (Запрет закупок иностранных товаров по ПП РФ от 23.12.2024 №1875)* | Тип ткани |  | Блэкаут (Blackout), трехслойная светоблокирующая структура | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт. | 1 |
|  |  |  | Светопроницаемость |  | 0% (полная непрозрачность) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Состав ткани |  | 100% полиэстер (полиэфир) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Плотность ткани |  | Не менее 280 г/м² и не более 340 г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Специальная обработка |  | Наличие пылеотталкивающей и антистатической пропитки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к выгоранию |  | Не менее 5-6 баллов по шкале Blue Wool Scale (высокая) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция системы |  | Открытого типа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Управление |  | Механическое, посредством цепочного механизма | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал фурнитуры |  | Вал — алюминий; цепочка и кронштейны — ударопрочный пластик или металл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Цвет полотна |  | По согласованию с Заказчиком на этапе заключения контракта (в рамках палитры Исполнителя) (серый, бежевый, белый) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Размеры изделия | мм | 750х1770 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяются Поставщиком по результатам обязательного предварительного замера |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа системы |  | Непосредственно на подвижные и глухие пластиковые створки оконного блока | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Фиксация нижнего края |  | Наличие системы фиксации нижнего утяжелителя для предотвращения провисания ткани при наклоне створки (проветривании) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Тип фиксации |  | Магнитная фиксация | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ограничения по сверлению |  | Крепление на подвижные створки должно осуществляться без нарушения герметичности профиля ПВХ (с использованием накидных кронштейнов или специализированного двухстороннего скотча на вспененной основе) / Допускается крепление на саморезы в неостекленную часть профиля | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 7 | Штора рулонная светонепроницаемая | 13.92.22.120-00000018 (Запрет закупок иностранных товаров по ПП РФ от 23.12.2024 №1875)* | Тип ткани |  | Блэкаут (Blackout), трехслойная светоблокирующая структура | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт. | 2 |
|  |  |  | Светопроницаемость |  | 0% (полная непрозрачность) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Состав ткани |  | 100% полиэстер (полиэфир) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Плотность ткани |  | Не менее 280 г/м² и не более 340 г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Специальная обработка |  | Наличие пылеотталкивающей и антистатической пропитки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к выгоранию |  | Не менее 5-6 баллов по шкале Blue Wool Scale (высокая) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция системы |  | Открытого типа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Управление |  | Механическое, посредством цепочного механизма | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал фурнитуры |  | Вал — алюминий; цепочка и кронштейны — ударопрочный пластик или металл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Цвет полотна |  | По согласованию с Заказчиком на этапе заключения контракта (в рамках палитры Исполнителя) (серый, бежевый, белый) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Размеры изделия | мм | 785х1770 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Определяются Поставщиком по результатам обязательного предварительного замера |  |  |
|  |  |  | Способ монтажа системы |  | Непосредственно на подвижные и глухие пластиковые створки оконного блока | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Фиксация нижнего края |  | Наличие системы фиксации нижнего утяжелителя для предотвращения провисания ткани при наклоне створки (проветривании) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Тип фиксации |  | Магнитная фиксация | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ограничения по сверлению |  | Крепление на подвижные створки должно осуществляться без нарушения герметичности профиля ПВХ (с использованием накидных кронштейнов или специализированного двухстороннего скотча на вспененной основе) / Допускается крепление на саморезы в неостекленную часть профиля | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |

*Запрет не применяется на основании подп. «и» п.5. ПП РФ от 23.12.2024 №1875, НМЦК, макс. значение цены контракта, цена контракта с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей.

5. Требования к качеству и безопасности

5.1. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным). Год выпуска – не ранее текущего.

5.2. Срок гарантии: Гарантийный срок на поставляемый товар и выполненные работы по его монтажу должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемке. Гарантия распространяется на все детали, механизмы и комплектующие. В случае обнаружения дефектов ткани или механизмов в течение гарантийного срока Поставщик обязан устранить их или заменить товар надлежащим за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии от Заказчика.

5.3. Товар должен отвечать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011(О безопасности продукции легкой промышленности) и соответствующим ГОСТам.

6. Порядок поставки и приемки.

6.1. Экспертиза: Приемка осуществляется в соответствии со ст.94 Федерального закона №44-ФЗ с обязательным проведением экспертизы силами заказчика.

6.2 Упаковка: Товар должен поставляться в заводской индивидуальной упаковке, обеспечивающий сохранность при транспортировке. Маркировка должна содержать наименование изделия, размеры и данные изготовителя.

6.3. Документация: В комплекте с товаром должны идти инструкция по эксплуатации.

7. Требования к выполнению работ по монтажу

7.1. Предварительный замер: Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта направить своего специалиста для осуществления точных замеров оконных проемов по адресу Заказчика.

7.2. Требования к монтажу:

7.2.1. Монтаж осуществляется силами и за счет средств Поставщика

7.2.2. Крепление штор производится на створку окна / в оконный проем с использованием крепежных элементов, обеспечивающих надежность конструкции.

7.2.3. В процессе сверления и установки Поставщик обязан использовать инструмент с пылеудалением или убрать за собой строительный мусор сразу после проведения работ.

7.2.4. Монтажные работы не должны приводить к повреждению стеклопакетов, нарушению герметичности оконных рам и потере заводской гарантии на установленные окна ПВХ.

7.3. Безопасность работ: Монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.

7.4. Регулировка: После завершения монтажа Поставщик обязан провести регулировку механизмов управления. Ход ткани должен быть плавным, без перекосов и заеданий. После установки рулонных штор створки окон должны беспрепятственно открываться, закрываться и откидываться на максимальный предусмотренный конструкцией угол. Элементы шторы не должны блокировать ход оконной ручки.

Контактное лицо со стороны Заказчика для получения дополнительной информации по техническому заданию – Касиян Анастасия Симеоновна,, телефон: 8(4967)73-04-81, е-mail: kasiyan@pbcras.ru

Составил инициатор закупки:

Заведующий Объединенным научным архивом                                                              Касиян Анастасия Симеоновна