ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара |  |  |  |  | Кол-во/ Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № п/п | Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |
| 1 | Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный | 1.1 | Описание |  | Небольшой нестерильный стержень с резьбой и со шлицованной головкой, используемый для внутренней ортопедической фиксации переломов путем ввинчивания в кость для удерживания пластинок, штифтов в кости, для обеспечения прямой интерфрагментарной стабилизации кости, а также прикрепления мягких ткани к кости; он изготавливается из материала, который химически не деградирует и не рассасывается в результате естественных процессов организма (металлы, пригодные для имплантации - титановый сплав). Выпускается в нескольких разновидностях: кортикальный, спонгиозный, лодыжечный, ладьевидный, с частичной резьбой и с полной резьбой, саморезный и канюлированный. Любой из них является «стягивающим винтом» и используется для достижения компрессии между фрагментами кости. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6 Штук |
|  |  | 1.2 | Материал |  | Титановый сплав | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | 1.3. | Диаметр | Миллиметр | 6,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | 1.4 | Тип винта |  | спонгиозный самонарезающийся | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | 1.5 | Длина | Миллиметр | ≥ 25 и ≤ 50 | Указывают в заявке диапазон значений |  |
|  |  | 1.6 | Количество размеров | Штук | ≥ 6 | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | 1.7 | Шляпка винта |  | Низкопрофильная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | Кольцо фиксирующее для вкладыша ацетабулярного компонента | 1.1 | Описание |  | Стерильное имплантируемое металлическое изделие в форме кольца, предназначенное для фиксации вкладыша ацетабулярного компонента внутри оболочки ацетабулярного компонента тотального эндопротеза тазобедренного сустава. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 Штука |
|  |  | 1.2 | Материал |  | Титановый сплав | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | 1.3 | Форма | Миллиметр | Кольцо с двумя расширяющимися в разные стороны фланцами длиной не менее 33, и не более 38, имеющими отверстия для винтов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | 1.4 | Количество отверстий | Штук | ≥ 8 | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | 1.5 | Тип компонента |  | анатомический, левый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | 1.6 | Типоразмеры по диаметру | Миллиметр | ≥ 44 и ≤ 62 | участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |
|  |  | 1.8 | Фиксация |  | Первичная: методом пресс-фит; Вторичная: остеоинтеграция | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | 1.9 | Фиксация полиэтиленовой чашки |  | цементная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |