Описание закупки

Оказание услуг по заправке и поставке газовых баллонов, заправленных газами (ацетилен, азот, водород)

- Азот газообразный особой чистоты 1-ый сорт, объемом 40 л.

Качество продукции соответствует требованиям ГОСТ 9293-74:

- объемная доля азота, % – не менее 99,999

- объемная доля кислорода, % - не более 0,0005

- объемная доля водяных паров, % - не более 0,0007

- объемная доля водорода, % - не более 0,0002

- объемная доля суммы углеродсодержащих соединений в пересчете на CH4, % - не более 0,0003

Совместимость с газовым хроматографом «Хромос ГХ-1000»

- Водород технический сжатый марки А, объемом 40 л.

Качество продукции соответствует требованиям ГОСТ 3022-80:

- объемная доля водорода в пересчете на сухой газ, % - не менее 99,99

- суммарная объемная доля кислорода и азота, % - не более 0,01

Совместимость с газовым хроматографом «Хромос ГХ-1000».

- АЦЕТИЛЕН растворенный, марка Б первый сорт, объемом 40 л.

Качество продукции соответствует требованиям ГОСТ 5457-75:

- объемная доля ацетилена, % - не менее 99,1

- объемная доля воздуха и др. малорастворимых в воде газов, % - не более 0,8

- объемная доля фосфористого водорода, % - не более 0,02

- объемная доля сероводорода, % - не более 0,005

Совместимость с атомно-абсорбционным спектрометром КВАНТ-2АТ.

Поставка газа осуществляется в стальных баллонах при соблюдении условий	 транспортировки и хранения по ГОСТ 26460 способом обмена порожних баллонов на заправленные баллоны.

Поставщик обязуется осуществить доставку заправленных баллонов до  адреса: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 20, с выполнением разгрузочных работ в течение 15 календарных дней. Время поставки: рабочие дни (понедельник – пятница) в интервале с 09:00 до 16:00 (по МСК).

Согласовано: __________________ / И.А. Потапова

25.08.2026 г.