ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств

Настоящее Техническое задание определяет порядок оказания услуг для нужд Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Управление Росреестра по Красноярскому краю) в 2026 году.

1. Предмет закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств.

2. Код по ОКПД 2: 45.20.14.000.

3. Период оказания услуг: с даты заключения Контракта по 11.06.2026 г., кроме выходных и праздничных дней, установленных Правительством РФ.

4. Срок оказания услуг: 5 (пять) рабочих дней.

5. Место оказания Услуг: по месту нахождения Исполнителя, расположенному в пределах административных границ г. Красноярска, Красноярского края.

Технический центр Исполнителя должен располагаться на расстоянии не далее 5 км от основной стоянки транспортных средств Заказчика, при движении по дорогам общего пользования для исключения дополнительных расходов Заказчика как: перепробеги автомобилей и перерасходов моторного топлива, что влечет за собой дополнительные расходы бюджетных средств.

Основная стоянка транспортных средств Заказчика находиться по адресу: Россия, Красноярский край, 660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 114 , стр. 1 (гаражный бокс).

6. Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| Регламентные работы |  |
| 1 | Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя (с наклейкой в моторном отделении этикетки с информацией о залитом масле) |
| 2 | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя |
| 3 | Заменить фильтрующий элемент системы вентиляции и отопления салона, прочистить дренажное отверстие в щитке передка |
| 4 | Смазать петли дверей, трущиеся участки ограничителей открывания дверей; шарниров и пружины крышки люка топливного бака; замочные скважины дверей |
| 5 | Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей |
| 6 | Смазать поверхности трения узлов, провести регулировку с проверкой моментов затяжки креплений, проверить работоспособность устройства ручного управления |
| Проведение диагностических работ согласно сервисной книжки |  |
| Контрольно-осмотровые работы по выявлению дефектов лакокрасочного и антикоррозийного покрытия кузова |  |
| 1 | Проверить наличие сколов, трещин и точек коррозии, а также иных повреждений лакокрасочного покрытия кузова |
| 2 | Проверить повреждения мастики арок колёс и днища |
| 3 | Проверить наличие и состояние защитных плёнок |

7. Требования к оказанию услуг:

Услуги оказываются по предварительной заявке Заказчика. Заявка на оказание услуг может подаваться в письменной форме, а также устно (по телефону).

Все запасные части к транспортным средствам, используемые при оказании услуг, должны иметь сертификаты соответствия (декларацию о соответствии) или иные документы, предусмотренные действующим законодательством (при наличии).

Все запасные части и материалы к транспортным средствам, используемые при оказании услуг, должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Услуги  должны быть оказаны в соответствии с Правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 780, а также оказание услуг осуществляется в соответствии с предусмотренной технической документацией на автотранспорт и заказ - нарядом.

Исполнитель не вправе без согласия Заказчика оказывать дополнительные услуги за плату, а также обусловливать оказание одних услуг обязательным исполнением других.

Исполнитель несет все расходы и принимает на себя все риски с момента приемки транспортных средств на техническое обслуживание и ремонт и до момента забора транспортных средств с технического обслуживания и ремонта Заказчиком. Днем завершения оказания услуг является день подписания Заказчиком и Исполнителем документа о приемке в единой информационной системе (далее - ЕИС). Прочие условия оговариваются Сторонами в соответствующих пунктах контракта.

И.о начальника отдела материально-

технического обеспечения                                                                                                 Д.С. Адамовский

Исп.: главный специалист-

эксперт ОМТО

В.В. Житов

Тел.: (8391) 2-265-434

email: omto10@r24.rosreestr.ru