# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу ограждения территории

| Наименование исходных данных | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Заказчик | Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» |
| Место выполнения | Алтайский край, г. Бийск, ул. Декабристов, 1 |
| Срок выполнения работ | Срок окончания работ не позднее 30 августа 2026 года |

Объем выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов |
| 1 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м | 100 м | 2,1 |  | 2,1 |
| 2 | Демонтаж перемычек массой до 0,3 т9прим. демонтаж ж/б цоколей) | 100 шт | 0,84 |  | 0,84 |
| 3 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм | м3 | 69 |  | 69 |
| 4 | Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской на расстояние до 50 м и складированием кряжей и сучьев диаметром: 200 мм | шт | 16 |  | 16 |
| 5 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 25 см | шт | 16 |  | 16 |
| 6 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,0392 |  | 0,0392 |
| 7 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | м3 | 3,21 |  | 3,21 |
| 8 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (прим.) | 100 м3 | 0,195 |  | 0,195 |
| 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,201 |  | 0,201 |
| 10 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,08 |  | 0,08 |
| 11 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | м3 | 0,88 |  | 0,88 |
| 12 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0,048 |  | 0,048 |
| 13 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,35 |  | 0,35 |
| 14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,022 |  | 0,022 |
| 15 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент(прим.) | 100 шт | 0,4 |  | 0,4 |
| 16 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,46 |  | 0,46 |
| 17 | Столб металлический длиной 3м (труба профильная 100x100x3 мм), навершая металлическая 100х100 мм | шт | 86 |  | 86 |
| 18 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 8,2 |  | 8,2 |
| 19 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей | 10 шт | 0,2 |  | 0,2 |
| 20 | Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 4 м | компл | 1 |  | 1 |
| 21 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | 100 шт | 0,02 |  | 0,02 |
| 22 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  | 1 |
| 23 | Щит распределительный навесной ЩРН-9, IP31, размеры 220х300х120 мм | шт | 1 |  | 1 |
| 24 | Коробка ответвительная на стене | шт | 8 |  | 8 |
| 25 | Коробка распределительная УК-2П | шт | 8 |  | 8 |
| 26 | Прибор или аппарат | шт | 3 |  | 3 |
| 27 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика B | шт | 2 |  | 2 |
| 28 | Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика B | шт | 1 |  | 1 |
| 29 | Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А | шт | 1 |  | 1 |
| 30 | Контактор модульный КМ20-20М AC IEK MKK11-20-20 | шт | 1 |  | 1 |
| 31 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 3 |  | 3 |
| 32 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 3 |  | 3 |
| 33 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 32 мм, с протяжкой | м | 300 |  | 300 |
| 34 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,3 |  | 0,3 |
| 35 | Камеры видеонаблюдения: наружная | 10 шт | 0,4 |  | 0,4 |
| 36 | Камера уличная VC RN 380VZ | шт | 4 |  | 4 |
| 37 | Камера внутренняя VC RN 480 | шт | 4 |  | 4 |
| 38 | Коммутатор служебной связи | шт | 1 |  | 1 |
| 39 | Коммутатор VSW-510P | шт | 1 |  | 1 |
| 40 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 3,05 |  | 3,05 |
| 41 | Кабель в монтажном кабель-канале по фасаду здания: при доступе с автоподъемника | 100 м | 3,05 |  | 3,05 |
| 42 | Кабель UTP 4*2 (CAT 5е), CU, для внешней NETLAN (EC-UU004-5E-PE-BK) | м | 305 |  | 305 |
| 43 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 1,5 |  | 1,5 |
| 44 | Кабель UTP 4*2 (CAT 5e), CU, NETLAN (EC-UU004-5E-PVC-GY) | м | 150 |  | 150 |
| 45 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,8 |  | 0,8 |
| 46 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм | 100 м | 0,8 |  | 0,8 |

Обеспечить в ходе выполнение мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работы, организации производства работ и охраны труда, в том числе: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Правил устройства электроустановок (ПУЭ), а также мероприятий по рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли).