ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене окон на ОНС № 15 Славского филиала

| № п/п | Общие сведения |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к выполнению работ. Перечень работ | Подрядчик обязан при проведении работ соблюдать требования безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Выполнять работы материалами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Монтаж оконных блоков должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 52749-2007. Демонтаж и вывоз строительного мусора проводится подрядчиком за его счет. Подрядчик выполняет следующие работы: - Демонтаж старых оконных конструкций в количестве-2 шт. 2. Изготовление окон из ПВХ в соответствии с требованиями к изделию, установленными настоящим техническим заданием. Размеры необходимо уточнить перед изготовлением. 5. Представление Заказчику сертификатов качества соответствия на изделия, материалы, оборудование, предполагаемое к использованию при проведении работ, если это предусмотрено действующим законодательством. 5. Доставка оконных блоков до места установки с подъемом до этажа включительно. 6. Монтаж оконных блоков, водоотливов, сэндвич откосов, подоконников. 7. Установка заглушек, фурнитуры, регулировка окон, в том числе створок оконных блоков, закрытие пенного шва под подоконником. 9. По окончанию работ выполнить вывоз строительного мусора и демонтированных оконных блоков |

| 2 | Технические характеристики оконных блоков из ПВХ. | Окно ПВХ , Ш*В: Размер - 2050*1430 мм - 2 шт. *Изображение представлено для лучшей визуализации объекта. Количество воздушных камер в профиле: не менее 3 Стеклопакеты не менее 24 мм с энергосберегающим стеклом. Цвет: белый. Показатель звукоизоляции – не менее 0,35 дБА Сопротивление ветровой нагрузке – не менее 1000 ПА Конструкция изделия должна предусматривать проветривание помещений при помощи створок с откидным регулируемым механизмом. Тип открывания: поворотно – откидное внутрь помещения. Комплектация: оконный блок укомплектован всеми необходимыми аксессуарами (фурнитурой, заглушками, ручками) Комплектация: подоконник укомплектован пластиковыми заглушками. При монтаже оконных блоков предусматривается последующая отделка откосов внутри помещения. При изготовлении товара должна использоваться фурнитура: поворотно-откидная Уплотнительная резинка должна быть: черная, морозостойкая. |
| --- | --- | --- |

| Дополнительные требования к работам по установке оконных блоков ПВХ на объекте |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Требования к монтажному узлу | Швы монтажных узлов примыканий оконного блока к стеновым проемам необходимо классифицировать и выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012. После установки оконного блока снятие защитной пленки с производится подрядчиком. |
| 4 | Условия монтажа | Заделка монтажных зазоров между окнами ПВХ и откосами проемов по всему периметру должна быть: плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещения. Конструкция узлов примыкания должна обеспечивать отвод дождевой воды и конденсата наружу. |
| 5 | Требования к выполнению работ | Работы должны соответствовать условиям настоящего технического задания, ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия», ТР 152-05 «Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков», ГОСТ 30777-2023 «Устройства открывания оконных и балконных блоков (фурнитура). Общие технические условия», ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия», ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия», ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ 23166- 2021 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ 30971-2012 |

|  |  | «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СН 481-75 «Инструкции по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство» и иным обязательным требованиям и нормам. На все промежуточные этапы монтажа, подрядчик должен составить акты скрытых работ. |
| --- | --- | --- |